Приложение № 1

- Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-01-01-12 | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем до 30º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Подлокотники могут регулироваться по высоте. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой). (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 30.92.20.000 | шт | 330 |
| 2 | 7-01-03-05 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА. Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, с приводом для управления одной рукой, оснащенная набором инструментов, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Подлокотники могут регулироваться по высоте. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10º. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 30.92.20.000 | шт | 3 |
| 3 | 7-02-02-05 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов), с индивидуальными функциональными и техническими характеристиками в соответствии с ИПРА (ОКПД2: 30.92.20.000 - Коляски инвалидные, кроме частей и принадлежностей) должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна обеспечивать длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения, не допускать воспламенения вследствие распространяющегося тления. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Обода приводных колес должны быть выполнены из алюминия и должны иметь не менее 2-х регулировок установки от приводного колеса для более удобного схвата. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна складываться и раскладываться без применения инструментов. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям должно быть выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки не менее чем до 30 º и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Подлокотники могут регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм от исходного положения. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Поворотные колеса должны иметь пневматические покрышки и иметь диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Приводные колеса должны иметь пневматические покрышки, должны быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Диаметр приводных колес должен быть не менее 57 см и не более 62 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Подножки должны легко демонтироваться или отводиться внутрь рамы без демонтажа. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка должна настраиваться индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками должно регулироваться в диапазоне не менее 10 см и иметь функцию отведения. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна быть оснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Подголовник должен быть изготовлен из вспененной резины, и иметь ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресло-коляска должна быть оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые должны иметь не менее трех типов жесткости, и рычаги которых должны устанавливаться на ручках для толкания. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна быть укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемым по высоте в диапазоне 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см и поставляться в 6 типоразмерах. (участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики) Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). (значение характеристики не может изменяться участниками закупки) Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 50444-2020(Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2021, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. | 30.92.20.000 | шт | 25 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий. Упаковка обеспечивает сохранность Товара при транспортировке и хранении.
            Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

В наличие действующие регистрационные удостоверения, на данную продукцию.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок Товаров устанавливается со дня выдачи товара Получателю и составляет 24 месяца.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов Товара осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Товар поставляется непосредственно Получателям по месту жительства инвалида на территории г. Волгограда и Волгоградской области или по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории г. Волгограда и Волгоградской области.