Приложение №2

к извещению о проведении открытого конкурса в электронной форме

Описание объекта закупки

на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви в целях социального обеспечения граждан в 2024 году

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия позиция КТРУ (при наличии) | Описание работы (изготовленного по индивидуальному заказу изделия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально Ед. измерения: пара (2 шт.) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (мужская/женская) назначается при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочении нижней конечности, при отвисающих, паралитических стопах, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при разной длине стоп, культе (культях) стопы или аномалиях развития по типу культи, при иной патологии. Обувь ручного или полумеханического производства должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. По обмерам и слепкам или по обмерам с подгонкой колодки, со специальными деталями и межстелечным слоем. Заготовка верха обуви из кожи с подкладкой из тик-саржи, флиса или кожаной подкладкой, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Вид обуви – в зависимости от характера патологии полчателя (согласно программы реабилитации). |
| 2 | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально Ед. измерения: пара (2 шт.) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утеплённой подкладки (мужская/женская) назначается на протез, при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих, паралитических стопах, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при культе стопы или аномалиях развития по типу культи, при иной патологии. Обувь ручного или полумеханического производства должна быть изготовлена индивидуально для каждого конкретного получателя по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и полупара обуви на протез ампутированной конечности. Обувь на сохраненную конечность. Заготовка верха обуви из кожи с подкладкой из тик-саржи, флиса или кожаной подкладкой, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Изготовляется по обмерам и слепкам или по обмерам с подгонкой колодки, со специальными деталями и межстелечным слоем. Обувь на протез изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. Вид обуви – в зависимости от характера патологии получателя (согласно программы реабилитации). |
| 3 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) Ед. измерения: пара (2 шт.) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (мужская/женская). Назначение-на протез. Изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. Вид обуви – в зависимости от характера патологии получателя (согласно программы реабилитации). |
| 4 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) Ед. измерения: пара (2 шт.) | Ортопедическая обувь сложная на ортопедические аппараты без утепленной подкладки (мужская/женская) назначается при различных формах плоскостопия, распластанности, полой, пяточной стопе, эквино-варусных деформациях стоп, при укорочении нижней конечности, при отвисающих, паралитических стопах, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при разной длине стоп, культе (культях) стопы или аномалиях развития по типу культи, стопе (стопах) с ортопедическим аппаратом, при иной патологии. Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Заготовка верха обуви из кожи с подкладкой из тик-саржи, флиса или кожаной подкладкой, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Крепление обуви на стопе-шнуровка/велькро. Вид обуви – в зависимости от характера патологии получателя (согласно программы реабилитации). |
| 5 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально Ед. измерения: пара (2 шт.) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (мужская/женская) назначается при эквино-варусных деформациях стоп, при укорочении нижней конечности, при отвисающих, паралитических стопах, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при разной длине стоп, культе (культях) стопы или аномалиях развития по типу культи, при иной патологии. Обувь ручного или полумеханического производства должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. По обмерам и слепкам или по обмерам с подгонкой колодки, со специальными деталями и межстелечным слоем. Заготовка верха обуви из кожи с подкладкой из прессукна или искусственного меха, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Вид обуви – в зависимости от характера патологии получателя (согласно программы реабилитации). |
| 6 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально Ед. измерения: пара (2 шт.) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утеплённой подкладке(мужская/женская) назначается на протез, при эквино-варусных деформациях стоп, при отвисающих, паралитических стопах, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при культе стопы или аномалиях развития по типу культи, при иной патологии. Обувь ручного или полумеханического производства должна быть изготовлена индивидуально для каждого конкретного пострадавшего по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Изготавливается одновременно полупара обуви на сохраненную конечность и полупара обуви на протез ампутированной конечности. Изготовляется по обмерам и слепкам или по обмерам с подгонкой колодки, со специальными деталями и межстелечным слоем. Обувь на сохраненную конечность. Заготовка верха обуви из кожи, с подкладкой из прессукна или искусственного меха, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Изготовляется по обмерам и слепкам или по обмерам с подгонкой колодки, со специальными деталями и межстелечным слоем. Обувь на протез изготавливается в зависимости от конструкции и размера искусственной стопы. Вид обуви – в зависимости от характера патологии получателя (согласно программы реабилитации). |
| 7 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) Ед. измерения: пара (2 шт.) | Ортопедическая обувь сложная на ортопедические аппараты на утепленной подкладке(мужская/женская) назначается при различных формах плоскостопия, распластанности, полой, пяточной стопе, эквино-варусных деформациях стоп, при укорочении нижней конечности, при отвисающих, паралитических стопах, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы, при разной длине стоп, культе (культях) стопы или аномалиях развития по типу культи, стопе (стопах) с ортопедическим аппаратом, при иной патологии. Изготавливается на специальных «аппаратных» колодках, индивидуально дорабатываемых по обчерку и измеренным значениям обхватов стопы пациента в аппарате, а также с учетом размеров здоровой стопы. Заготовка верха обуви из кожи с подкладкой из прессукна или искусственного меха, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Крепление обуви на стопе-шнуровка/велькро. Вид обуви – в зависимости от характера патологии получателя (согласно программы реабилитации). |
| 8 | 9-01-07 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (пара) Ед. измерения: пара (2 шт.) | Обувь ручного или полумеханического производства (мужская/женская) должна быть изготовлена индивидуально для каждого конкретного получателя по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Заготовка верха обуви из кожи с подкладкой из тик-саржи, флиса или кожаной подкладкой, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие I-II степени, пяточные шпоры, разные размеры стоп). Изготовляется по обмерам с подгонкой колодки со специальными деталями и межстелечным слоем. |
| 9 | 9-02-05 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (пара) Ед. измерения: пара (2 шт.) | Обувь ручного или полумеханического производства (мужская/женская) должна быть изготовлена индивидуально для каждого конкретного получателя по индивидуальным параметрам с учетом деформации стопы и медицинских показаний. Заготовка верха обуви из кожи, с подкладкой из прессукна или искусственного меха, подошва кожаная или из пористой резины, термопласта, клеевого метода крепления. Назначается при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп (плоскостопие I-II степени, пяточные шпоры, разные размеры стоп). Изготовляется по обмерам со специальными деталями и межстелечным слоем. |
| Выполняемые работы должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с гражданами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций конечностей с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для Получателей с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей. Ортопедическая обувь должна обеспечивать: достаточность опороспособности конечности; удержание стопы или ее сегментов в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для передвижения; фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации; компенсацию укорочения конечности. Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви (далее – изделие) включает: ## - прием, осмотр, обмеры получателя соответствующими специалистами в стационарном пункте, организованном исполнителем и удовлетворяющем требованиям по обеспечению условий доступности в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», или осуществляется выезд специалистов по фактическому адресу нахождения получателя в городе Вологда или Вологодской области, в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в стационарный пункт; - индивидуальное изготовление изделия; - передачу изделия получателю; - ремонт или замену изделия в период гарантийного срока эксплуатации изделия за счет исполнителя; - консультативно-практическую помощь по пользованию изделием. Требования к качеству изделий: Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями включает несколько компонентов из нижеперечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой). б) специальные мягкие детали: - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка. в) специальные металлические детали: - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные. г) межстелечные слои: - выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. д) специальные детали низа: - каблук и подошва особой формы; е) прочие специальные детали: - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы). При обработке сложной ортопедической обуви предусматривается несколько примерок. Обувь устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота). Обувь повседневная устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, морозостойкие в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства. Изделия должны быть свободными от прав третьих лиц. Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Исполнителя, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации: - ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения» (документ утрачивает силу с 01.01.2024 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 05.04.2023 N 200-ст. Взамен вводится в действие ГОСТ Р 57761-2023) - ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»; - ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности». Требования к упаковке, поставке товаров (изделий): упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения. Гарантийные обязательства: гарантийный срок на изделие устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и действует с момента подписания Акта приема-передачи или с начала сезона и составляет 30 дней. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену ортопедической обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя. |  |  |
| Максимальное значение цены контракта 1 500 000,00 руб. Расчет НМЦК будет произведен в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Оплата выполнения работ будет осуществляться по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, но не превышающим максимального значения цены контракта |  |  |

Срок выполнения работ: В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения списков получателей выполнить работы и передать их результат непосредственно получателям либо их представителям.

По спискам, переданным (по предварительному согласованию Сторон) после 04.10.2024 выполнить работы в срок до 02.12.2024

Место выполнения работ: по месту изготовления протезно-ортопедических изделий.

Место выдачи протезно-ортопедических изделий: по месту жительства получателя либо, по согласованию с получателем, по месту изготовления протезно-ортопедических изделий.

Закупка включает наименования изделий, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"(далее – постановление) Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

На основании пункта 5 постановления Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики работ, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества выполняемой работы, ее соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества выполняемой работы, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.