Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.23.190 - Части и принадлежности протезов и ортопедических приспособлений прочие.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведены в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| № п/п | Наименование изделия | Код по КОЗ | Описание | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8-08-01 Чехол на культю голени хлопчатобумажный | 03.28.08.08.01 | Чехол на культю голени хлопчатобумажный должен быть изготовлен из трикотажа, хлопка. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца. | 345,00 |
| 2 | 8-08-02 Чехол на культю бедра хлопчатобумажный | 03.28.08.08.02 | Чехол на культю бедра хлопчатобумажный должен быть изготовлен из трикотажа, хлопка. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца. | 337,33 |
| 3 | 8-08-03 Чехол на культю голени шерстяной | 03.28.08.08.03 | Чехол на культю голени шерстяной должен быть выполнен из шерсти. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца. | 818,00 |
| 4 | 8-08-04 Чехол на культю бедра шерстяной | 03.28.08.08.04 | Чехол на культю бедра шерстяной должен быть выполнен из шерсти. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы не менее 3 месяцев. Гарантийный срок не менее 1 месяца. | 921,33 |
| 5 | 8-08-05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | 03.28.08.08.05 | Чехол силиконовый на культю голени должен быть изготовлен из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием или без текстильного покрытия, чехол должен фиксировать мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Силиконовый чехол должен смягчать воздействие приемной гильзы на кожу культи, обеспечивать стабилизирующий эффект при полном контакте культи с приемной гильзой. Ношение силиконового чехла должно оказывать умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы не менее 12 месяцев. Гарантийный срок не менее 6 месяцев. | 41 781,67 |
| 6 | 8-08-06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | 03.28.08.08.06 | Чехол силиконовый на культю бедра должен быть изготовлен из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием или без текстильного покрытия, чехол должен фиксировать мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Силиконовый чехол должен смягчать воздействие приемной гильзы на кожу культи, обеспечивать стабилизирующий эффект при полном контакте культи с приемной гильзой. Ношение силиконового чехла должно оказывать умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы не менее 12 месяцев. Гарантийный срок не менее 6 месяцев. | 44 845,00 |
| 7 | 8-08-07 Косметическая оболочка на протез нижней конечности | 03.28.08.08.07 | Косметическая оболочка на протез нижней конечности должна изготавливаться индивидуально для каждого получателя. Оболочка должна иметь формообразующую часть мягкую из пенополиуретанового, синтетического, мелкоячеистого, антистатического материала телесного цвета, анатомической формы. Должна иметь отверстия под несущий модуль и винтовое РСУ. Отверстие должно соответствовать контурам коленных шарниров (по показаниям). Покрытие должно быть чулок из эластичной основы и латекса, служащий для предохранения от попадания влаги, пыли и песка в голеностопные и коленные шарниры протеза. Дополнительно должны быть чулки косметические перлоновые в количестве не менее двух. Срок службы не менее 12 месяцев. Гарантийный срок не менее 6 месяцев. | 14 564,00 |
| Итого сумма цен единиц |  |  |  | 103 612,33 |

*Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером изготовляемого изделия, потребностями инвалидов.

Требования к качеству и безопасности выполнения работ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, должны быть разрешены к применению. Изделие отвечает требованиям безопасности для пользователя, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. При использовании изделия по назначению не создается угрозы для жизни и здоровья потребителя.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению получателей чехлами на культи нижних конечностей и косметических оболочек на протезы следует считать эффективно исполненными, если у получателей восполнена опорная и двигательная функция нижней конечности при использовании протезов, восстановлена способность к адаптации в общественно-социальной жизни и профессионально-трудовой деятельности. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества Товара:

Чехлы имеют установленный производителем срок службы с момента передачи его Получателю не менее срока пользования, утвержденного положениями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и стандартов серии ГОСТ ISO 10993-1-2021. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1. «Оценка и исследования».

Обязательно наличие стационарного места обслуживания на территории Ставропольского края для приема заказов, примерки изделий, выдачи готовых изделий, а также обращений Получателей для гарантийной замены изделия, в период гарантийного срока службы изделия.

Исполнитель обязан возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены изделия до истечения его гарантийного срока за счет средств Исполнителя, замена осуществляется бесплатно.