Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной в 2023 году для обеспечения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | Объем работ (количество изделий), пары / шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых, 32.50.22.153 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (без учета детей-инвалидов) 9-01-03 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей изготовлена на подбор (по размерам и половозрастным группам) по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТ Р 53800-2022 «Обувная ортопедическая. Общие технические условия» или обувным колодкам - по ГОСТ 3927-88 «Колодки обувные. Общие технические условия» (п.6.2.12 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия») (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Обувь изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и таблицей Б.1 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Обувь изготавливается с использованием перечня материалов, применяемых на детали обуви на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей в соответствии с таблицей Д.1 Приложения Д ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Обувь в соответствии с ее медицинским (функциональным) назначением включает специальные ортопедические детали (п.6.2.14 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»). Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел стопы) (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Допускается изготавливать ортопедическую обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей (п.6.2.2 и п.6.2.14.1 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»). | 31 пара |
| 2 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых, 32.50.22.153 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат без утепленной подкладки (без учета детей-инвалидов) 9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которой разработана с учетом анатомических изменений в стопе (в стопе и голени) и стойких выраженных нарушений статодинамической функции конкретного Получателя, изготавливается по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТ Р 53800-2022 «Обувная ортопедическая. Общие технические условия» или обувным ортопедическим колодкам - индивидуальным способом (п.6.2.12 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия») (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Обувь изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и таблицей Б.2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел стопы) (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) (п.6.2.2 и п.6.2.14.1 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»). Обувь изготавливается с использованием перечня материалов, применяемых на детали обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки в соответствии с таблицей Д.1 Приложения Д ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 18 пар |
| 3 | Обувь ортопедическая сложная для детей Эта группировка включает: - ортопедическую обувь сложную на сохраненную конечность; - ортопедическую обувь сложную на протез; - ортопедическую обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей; - ортопедическую обувь сложную на аппарат 32.50.22.154 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат без утепленной подкладки (для детей-инвалидов) 9-01-04 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которой разработана с учетом анатомических изменений в стопе (в стопе и голени) и стойких выраженных нарушений статодинамической функции конкретного Получателя, изготавливается по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТ Р 53800-2022 «Обувная ортопедическая. Общие технические условия» или обувным ортопедическим колодкам - индивидуальным способом (п.6.2.12 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия») (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Обувь изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и таблицей А.1 Приложения А, таблицей Б.2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел стопы) (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) (п.6.2.2 и п.6.2.14.1 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»). Обувь изготавливается с использованием перечня материалов, применяемых на детали обуви сложной на аппарат без утепленной подкладки в соответствии с таблицей Д.1 Приложения Д ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 32 пары |
| 4 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых, 32.50.22.153 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат на утепленной подкладке (без учета детей-инвалидов) 9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которой разработана с учетом анатомических изменений в стопе (в стопе и голени) и стойких выраженных нарушений статодинамической функции конкретного Получателя, изготавливается по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТ Р 53800-2022 «Обувная ортопедическая. Общие технические условия» или обувным ортопедическим колодкам - индивидуальным способом (п.6.2.12 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия») (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Обувь изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и таблицей Б.2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел стопы) (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) (п.6.2.2 и п.6.2.14.1 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»). Обувь изготавливается с использованием перечня материалов, применяемых на детали обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке в соответствии с таблицей Д.1 Приложения Д ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 18 пары |
| 5 | Обувь ортопедическая сложная для детей Эта группировка включает: - ортопедическую обувь сложную на сохраненную конечность; - ортопедическую обувь сложную на протез; - ортопедическую обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей; - ортопедическую обувь сложную на аппарат 32.50.22.154 | Выполнение работ по обеспечению ортопедической обувью сложной на аппарат на утепленной подкладке (для детей-инвалидов) 9-02-03 | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке с индивидуальными параметрами изготовления, конструкция которой разработана с учетом анатомических изменений в стопе (в стопе и голени) и стойких выраженных нарушений статодинамической функции конкретного Получателя, изготавливается по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТ Р 53800-2022 «Обувная ортопедическая. Общие технические условия» или обувным ортопедическим колодкам - индивидуальным способом (п.6.2.12 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия») (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Обувь изготавливается в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Получателя и таблицей А.1 Приложения А, таблицей Б.2 Приложения Б ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Сложная ортопедическая обувь имеет не менее двух специальных ортопедических деталей (жесткие, мягкие, металлические, межстелечные слои, каблук и/или подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел стопы) (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя) (п.6.2.2 и п.6.2.14.1 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»). Обувь изготавливается с использованием перечня материалов, применяемых на детали обуви сложной на аппарат на утепленной подкладке в соответствии с таблицей Д.1 Приложения Д ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». | 32 пары |
| 6 | Обувь ортопедическая сложная для взрослых, 32.50.22.153 | Выполнение работ по обеспечению вкладным башмачком 9-01-06 | Башмачок ортопедический вкладной предназначен для восстановления или компенсации статодинамической функции стопы, состоящий из одной детали или совокупности нескольких деталей, включая специальные ортопедические детали (п. 3.1 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»). Башмачок ортопедический вкладной изготавливается по индивидуальным параметрам по слепку стопы или ее обмеру (п. 6.1.3 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»). Вкладной башмачок включает специальные ортопедические детали (искусственный носок, при необходимости искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, жесткий клапан, жесткий задник, при необходимости круговой берц). По способу изготовления башмачок ортопедический вкладной может быть цельноформованным или наборным, состоящим из отдельных элементов, сшитых или склеенных между собой (п. 6.1.5 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия») (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя согласно приложения А ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»). Изделия выпускают парами или штучно (п. 6.5.5 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»). Изделия предназначены для эксплуатации в обуви на низком или среднем каблуке (п. 6.5.7 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»). | 42 штуки |
| ИТОГО: |  |  |  | 173 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления ортопедической обуви сложной с использованием всех составляющих и материалов, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к результатам работ

Клеевые соединения деталей изделий должны быть прочными. Не допускаются непроклеенные участки соединяемых деталей (п. 6.5.8 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

На поверхности изделий не должно быть следов клея и загрязнений (п.6.5.9 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

На кожаной или другой лицевой поверхности изделий не должно быть прорезей, сквозных свищей или складок (п. 6.5.10 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

Материалы изделий, которые могут быть подвергнуты воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота), должны быть стойкими к их воздействию (п. 6.6.3 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

Обувь по конструкции должна соответствовать функциональному (медицинскому) назначению (п.7.1 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

Обувь должна быть изготовлена из материалов, безопасных для здоровья пользователя. Детская ортопедическая обувь должна соответствовать по биологической и механической безопасности требованиям (п.7.2 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

При использовании обуви не должно возникать болевых ощущений в стопе и вышележащих суставах, а также покраснений и нарушений кожных покровов (потертостей) (п. 7.3 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Ортопедическая обувь соответствует требованиям:

- ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия;

- ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 57761-2017 «Обувь ортопедическая. Термины и определения»;

Работы по изготовлению ортопедической обуви сложной осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Обувь в соответствии с ее медицинским (функциональным) назначением должна включать специальные ортопедические детали (п. 6.2.14  ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

К специальным ортопедическим деталям относят:

- специальные жесткие детали: жесткая союзка, жесткая полусоюзка, жесткий берц односторонний (наружный или внутренний), двусторонний или круговой, задний жесткий берц, задник с укороченным(и) или удлиненным(и) крылом(ьями), удлиненный подносок, укороченный или серповидный, жесткий язычок, передний жесткий клапан, жесткий бочок, верхняя фигурная стелька (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

- специальные мягкие детали: боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, манжетка, петля (в обуви для бездвуруких);

- специальные металлические детали: пластинка для ортопедической обуви, стальные шины, корсетные планшетки;

- межстелечные слои: выкладка сводов (наружного, внутреннего, поперечного), супинатор, пронатор, косок, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов;

- специальные детали низа: каблук и подошва особой формы;

- прочие специальные детали: искусственный передний отдел стопы, искусственный носок (п. 6.2.14.1 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

Межстелечные слои могут быть закрепленными в обуви или извлекаемыми; межстелечный слой должен как свободно помещаться в обувь, так и извлекаться из нее (п. 6.2.15.7 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

Ортопедическая обувь сложная должна быть ремонтопригодной в течение срока службы. Специальные детали сложной ортопедической обуви ремонту не подлежат (п. 6.4.2 ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»).

Требования  к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Каждое изделие должно иметь маркировку, содержащую:

- товарный знак или наименование изготовителя;

- юридический адрес изготовителя;

- обозначение изделия;

- номер заказа (для изделий с индивидуальными параметрами изготовления);

- обозначения нормативного документа или технической документации, в соответствии с которыми изготовлено изделие;

- клеймо ОТК;

- дату изготовления изделия (месяц, год) (п. 6.7.1 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

Способ и место нанесения маркировки - в соответствии с технической документацией на конкретное изделие (п. 6.7.2 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

Упаковка изделий - в соответствии с порядком, принятым изготовителем (п. 6.7.3 ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия»).

Транспортирование обуви  производят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта (п. 5.1 ГОСТ Р 57838-2017 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение»).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок на изготовленную ортопедическую обувь сложную устанавливается в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия» и составляет не менее 30 дней.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 30 ноября 2023 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения ортопедической обуви сложной:

Челябинская область,  г. Челябинск _________________________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.