Описание объекта закупки.

Справочно:

- Настоящее описание объекта закупки,  подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту  - Закон), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

-Электронный аукцион по тексту настоящего описания объекта закупки,  далее может быть поименован так же как  Аукцион или закупка.

Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных (для инвалидов и детей-инвалидов) и кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов)

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | Прогулочное кресло-коляска с ручным приводом для детей-инвалидов, приводимое в движение и управляемое сопровождающим лицом, предназначенное для обеспечения правильной позы ребенка в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе детский церебральный паралич – ДЦП) для эксплуатации внутри и вне помещений (на открытом воздухе) и рассчитанное на перемещение по ровному твердому покрытию. Система опоры тела должна предусматривать: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 23 см и до не более 40 см; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 23 см и до не более 40 см; - высота спинки (опоры спины) должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 46 см и до не более 64 см; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 16 см и до не более 23 см; - сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте опорой стопы (длиной подножки) в диапазоне от не менее 22,5 см и до не более 34 см.; - опору спины с регулируемым углом наклона или опору спины, откидываемую до положения, при котором ребенок сможет лежать; - сиденье с регулируемым углом наклона или сиденье с углом наклона от +10 градусов до +30 градусов; - боковые опоры головы или регулируемые боковые опоры головы; - боковые опоры туловища или боковые опоры туловища съемные, регулируемые по ширине и высоте; - поясничный валик (при наличии); - опору среднего положения верхней части ног (валик или ремень для сохранения зазора между ногами) (при наличии); - опору нижней части ноги (держатели для ног) (при наличии); - нагрудный ремень (передний фиксатор туловища) и поясной ремень (передний фиксатор туловища) или систему фиксации с использованием ремней безопасности. Кресла-коляски должны быть оборудованы ручкой (ручками) для сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Конструкция прогулочных кресел-колясок должна предусматривать возможность установки навеса для кресла-коляски. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии; - комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 6 |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | Прогулочное кресло-коляска с ручным приводом (для инвалидов и детей-инвалидов), приводимое в движение и управляемое сопровождающим лицом, предназначенное для обеспечения правильной позы пользователя в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе детский церебральный паралич – ДЦП) для эксплуатации внутри и вне помещений (на открытом воздухе) и рассчитанное на перемещение по ровному твердому покрытию. Система опоры тела должна предусматривать: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 29 см и до не более 51 см; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 33 см и до не более 46 см; - высота спинки (опоры спины) должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 54 см и до не более 78 см; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 15 см и до не более 28 см; - сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте опорой стопы (длиной подножки) в диапазоне от не менее 27,5 см и до не более 52 см.; - опору спины с регулируемым углом наклона или опору спины, откидываемую до положения, при котором пользователь сможет лежать; - сиденье с регулируемым углом наклона или сиденье с углом наклона от +10 градусов до +30 градусов; - боковые опоры головы или регулируемые боковые опоры головы; - боковые опоры туловища или боковые опоры туловища съемные, регулируемые по ширине и высоте; - поясничный валик (при наличии); - опору среднего положения верхней части ног (валик или ремень для сохранения зазора между ногами) (при наличии); - опору нижней части ноги (держатели для ног) (при наличии); - нагрудный ремень (передний фиксатор туловища) и поясной ремень (передний фиксатор туловища) или систему фиксации с использованием ремней безопасности. Кресла-коляски должны быть оборудованы ручкой (ручками) для сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Конструкция прогулочных кресел-колясок должна предусматривать возможность установки навеса для кресла-коляски. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии; - комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 5 |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | Прогулочное кресло-коляска с ручным приводом для детей-инвалидов, приводимое в движение и управляемое сопровождающим лицом, предназначенное для обеспечения правильной позы ребенка в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе детский церебральный паралич – ДЦП) для эксплуатации внутри и вне помещений (на открытом воздухе) и рассчитанное на перемещение по ровному твердому покрытию. Система опоры тела должна предусматривать: - ширину сиденья 30 см. или регулируемые размеры ширины сиденья в диапазоне, обеспечивающем возможность установки ширины сиденья 30 см.; - глубину сиденья 34 см. или регулируемые размеры глубины сиденья в диапазоне, обеспечивающем возможность установки глубины сиденья 34 см.; - высоту сиденья 45 см. или регулируемые размеры высоты сиденья в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты сиденья 45 см.; - регулируемые размеры высоты подлокотника в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты подлокотника 18 см.; - сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте опорой стопы (длиной подножки) в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты опоры стопы 15 см.; - опору спины с регулируемым углом наклона или опору спины, откидываемую до положения, при котором ребенок сможет лежать; - сиденье с регулируемым углом наклона; - опору стопы с регулируемым углом наклона объединенную; - боковые опоры головы или регулируемые боковые опоры головы; - боковые опоры туловища или боковые опоры туловища съемные, регулируемые по ширине и высоте; - поясничный валик; - опору среднего положения верхней части ног (валик или ремень для сохранения зазора между ногами); - опору нижней части ноги (держатели для ног); - нагрудный ремень (передний фиксатор туловища); - поясной ремень (передний фиксатор туловища). Кресла-коляски должны быть оборудованы ручкой (ручками) для сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Конструкция прогулочных кресел-колясок должна предусматривать возможность установки навеса для кресла-коляски. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии; - комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 1 |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | Прогулочное кресло-коляска с ручным приводом для детей-инвалидов, приводимое в движение и управляемое сопровождающим лицом, предназначенное для обеспечения правильной позы ребенка в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе детский церебральный паралич – ДЦП) для эксплуатации внутри и вне помещений (на открытом воздухе) и рассчитанное на перемещение по ровному твердому покрытию. Система опоры тела должна предусматривать: - ширину сиденья 38 см. или регулируемые размеры ширины сиденья в диапазоне, обеспечивающем возможность установки ширины сиденья 38 см.; - глубину сиденья 47 см. или регулируемые размеры глубины сиденья в диапазоне, обеспечивающем возможность установки глубины сиденья 47 см.; - высоту подлокотника 20 см. или регулируемые размеры высоты подлокотника в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты подлокотника 20 см.; - сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте опорой стопы (длиной подножки) в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты опоры стопы 37 см.; - опору спины с регулируемым углом наклона или опору спины, откидываемую до положения, при котором ребенок сможет лежать; - сиденье жесткое; - сиденье с углом наклона от +10 градусов до +30 градусов; - боковые опоры головы или регулируемые боковые опоры головы; - боковые опоры туловища или боковые опоры туловища съемные, регулируемые по ширине и высоте; - поясничный валик; - опору среднего положения верхней части ног (валик или ремень для сохранения зазора между ногами); - опору нижней части ноги (держатели для ног); - нагрудный ремень (передний фиксатор туловища); - поясной ремень (передний фиксатор туловища). Кресла-коляски должны быть оборудованы ручкой (ручками) для сопровождающего лица. Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Конструкция прогулочных кресел-колясок должна предусматривать возможность установки навеса для кресла-коляски. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии; - комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 1 |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-01-02) | Комнатное кресло-коляска с ручным приводом для детей-инвалидов, приводимое в движение и управляемое сопровождающим лицом, предназначенное для обеспечения правильной позы ребенка в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе детский церебральный паралич – ДЦП) для эксплуатации внутри помещений и рассчитанное на перемещение по ровному твердому покрытию. Система опоры тела должна предусматривать: - ширину сиденья 35 см. или регулируемые размеры ширины сиденья в диапазоне, обеспечивающем возможность установки ширины сиденья 35 см.; - глубину сиденья 34 см. или регулируемые размеры глубины сиденья в диапазоне, обеспечивающем возможность установки глубины сиденья 34 см.; - высоту опоры спины 65 см. или регулируемые размеры высоты опоры спины в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты опоры спины 65 см.; - высоту подлокотника 20 см. или регулируемые размеры высоты подлокотника в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты подлокотника 20 см.; - сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте опорой стопы (длиной подножки) в диапазоне, обеспечивающем возможность установки высоты опоры стопы 35 см.; - опору спины с регулируемым углом наклона или опору спины, откидываемую до положения, при котором ребенок сможет лежать; - сиденье с регулируемым углом наклона; - подголовник или регулируемый подголовник; - боковые опоры головы или регулируемые боковые опоры головы; - боковые опоры туловища или боковые опоры туловища съемные, регулируемые по ширине и высоте; - поясничный валик; - опору среднего положения верхней части ног (валик или ремень для сохранения зазора между ногами); - опору нижней части ноги (держатели для ног); - верхний фиксатор стопы (ремень для пятки); - нагрудный ремень (передний фиксатор туловища); - поясной ремень (передний фиксатор туловища). Кресло-коляска должна быть оборудована ручкой (ручками) для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии; - комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 1 |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-01-02) | Комнатное кресло-коляска с ручным приводом для детей-инвалидов, приводимое в движение и управляемое сопровождающим лицом, предназначенное для обеспечения правильной позы ребенка в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе детский церебральный паралич – ДЦП) для эксплуатации внутри помещений и рассчитанное на перемещение по ровному твердому покрытию. Система опоры тела должна предусматривать: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 23 см и до не более 40 см; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 23 см и до не более 40 см; - высота спинки (опоры спины) должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 46 см и до не более 59 см; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 13 см и до не более 30 см; - сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте опорой стопы (длиной подножки) в диапазоне от не менее 22,5 см и до не более 34 см.; - опору спины с регулируемым углом наклона или опору спины, откидываемую до положения, при котором ребенок сможет лежать; - сиденье с регулируемым углом наклона или сиденье с углом наклона от +10 градусов до +30 градусов; - боковые опоры головы или регулируемые боковые опоры головы; - боковые опоры туловища или боковые опоры туловища съемные, регулируемые по ширине и высоте; - поясничный валик (при наличии); - опору среднего положения верхней части ног (валик или ремень для сохранения зазора между ногами) (при наличии); - опору нижней части ноги (держатели для ног) (при наличии); - нагрудный ремень (передний фиксатор туловища) и поясной ремень (передний фиксатор туловища) или систему фиксации с использованием ремней безопасности. Кресло-коляска должна быть оборудована ручкой (ручками) для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии; - комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 1 |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-01-02) | Комнатное кресло-коляска с ручным приводом для детей-инвалидов, приводимое в движение и управляемое сопровождающим лицом, предназначенное для обеспечения правильной позы ребенка в сидячем положении в течение длительного времени в связи с выраженными или значительно выраженными нарушениями статодинамических функций вследствие травм и заболеваний (в том числе детский церебральный паралич – ДЦП) для эксплуатации внутри помещений и рассчитанное на перемещение по ровному твердому покрытию. Система опоры тела должна предусматривать: - ширина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 28 см и до не более 51 см; - глубина сиденья, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 33 см и до не более 46 см; - высота спинки (опоры спины) должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 54 см и до не более 78 см; - высота подлокотников, должна быть регулируемая в диапазоне от не менее 13 см и до не более 28 см; - сборочный узел опоры нижней части ноги с регулируемой по высоте опорой стопы (длиной подножки) в диапазоне от не менее 27,5 см и до не более 52 см.; - опору спины с регулируемым углом наклона или опору спины, откидываемую до положения, при котором ребенок сможет лежать; - сиденье с регулируемым углом наклона или сиденье с углом наклона от +10 градусов до +30 градусов; - боковые опоры головы или регулируемые боковые опоры головы; - боковые опоры туловища или боковые опоры туловища съемные, регулируемые по ширине и высоте; - поясничный валик (при наличии); - опору среднего положения верхней части ног (валик или ремень для сохранения зазора между ногами) (при наличии); - опору нижней части ноги (держатели для ног) (при наличии); - нагрудный ремень (передний фиксатор туловища) и поясной ремень (передний фиксатор туловища) или систему фиксации с использованием ремней безопасности. Кресло-коляска должна быть оборудована ручкой (ручками) для сопровождающего лица. Кресло-коляска должна быть оборудована стояночной системой торможения, легкоуправляемой сопровождающим и обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - кресло-коляска в сложенном (разобранном для хранения или/и транспортирования) состоянии; - комплект инструментов, обеспечивающий сборку/разборку и техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы; - эксплуатационная документация; - гарантийный талон. | 2 |

Требования к безопасности, качеству, техническим и функциональным характеристикам товара

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать правильную позу ребенка в сидячем положении в течение длительного времени.

По техническим и функциональным характеристикам кресла-коляски для детей-инвалидов должны соответствовать требованиям раздела 4 «Основные показатели и характеристики» ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок для детей-инвалидов, должны соответствовать требованиям раздела 5 «Требования к сырью, материалам, покупным изделиям» ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».

Сырье и материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок для инвалидов, должны соответствовать требованиям пункта 4.6 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Кресла-коляски должны иметь регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению товара

Маркировка кресел-колясок для детей-инвалидов должна соответствовать требованиям раздела 7 «Маркировка» ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».

Упаковка кресел-колясок для детей-инвалидов должна соответствовать требованиям раздела 8 «Упаковка» ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования».

Маркировка и упаковка кресел-колясок для инвалидов должны соответствовать требованиям пункта 4.11.4 ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям пунктов 4.11.4 ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Справочно:  Заказчиком установлено, что кресла-коляски должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58522-2019 «Кресла-коляски с ручным приводом для детей-инвалидов. Общие технические требования», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний». Однако, данные документы не в полном объеме определяют конкретные показатели (размеры)  и характеристики, закупаемых заказчиком кресел-колясок. В связи с чем, заказчик, руководствуясь частью 2 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", дополнительно установил показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров требованиям заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик кресел-колясок, имеющихся на рынке РФ, и исходя из потребностей Заказчика, определенных на основании предоставленных инвалидами индивидуальных программ реабилитации.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, требования к функциональным характеристикам

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

При передаче Товара Инвалидам  Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Инвалидам право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого Товара.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям технического задания.

Гарантийный срок Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Инвалидом  акта приема-передачи Товара или получения Товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Инвалидом условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика) к Поставщику.

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Инвалида (Заказчика).

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Инвалида с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

Место поставки товаров: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "01" ноября 2023 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку товара в Забайкальский край в соответствии с календарным планом.

Календарный план

| Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2023 год | Количество товара (шт) |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 6 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 5 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-02-02) | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-01-02) | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-01-02) | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 1 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора: 7-01-02) | В течение 40 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 2 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида, за исключением случаев, если доставка Товара Инвалиду осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.