Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, протезами.

| № п/п | Наименование изделия | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Протез бедра. Модульный. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида). Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе связующей смолы. Без вкладной гильзы, с чехлом полимерным силиконовым с мембраной, с текстильным покрытием. Крепление протеза с использованием вакуумного клапана для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с уникальным безвинтовым соединением карбоновых пружин в передней части стопы. Амортизация настраивается индивидуально под пациента за счет пяточных клиньев. Стопа влагостойкая, имеет каналы для стока воды на соединительном адаптере и дренажные отверстия в подошве стопы. Одноосный модульный коленный шарнир с гидравлическим управлением фазой опоры и переноса, позволяющий чередовать шаги при спуске с лестницы, спуске по наклонным поверхностям, способствующий формированию естественной картины походки при различных скоростях ходьбы. | 1 | Шт. |
| 2 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | 32.50.22.121 | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку. Пробная приемная гильза изготавливается методом вакуумного формирования из термопластичного материала для примерки и достижения прилегания поверхности гильзы с культей. Постоянная приемная гильза из композита с высоким содержанием армирующего материала на основе акриловых смол. Крепление протеза при помощи вакуумного клапана для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Коленный модуль с программным управлением, с изменением вязкости жидкости в цилиндре от магнитного поля, самообучающийся, непрерывно и самостоятельно адаптируется под пациента и к окружающей его среде, подстраивается под скорость ходьбы пациента, с системой поддержки опоры, что защищает пациента от возможного спотыкания, падения, обеспечивает естественное и плавное движение, с углом сгибания 120 градусов. Поворотное регулировочно-соединительное устройство, обеспечивающего поворот согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы бедра (для обеспечения самообслуживания пациента). Стопа углепластиковая с оптимизацией энергетической передачи во время фазы опоры и килем во всю длину стопы, работающих в единой системе для обеспечения устойчивой и естественной ходьбы на протезе. Наличие поворотно регулировочно-соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота в согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы бедра (для обеспечения самообслуживания пациента). Протез укомплектован необходимым количеством трикотажных чехлов, который предоставляется получателю на весь срок пользования изделием. | 1 | Шт. |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.