Приложение № 1 к извещению об осуществлению закупки

Описание объекта закупки
Автомобили с адаптированными органами управления, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, используемые для их реабилитации.

	№

п/п
	Наименование транспортного средства (необходимой модификации)
	Код позиции ОКПД2
	Кол-во, (шт.)

	1
	2
	3
	4

	1
	автомобили с адаптированными органами управления без участия правой ноги
	29.10.59.390 –Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
	13



	2
	автомобили с адаптированными органами управления без участия левой ноги
	29.10.59.390 –Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
	14

	3
	автомобили с адаптированными органами управления без участия обеих ног
	29.10.59.390 –Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки
	8

	           Итого:
	     35


           Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). 

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке. 

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть произведены не ранее 2023 года.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. 

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобиль должен находиться внутри автомобиля. 
Требования к техническим характеристикам товара:
	№

п/п
	Технические характеристики автомобиля
	Значение

	1
	Категория автомобиля
	М1

	2
	Тип кузова 
	хэтчбек или седан (участником должна быть представлена одна конкретная характеристика)

	3
	Количество дверей
	не менее 4

	4
	Колесная формула
	4 х 2 


	5
	Ведущие колеса
	передние

	6
	Расположение двигателя
	переднее поперечное

	7
	Тип двигателя
	четырехтактный, бензиновый

	8
	Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3
	не более 1600

	9
	Оборудование автомобиля
	в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 


Требования к сроку и объему предоставления гарантий на товар:

Гарантия на Товар составляет 36 месяцев или 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), со дня подписания Получателем Акта сдачи- приёмки товара Получателем.

В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы установлена гарантия 12 (двенадцать) месяцев вне зависимости от пробега. 

Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, составляет 6 (шесть) месяцев. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передаче Товара. 

Дата передачи Товара Заказчику должна указываться в регистрационной карточке Сервисной книжки.  

Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков должен быть продлен на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.
Место поставки автомобиля - Алтайский край, г. Барнаул, склад Поставщика (его представителя).

Передача автомобиля должна осуществляться со склада Поставщика (представителя Поставщика, действующего на основании доверенности) на территории г. Барнаула (Алтайский край) при представлении Получателем (его доверенным лицом) паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.
