Описание объекта закупки

техническое задание к проведению электронного аукциона на поставку технических средств реабилитации – опор для обеспечения ими в 2022 году  для детей-инвалидов

| № п/п | Наименование товара, код ОКПД2/КТРУ | Функциональные, технические и качественные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опора для ползания для детей-инвалидов | Опора для ползания с наклонной подушкой используется для улучшения ребёнком контроля положения головы, укрепления мышц шеи, спины и плечевого пояса и обучения навыкам ползания. Абдукционная подушка (абдуктор) должна предупреждать патологическое сведение нижних конечностей в процессе движения. При необходимости пациент должен фиксироваться на подушке крепежными ремнями. Подушка должна быть наклонная на поролоне или аналоге, обтянута искусственной кожей или аналогом. | 25 |
| 2 | Опора для лежания для детей-инвалидов | Опора для лежания должна быть с крепёжными ремнями, абдукционными модулями, наклонной подушкой, которая должна являться позиционной опорой для детей. Угол наклона спинки должен регулироваться, при этом сила тяжести должна помогать скорректировать положение ребёнка. В комплект должны входить модули и ремни. Мягкие подушки должны быть на поролоне или аналоге, обтянуты искусственной кожей или аналогом. | 6 |
| 3 | Опора для сидения для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опора для сидения – сидение на колёсиках с тормозами. Должна создавать правильное, симметричное положение за счёт изменяемых по высоте ножек и подлокотников, тазобедренного крепления, в виде ремня, комплексного нагрудного крепления и абдуктора. Опора должна быть снабжена столиком для дополнительной опоры рук и развития мелкой моторики. Ножки сидения и подлокотники должны регулироваться по высоте. Опора должна быть оснащена колесами, задняя пара колес должна иметь тормоза. Мягкие элементы должны быть на поролоне или аналоге, обтянуты искусственной кожей или аналогом. | 80 |
| 4 | Опора для стояния для детей-инвалидов 32.50.22.129 | Опоры для стояния для детей-инвалидов должны представлять собой комплекс устройств, которые должны обеспечивать этапность реабилитации. Опоры должны быть предназначены для обучения детей навыкам вертикального положения, для профилактики негативных физиологических и психологических последствий длительного пребывания ребенка-инвалида в лежачем или сидячем положении. Опоры для стояния для детей-инвалидов конструктивно должны позволять находиться инвалиду в наклонном положении от горизонтального до вертикального, то есть поворот стола должен осуществляться на 90 градусов с жестким закреплением определенного положения. Конфигурация различных моделей опор должна давать возможность принятия вертикального положения с поддержкой сзади или спереди. Фиксирование крепежными приспособлениями ребенка должно быть не менее 4 мест: -стопы; -колени; -тазобедренный отдел; -грудной отдел. При необходимости голова должна фиксироваться подголовником. | 70 |
| 5 | Опора в кровать веревочная 32.50.22.129 | Опора в кровать веревочная должна быть предназначена для самостоятельного постепенного подъема инвалида в кровати из положения «лежа» в положение «сидя». Формой веревочной опоры должна быть веревочная лестница. Веревочная опора должна состоять из перекладин, связанных шнуром. Перекладины должны состоять из трубок, концы которых должны быть оснащены заглушками. Веревочная опора в кровать должна быть с приспособлением для крепления. Крепление опоры должно выдерживать нагрузку инвалида весом до 120 кг. В комплект поставки должно входить: веревочная опора в кровать, крепежные изделия, инструкция по установке. | 2 |
| 6 | Опора в кровать металлическая | Опора в кровать металлическая должна быть предназначена для удобства передвижения в кровати инвалидов с ограниченными возможностями. Опоры должны быть изготовлены из стальных нержавеющих труб. Покрытие опор должно быть ровное, без пузырей и отслаиваний. На опоры должно быть нанесено противоскользящее порошковое покрытие. Опоры должны быть устойчивы к дезинфицирующим растворам. Металлические части опор должны быть изготовлены из корозийно-стойких материалов и защищены от коррозии защитно-декоративными покрытиями. | 4 |

Количество – 187шт.

Начальная (максимальная) цена

- цена первого этапа исполнения контракта (с даты заключения Контракта по 31.07.2022) составляет 50%;

- цена второго этапа исполнения контракта (с 01.08.2022 по 30.09.2022) составляет 25%.

- цена третьего этапа исполнения контракта (с 01.10.2022 по 29.12.2022).

Технические требования к опорам

Опоры  должны пройти все требуемые Росздравнадзором испытания. Опоры должны быть удобными в пользовании. Опоры изготавливаются по индивидуальным размерам ребёнка.

Требования к материалам применяемым для изготовления опор

Опоры не должны иметь трещин, отслоений покрытий и других дефектов внешнего вида при воздействии температуры воздуха от плюс 40 С до минус 40 С.

Требования к комплектности, упаковке, отгрузке опор

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению технических средств реабилитации, являющихся одновременно медицинскими изделиями, должны осуществляться по ГОСТу 20790-93.

Упаковка технических средств реабилитации должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка технических средств реабилитации должна соответствовать стандартам и техническим условиям на технические средства реабилитации конкретных групп, типов (видов, моделей).

Опоры должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий.

Гарантийный срок эксплуатации опор – не менее 24 месяцев с момента подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Дополнительные условия

Участник должен поставить опоры соответствующие требованиям, указанным в настоящем техническом задании.

Наличие регистрационного удостоверения на опоры обязательно.