Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2023 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза стопы, 8-07-01 | Протез стопы индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Приёмная гильза: гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или карбон или из двухкомпонентного силикона. Возможно применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов. Крепление: за счет формы приемной гильзы или при помощи застежки текстильной «Велкро» или «Контакт» или в сочетании или индивидуальное. Стопа: энергосберегающая для протезов при ампутации по Шопару или стопа бесшарнирная монолитная полиуретановая для протезов при ампутации по Пирогову. Тип протеза: постоянный. | шт., |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени лечебно-тренировочного, 8-07-02 | Протез голени лечебно-тренировочный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - облицовка мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Возможно применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или бесшарнирная, монолитная, полиуретановая. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра лечебно-тренировочного, 8-07-03 | Протез бедра лечебно-тренировочный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, три сменных постоянных гильзы (по мере формирования культи и изменения её размеров)***, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Возможно применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: с ручным замком одноосный или одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или с фиксацией под нагрузкой и замком или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа: бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип протеза: лечебно-тренировочный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-06 | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - листовой поролон или отсутствие облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: унифицированная Материал приёмной гильзы: дерево или кожа. Допускается применение вкладной гильзы из кожи или из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Стопа: шарнирная полиуретановая, монолитная или без нее. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии 8-07-07 | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: унифицированная или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Допускается применение вкладной гильзы смягчающей из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или кожа или дерево. Крепление: поясное или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) или с использованием бандажа или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Стопа: шарнирная полиуретановая, монолитная или отсутствует. Коленный шарнир: узел максимальной готовности для немодульных протезов или шины коленные с замком или без замка или коленный шарнир отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или бесшарнирная, монолитная, полиуретановая. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: со средним уровнем энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая, адаптируется к различной скорости ходьбы. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании* Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: стопа для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения карбоновая, с регулируемой жесткостью пятки или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) или унифицированная. Материал приемной гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из кожи или из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) или унифицированная. Материал приемной гильзы: кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из кожи, с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани, покрытой слоем мягкого полимерного геля или из вспененных материалов, с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани, покрытой слоем мягкого полимерного геля или эластичных термопластов, с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани, покрытой слоем мягкого полимерного геля. Крепление: поясное или с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с повышенной упругостью носочной части или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или со средней степенью энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 11 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая, адаптируется к различной скорости ходьбы. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 12 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов, с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани или эластичных термопластов, с дополнительным чехлом на культю смягчающим из эластичной нейлоновой ткани. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая, адаптируется к различной скорости ходьбы. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 13 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумной мембраны или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или гелевого наколенника в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения или с повышенной упругостью носочной части или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 14 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумной мембраны или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или полимерного наколенника в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая с оптимальной подвижностью в передне-заднем и медио-латеральном направлениях и подошвенным сгибанием или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности, энергосберегающая, адаптируется к различной скорости ходьбы. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 15 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с замком. Стопа: бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 16 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: с пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа: бесшарнирная, монолитная, полиуретановая или с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 17 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или без облицовки. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или с повышенной упругостью носочной части. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 18 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: унифицированная (без пробных гильз) или индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с замком. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или со средней степенью энергосбережения или подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 19 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: с пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа со средней степенью энергосбережения или подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 20 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная (одна пробная гильза), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумной мембраны в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или механический полицентрический или одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы, с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания или одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы с возможностью переключения режима: замыкание или свободный перенос. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях или со средней степенью энергосбережения или с высокой степенью энергосбережения или стопа динамическая с S – образным пружинным элементом, с функциональной косметической оболочкой и встроенным трикотажным промежуточным слоем. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 21 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного, 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая (поролон). Косметическая оболочка: покрытие - чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза: индивидуальная (полукорсет), изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, без пробной гильзы. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без вкладной гильзы. Крепление протеза: поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Тазобедренный шарнир: замковый моноцентрический или полицентрический. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания и разгибания или одноосный с механизмом торможения, отключающийся при переходе на передний отдел стопы или одноосный с замком. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. | шт., |
| 22 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - без облицовки или облицовка жесткая, изготовленная индивидуально из литьевых слоистых пластиков, смол и жестких пен. Косметическая оболочка: жесткая или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Вкладная гильза: отсутствует или смягчающая из вспененных материалов. Крепление: вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом или облегченное с использованием наколенника или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Стопа со специальным рифлением на подошве, исключающим проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях, водостойкая. Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 23 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - без облицовки или облицовка жесткая, изготовленная индивидуально из литьевых слоистых пластиков, смол и жестких пен. Косметическая оболочка: жесткая или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Вкладная гильза: отсутствует или смягчающая из вспененных материалов. Крепление: вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом или облегченное с использованием наколенника или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Стопа: со специальным рифлением на подошве, исключающим проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях, водостойкая. Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 24 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - без облицовки или облицовка жесткая, изготовленная индивидуально из литьевых слоистых пластиков, смол и жестких пен. Косметическая оболочка: жесткая или без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Стопа: со специальным рифлением на подошве, исключающим проскальзывание на мокрых и скользких поверхностях, водостойкая. Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |
| 25 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя, с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании*. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Вкладная гильза: отсутствует. Крепление: вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов Коленный шарнир: одноосный с ручным замком для купального протеза. Тип протеза: специальный. | шт., |
| 26 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. Вкладная гильза: отсутствует. Крепление: вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов Коленный шарнир: одноосный с ручным замком для купального протеза. Тип протеза: специальный. | шт., |
| 27 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра для купания 8-07-05 | Протез бедра для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз - 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: одноосный с ручным замком для купального протеза. Стопа: со специальным покрытием подошвенной части для купальных протезов Тип протеза: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт., |

*Приказ Минтруда России от 13.02.2018 г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 №107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

***Замена приемных гильз на лечебно-тренировочные протезы производится по индивидуальным особенностям получателей  - до 3-х раз в год. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н.

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ,

маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия,

техническим и функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты нижние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022 ).

Лечебно-тренировочный протез (нижней конечности): протез, временно назначаемый после ампутации нижней конечности или при врожденном недоразвитии конечности в целях формирования культи или подготовки недоразвитой конечности к нагрузкам, адаптации пациента к протезу и приобретения навыков ходьбы (п.42 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижней конечности с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию протезом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021 и выдачу технических средств реабилитации.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза изготовлена по индивидуальным параметрам Получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза [ортеза] конечности: cборочная единица протеза конечности (ортеза конечности), выполняющая в нем заданную функцию и имеющая конструктивно-технологическую завершенность (п.21 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Требования к качеству и безопасности

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателей, из новых узлов протезов нижних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе  которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы не имеют дефектов, являются новыми и, согласно п.5.1 ГОСТ Р 53869-2021, соответствуют требованиям  ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868-2021 и ГОСТ Р 51191-2019 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя (п.5.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы применяемые при изготовлении протезов соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 п.5.1 (п.9.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователей, удовлетворяют требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ  ISO 10993-5-2011, ГОСТ  ISO 10993-10-2011, ГОСТ  ISO 10993-12-2015 в части предъявляемых требований и характеристик (п.9.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Термопластичные материалы приемных гильз протезов обеспечивают термическую и механическую подгонку (подформовку) (п.9.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.9.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.9.5 ГОСТ Р 53869-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия должны иметь декларацию о соответствии.

Требования  к техническим  и  функциональным  характеристикам работ

Внутренняя форма приемных гильз  соответствует индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывает чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

На внутренней поверхности гильз нет неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы креплений протезов надежно удерживают протез на культях Пользователей и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений (8.1.5.6 ГОСТР 53869-2021).

Узлы ремонтопригодные или работоспособные в течение срока службы (п.5.2 ГОСТ Р 51191-2019).

Приемные гильзы устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке (п.6.3 ГОСТ Р 51191-2019).

Узлы и детали изделия устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) (п.6.4 ГОСТ Р 51191-2019).

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.5 ГОСТ Р 51191-2019).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материалов, заусенец и острых кромок (п.5.1.16  ГОСТ Р 57765-2021).

В комплект поставки протеза входит:

- протез;

- инструкция по эксплуатации (памятка по пользованию) - по ГОСТ Р 2.601-2019 (п.10.1, п.10.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Упаковку протезов проводят при их выдаче пользователям (п. 12.1  ГОСТ Р 53869-2021).

В зависимости от размеров протезы упакованы в оберточную бумагу  ГОСТ 8273-75 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 или в коробку из картона ГОСТ 7933-89 и(или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298-2005 (п. 12.2  ГОСТ Р 53869-2021).

Упакованный протез перевязан шпагатом ГОСТ 17308-88 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477-86 (п. 12.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5,  имеет этикетку.. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 30 ноября 2023 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижних конечностей:

Челябинская область, г. Челябинск ___________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.