ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением

| Наименование и характеристики изделия |  | Кол-во, шт, | Цена за един. |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |  |
| 8-07-14 Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | - Приёмная гильза индивидуальная (не менее одной пробной/диагностической гильзы, изготовленной по слепку с культи пациента, из термопластичного материала для примерки и достижения необходимого прилегания поверхности гильзы к культе, сборки протеза и испытания в динамической ходьбе). - Постоянная приемная гильза изготовлена методом вакуумной инфузии из слоистых композиционных материалов на основе акриловых смол с угле- и стекловолоконным наполнением. Гильза может быть изготовлена с использованием гильзового декора. -Крепление протеза осуществляется с помощью чехла силиконового, крепление чехла к протезу осуществляется за счет замкового устройства для полимерных чехлов. - Формообразующая часть косметической облицовки модульная полужесткая из вспененного пенополиуретана, с предварительной формой ноги. Косметическое покрытие облицовки – гольфы перлоновые ортопедические. - Стопа с гидравлической системой щиколотка/стопа с микропроцессорным управлением автоматической юстировкой плантарфлексии и дорсифлексии. С динамической реакцией стопы на изменение скорости перемещения и адаптацией к опорной поверхности. Со встроенным аккумулятором, встроенным в корпус щиколотки; - Регулировочно-соединительные устройства из титана. - Протез укомплектован необходимым набором чехлов, который предоставляется получателю на весь срок пользования изделием. Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Необходимо наличие: копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление указанных документов предусмотрено документацией для проведения закупочных процедур (регистрационное удостоверение на медицинское изделие, выданное в соответствии со ст. 38 Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011). Гарантийный срок – 12 месяцев со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия – не менее 12 месяцев. | 1 | 2 316 930,00 |