Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых получателю, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) получателей.

| Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) |  | Код по КОЗ | Функциональные и технические характеристики изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-04 Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП | 01.28.23.01.04 | Кресло-стул с санитарным оснащением с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП. Рама кресло-стула должна быть изготовлена из высокопрочного, не подверженного коррозии при контакте с водой материала, позволяющего производить многократную гигиеническую обработку, обтекаемой формы, без острых углов. Кресло-стул должен быть оснащен мягким сиденьем, со съемным судном с крышкой. Судно и сиденье должны быть изготовлены из легко моющегося материала. Кресло-стул должен быть оборудован: - четырьмя колесами, два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз. - устройством для фиксации (поддержки) головы; - устройством для фиксации (поддержки) тела; - съемными или откидными поручнями/подлокотниками. Ширина сидения должна быть: 30 см +/- 1 см, 35 см+/- 1 см, 40 см +/- 1 см., 45 см +/- 1 см., 50 см +/- 1 см. (не менее 5-ти типоразмеров, по заявке Заказчика в зависимости от типоразмера и анатомических особенностей Получателя). Грузоподъемность – не менее 125 кг. Маркировка кресел-стульев должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год, месяц). Кресло-стул должен иметь руководство по эксплуатации. | 20 |

Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,

является необходимостью, обусловленной характером поставляемых товаров, потребностями получателей.

Виды кресло-стульев, представлены в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

Требования к качеству товара

Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать комфортное положение пользователей.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-стульев при их нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресел-стульев в течение их срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделий. При передаче кресел-стульев Поставщик обязан разъяснить Получателям условия и требования к эксплуатации изделий, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-стуле, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.