Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, не требующих стационарных условий,

по обеспечению протезами нижних конечностей

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Начальная (максимальная) цена контракта- 1 631 645,44 руб.

Количество — 6 шт.

ОКПД2: 32.50.22.121 – протезы внешние

ИКЗ 231100104079110010100103410013250323

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез стопы Страна происхождения __________ | Протез стопы на неопороспособную культю; без косметической облицовки, без оболочки; гильза индивидуального изготовления по индивидуальному слепку с культи инвалида; Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза на инвалиде с использованием кожаных полуфабрикатов; тип протеза по назначению: постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| 2 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения __________ | Протез голени модульный, облицовка мягкая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление наколенником, стопа со средней степенью энергосбережения, постоянный, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 3 |
| 3 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии Страна происхождения __________ | Протез бедра модульный. Косметическая облицовка модульная из вспененного полиуретана. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по слепку с культи. Материал индивидуальной постоянной гильзы: пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяется силикон-лайнер, крепление с использованием замка. Стопа с пружинным элементом из карбона и управлением кольцом, с высокой степенью энергосбережения. Коленный модуль гидравлический с регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип протеза: любой, по назначению, в комплекте с чехлами в количестве 8 штук. | 1 |
| 4 | Протез голени для купания Страна происхождения __________ | Протез голени модульный для купания. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида на основе акриловых смол. Вкладная гильза с высоким уровнем стабилизации. Стопа с волнистым профилем подошвы, обеспечивающим сцепляемость с опорной поверхностью. Крепление наколенником. | 1 |
| ИТОГО |  |  | 6 |

Характеристики Изделий и требования к Изделиям установлены с учетом индивидуальных особенностей Получателей в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Требования к качеству работ

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого лица, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности лица, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Материалы, применяемые при изготовлении протезов и контактирующие с телом человека не должны вызывать у него токсических и аллергических реакций кожных тканей в соответствии с требованиями Государственных стандартов Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011; ГОСТ Р 52770-2016,  ГОСТ Р 51632-2021 и должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Внутренние полости приемных гильз должны быть устойчивы к санитарно-гигиенической обработке.

Металлические протезы должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы нижних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Требования к техническим и функциональным характеристикам

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза нижней конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам лица и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие инвалида с протезом нижней конечности;

- функциональный узел протеза нижней конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность;

- косметический протез нижней конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению лица протезом нижней конечности следует считать эффективно исполненными, если у лица восстановлена косметическая и двигательная функции нижней конечности. Работы по обеспечению лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Протез нижней конечности должен быть подвергнут техническому контролю на соответствие требований технических условий, комплекта документации и медицинского заказа. При выдаче готового протеза нижней конечности должно осуществляться предварительное обучение лица пользованию протезом согласно ГОСТ Р 59542-2021.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделие должно иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его лицу и не менее срока пользования данным видом технического средства реабилитации (изделия), утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Обязательные условия.

После подписания Контракта предоставить Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии на изделия (при наличии).

Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес.

Место выполнения работ.

Снятие замеров, примерка и передача Изделия Получателю – по месту жительства Получателя в Республике Карелия или по месту нахождения Исполнителя по выбору Получателя, изготовление изделий – по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателей к Исполнителю с направлением на Изделия, но не более 75 календарных дней со дня получения Исполнителем разнарядки Заказчика.

Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 29.12.2024 года.