Описание объекта закупки

техническое задание

на проведение открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению  протезно-ортопедических изделий - протезов верхних конечностей, чехлов и косметических оболочек для обеспечения ими в 2024 году

| № п/п | Наименование изделия, код ОКПД2 | Функциональные, технические и качественные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 32.50.22.190 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти предназначен после ампутации на уровне пястья вплоть до вычленения в пястнофаланговых суставах, должен изготавливаться по обмерам. Косметическая искусственная кисть должна являться косметической силиконовой оболочкой и иметь ярко выраженную косметичность, должны быть детализированные папиллярные линии, вены, рельеф, костные выступы. Пальцы должны быть наполнены вспененным силиконовым наполнителем с нейлоновой армирующей сеткой. Крепление должно быть индивидуальное. |
| 2 | Протез пальца косметический 32.50.22.190 | Протез пальца косметический. Должен изготавливаться индивидуально и состоять из внутренней формообразующей и косметической оболочки, путем подгонки внутренней формообразующей в соответствии с индивидуальными особенностями культи, методом механической обработки, для восполнения геометрической формы здорового пальца. Протез должен надежно фиксируется на культе за счет конфигурации внутренней полости и косметической оболочки. Косметическая оболочка должна изготавливаться из безопасного материала медицинского назначения, по форме, цвету и поверхности копирует пальцы человека. |
| 3 | Протез предплечья косметический 32.50.22.190 | Протез предплечья косметический модульный, функционально-косметический, система управления протезом сохранившейся рукой, кисть должна быть косметическая силиконовая со съемной формообразующей косметической оболочкой, арматурой в пальцах, адаптером в запястье, приемная гильза должна быть индивидуальная составная из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, крепление должно быть индивидуальное |
| 4 | Протез плеча косметический 32.50.22.190 | Протез плеча косметический, система управления протезом должна быть сохранившейся рукой, кисть должна быть косметическая силиконовая со съемной формообразующей, арматурой в пальцах, адаптером в запястье, нейлоновой армирующей сеткой, локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья, с кистевым адаптером, оболочка должна быть силиконовой с армирующей сеткой, приемная гильза индивидуальная составная из литьевого пластика на основе акриловых смол. Крепление должно быть индивидуальное. |
| 5 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 32.50.22.190 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти. Приемная гильза должна быть индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Должно быть: кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Крепление индивидуальное. |
| 6 | Протез предплечья рабочий 32.50.22.190 | Протез предплечья рабочий. Приемная гильза должна быть индивидуальная и изготовлена по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы должен быть - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Должны быть: кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Крепление должно быть индивидуальное. Чехлы на культю должны быть х/б не менее – 2 шт |
| 7 | Протез плеча рабочий 32.50.22.190 | Протез плеча рабочий с тяговым управлением. Приемная гильза должна быть индивидуальная изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида, одинарная, составная. Материал гильзы должен быть - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, кисть косметическая ПВХ, оболочка кисти косметическая ПВХ, модуль локоть – предплечье отсутствует, комплект шин для локтевых шарниров. Должны быть: кистевой адаптер, приемник рабочих насадок, комплект рабочих насадок используемых для удержания стандартных инструментов и предметов для работы и самообслуживания. Крепление должно быть индивидуальное, подгоночное, специальное. Чехлы на культю должны быть х/б – не менее 2 шт. |
| 8 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 32.50.22.190 | Протез должен быть предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов кисти, при сохранении лучезапястного сустава. Протез должен состоять из несущих и подвижных элементов и приемной гильзы. Гильза должна изготавливаться по гипсовому позитиву, путем ламинирования, из термолина, также из низкотемпературного пластика непосредственно на культе пациента. Схват должен осуществляться за счет движений в лучезапястном суставе, посредством связующих тяговых нитей. Раскрытие должно происходить за счет пружин. Протез должен иметь две шарнирно соединенные части, одна из которых фиксируется на предплечье, вторая плотно облегает культю кисти. Протез должен позволять выполнять приведение и отведение кисти, в случае сохранения такой возможности культи кисти. Кисть и арка должны изготавливаться по технологиям трехмерной печати индивидуально под пользователя. Должны быть следующие составные части протеза: •Кисть •Арка •Предплечье •Пальцы соответствующего типоразмеру |
| 9 | Протез предплечья активный (тяговый) 32.50.22.190 | Протез предплечья активный (тяговый) - кисть должна быть системная с гибкой тягой, каркасная, с пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой туго подвижностью и фиксацией блока 4-5 пальцев. Функция ротации реализована в составе системного модуля кисти. Оболочка должна быть косметическая перчатка ПВХ. Приемная гильза должна быть индивидуальная, составная, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление – бандаж на предплечье. |
| 10 | Протез плеча активный (тяговый) 32.50.22.190 | Протез плеча активный. Протез плеча функционально — косметический, активный, механический (тяговый). Кисть должна быть с гибкой тягой, каркасная, с пассивной ротацией с бесступенчатой регулируемой тугоподвижностью и фиксацией блока 4-5 пальцев. Локоть-предплечье отсутствует. Функции ротации должны быть реализованы в составе модуля кисти. Шарнир кистевой с бесступенчатой изменяемой тугоподвижностью в узле ротации. цилиндрическим хвостовиком. Оболочка косметическая – ПВХ. Приемная гильза должна быть индивидуальная составная, изготовленная по гипсовому слепку с культи инвалида. Материал гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление должно быть индивидуальное |
| 11 | Протез после вычленения плеча функционально-косметический 32.50.22.190 | Протез после вычленении плеча; должен быть функционально-косметический, взрослый; управление с сохранившейся рукой; кисть косметическая силиконовая; локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивный со ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья (с возможностью изменения тугоподвижности); ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей косметических, оболочка косметическая ПВХ; гильза геометрическая копия сохранившейся руки, гильза должна быть индивидуальной составной; из литьевого слоистого пластика на основе связующих смол. Крепление должно быть индивидуальное. |
| Итого: |  |  |

.

Требования к качеству работ

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезами верхних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства  Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка  протеза верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов верхних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность должна соответствовать требованиям нормативно технической документации и должна быть указана гарантия -  7 (семь) месяцев со дня подписания Акта приёма – передачи Изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Место, условия и сроки  выполнения работ

Выполнение работ должно осуществляться по месту нахождения Подрядчика. Снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы должны осуществляться по согласованию с Получателем:

- по месту жительства Получателя;

- в пункте выдачи, организованном Подрядчиком в населенном пункте по месту жительства Получателя;

- по месту нахождения Подрядчика.

В случае выбора получателем способа получения изделия через пункт выдачи:

обеспечить передачу изделия получателю в стационарных пунктах выдачи, в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи и склад поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Срок выполнения работ – не более 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Реестра Направлений или при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.