Описание объекта закупки: Поставка инвалидам чехлов для протезов верхних и нижних конечностей из полимерного материала

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует | 01.28.08.08.05 Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый на культю голени должен быть изготовлен из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием или без текстильного покрытия, чехол должен фиксировать мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Силиконовый чехол должен смягчать воздействие приемной гильзы на кожу культи, обеспечивать стабилизирующий эффект при полном контакте культи с приемной гильзой. Ношение силиконового чехла должно оказывать умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы 12 месяцев. Гарантийный срок 6 месяцев. | Шт. | 5 |
| 2 | Отсутствует | 01.28.08.08.06 Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый) | Чехол силиконовый на культю бедра должен быть изготовлен из медицинского силикона с внешним текстильным покрытием или без текстильного покрытия, чехол должен фиксировать мягкие ткани культи относительно внутренней поверхности чехла. Силиконовый чехол должен смягчать воздействие приемной гильзы на кожу культи, обеспечивать стабилизирующий эффект при полном контакте культи с приемной гильзой. Ношение силиконового чехла должно оказывать умеренное компрессионное воздействие на мягкие ткани культи. Чехол должен быть бесшовным и изготавливаться по размерам культи. Срок службы 12 месяцев. Гарантийный срок 6 месяцев. | Шт. | 9 |
| 3 | 32.50.23.000-00001819 - Косметическая оболочка на протез верхней конечности | 01.28.08.06.04 Косметическая оболочка на протез верхней конечности | Косметическая оболочка на протез верхней конечности должна изготавливаться индивидуально для каждого инвалида. Косметическая оболочка на протез верхней конечности предназначена для сокрытия косметического дефекта. Косметическая оболочка на протез верхней конечности должна быть изготовлена из полимерных материалов для косметических протезов верхних конечностей, по форме и цвету должна копировать руку Получателя. Срок службы 12 месяцев. Гарантийный срок 6 месяцев | Шт. | 1 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 15 |

Требования к качеству и безопасности

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления. Материалы, применяемые для изготовления чехлов, разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не содержат ядовитых токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, которым контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества.

Гарантийный срок товара составляет: 6 месяцев.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации изделия не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передаче изделия, Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

Объем предоставления гарантий качества:

К гарантиям качества Товара применяются правила, установленные главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности

Чехлы удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям, эстетичные, удобные при эксплуатации.

Материал устойчив к действию растворителей при химчистке и травмобезопасна при носке. Чехлы не имеют наружные отлетные детали, способные создавать опасность зацепления за предметы.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

Срок поставки товара, являющегося предметом контракта (срок выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта).

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "15" сентября 2023 года.

Место поставки по выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".