Описание объекта закупки

техническое задание к проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ в 2024 году по изготовлению протезов нижних конечностей

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Кол – во (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (в зависимости от индивидуальной конструкции протеза). Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза индивидуальная, Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (допускается усиление гильзы углетканью (карбоном)), листовой термопластичный пластик, карбон (тип и материал гильзы определяется индивидуально для каждого пациента в зависимости от его индивидуальных особенностей и медицинских показаний). По медицинским показаниям, основываясь на индивидуальных особенностях пациента, гильза изготавливается по скелетированной технологии. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без неё (в зависимости от индивидуальных особенностей пациента). Допускается изготовление кожаной гильзы с шинами, с переходным РСУ под модульные комплектующие. Модуль стопы для пациентов 1-2 уровня активности должен быть: стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; или стопа с повышенной упругостью в носочной или пяточной частях; или стопа с многоосевым шарниром, подвижным в сагиттальной и фронтальной плоскостях и демпфирующими прокладками под носок и под пятку; или стопа шарнирная полиуретановая монолитная в комплекте с модульной щиколоткой, или стопа облегченная для пожилых. Модель применяемого в протезировании модуля стопы обуславливается индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Протез должен быть с четырьмя чехлами на культю | 8 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез голени модульный должен быть с замковым полимерным чехлом с тканевым покрытием. Косметическая облицовка должна быть модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - перлоновые гольфы с резиновой тесьмой, создающие привлекательный вид в соответствии с индивидуальными запросами пациента. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по гипсовому слепку с культи пациента. Материал приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Регулировочно - соединительные устройства (РСУ) должны соответствовать весу пациента не менее 125 кг. Несущий модуль должен быть материал титан. Стопа должна адаптироваться к неровностям поверхности опоры во всех плоскостях для застрахованных лиц с повышенным уровнем двигательной активности, Крепление протеза должно быть за счет замкового устройства для полимерных чехлов Тип протеза по назначению: постоянный | 3 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая, из листового поролона (в зависимости от индивидуальной конструкции протеза). Косметическое покрытие облицовки должно представлять собой чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Должны быть одна сменная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (при необходимости гильза должна быть усилена углетканью (карбоном)), листовой термопластичный пластик, карбон (тип, материал гильзы должен быть определен индивидуально для каждого пациента в зависимости от его индивидуальных особенностей, медицинских показаний). По медицинским показаниям, основано на индивидуальных особенностях пациента, гильза должна быть изготовлена по скелетированной технологии. Для некоторых пациентов по медицинским показаниям в культеприемник должна быть изготовлена вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа, кожаных полуфабрикатов без шин, вакуумное (метод крепления протеза должен зависить от индивидуальных особенностей пациента). Регулировочно-соединительные устройства, другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы, РСУ, применяемые при комплектации протеза, должны быть алюминиевые, стальные, титановые (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов среднего уровня активности следующих моделей должна быть: -стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; -стопа с повышенной упругостью в носочной , пяточной частях; -стопа с многоосевым шарниром, подвижным в сагиттальной, фронтальной плоскостях , демпфирующими прокладками под носок , под пятку; -стопа шарнирная полиуретановая монолитная в комплекте с модульной щиколоткой, -стопа облегченная для пожилых, - любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна быть обусловлена индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль механического принципа действия следующих моделей должен быть: -моноцентрический с замком; -моноцентрический с тормозным механизмом, -моноцентрический с фиксатором , толкателем, -полицентрический со встроенным толкателем, -полицентрический с независимым механическим -регулированием фаз сгибания-разгибания, -полицентрический с зависимым механическим -регулированием фаз сгибания-разгибания , - любой другой коленный модуль механического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна быть обусловлена индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Допущено применение поворотного, торсионного РСУ. Тип протеза постоянный. с четырьмя чехлами на культю. Должны быть чехлы шерстяные 2шт., х/б 2шт. | 2 |
| ИТОГО |  | 13 |

Количество – 13 шт.

Основные условия исполнения контракта

Оплата выполненной работы по изготовлению Изделий осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика осуществляется в  срок не более  7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

Требования к качеству работ

Протез нижней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также ГОСТ Р 57765-2021  «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (далее- застрахованные лица), протезами нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентом, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке протезов

Упаковка  протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления

гарантии качества работ.

Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового

изделия в эксплуатацию в соответствии с ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия

протезно-ортопедические. Общие технические требования», а именно:

- на протезы нижних конечностей - 12 месяцев.

В течение этого срока предприятие-изготовитель должно производить

замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения застрахованного лица не

должен превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

Место, условия и сроки выполнения работ

- Выполнение работ должно  осуществляться по месту нахождения Подрядчика.  Снятие мерок для выполнения работ по изготовлению протезов нижних конечностей и передача результата работ должна осуществляться по месту жительства застрахованного лица при предоставлении документа, удостоверяющего личность, и Направления, выданного Заказчиком.

Срок выполнения работ – 20 (двадцать) календарных дней со дня получения Реестра направлений или при представлении Получателем документа, удостоверяющего личность, и Направления, выдаваемого Заказчиком.).