Техническое задание

Выполнение работ по изготовлению в 2023 году сложной ортопедической обуви для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

| № п/п | Наименование изделия | Основные характеристики изделия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) предназначена для застрахованных лиц с приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами. Материал верха обуви - натуральная кожа. Подкладка: кожа, текстиль (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица). Материалы низа обуви: кожа, пластины резиновые пористые, пластины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, резина каблучная (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все материалы). Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все крепления). Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям: колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль. Изготовление должно быть по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. |
| 2 | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) предназначена для застрахованных лиц с приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами. Материал верха обуви - натуральная кожа. Подкладка: натуральный мех, искусственный мех, шерсть (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица). Материалы низа обуви: кожа, пластины резиновые пористые, пластины из непористой кожеподобной резины, подошвы формованные, резина каблучная (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все материалы). Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться на ноге при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все крепления). Соединение деталей заготовок не должно образовывать утолщений и не должно оказывать давление на стопу. Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота), а также к климатическим воздействиям: колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль. Изготовление должно быть по обмерам с индивидуальной подгонкой колодки. |
| 3 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) предназначена для застрахованных лиц пользующихся протезами нижних конечностей. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица) специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все детали). Обувь на протез должна включать одну или несколько (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу (в наличии должны быть представлены все детали). Изготавливается одновременно полупара обуви на протез ампутированной конечности и полупара на сохранённую конечность по индивидуальным размерам застрахованного лица. Должно быть соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха и низа. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все крепления). |
| 4 | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) предназначена для застрахованных лиц пользующихся протезами нижних конечностей. Сложная ортопедическая обувь должна иметь не менее двух (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица) специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу или межстелечный слой в виде коска или пробки высотой 30 мм и более (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все детали). Обувь на протез должна включать одну или несколько (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица) специальных ортопедических деталей (жестких, мягких, металлических): межстелечный слой, каблук, подошву особой формы, искусственный носок, искусственный передний отдел, искусственную стопу) (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица в наличии должны быть представлены все детали). Изготавливается одновременно полупара обуви на протез ампутированной конечности и полупара на сохранённую конечность по индивидуальным размерам застрахованного лица. Должно быть соответствие полупар в паре по внешнему виду, цвету и материалу верха и низа. Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все крепления). |
| 5 | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей должна быть изготовлена по индивидуальным обмерам с подгонкой по колодкам или на подбор (по размерам и половозрастным группам). Допускается изготавливать обувь на протез при двусторонней ампутации нижних конечностей без специальных деталей – с заготовкой верха, конструкция которой учитывает анатомо-функциональные особенности получателей данной категории Обувь должна свободно надеваться и плотно закрепляться при помощи: шнурков, молний, ленты «контакт», пряжек, резинок (в зависимости от индивидуальной потребности застрахованного лица, в наличии должны быть представлены все крепления). |

Требования к качеству работ

Обувь ортопедическая должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий., Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц обувью ортопедической должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и техническими условиями. Материалы, из которых изготовлена ортопедическая обувь должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России. Обувь ортопедическая должна отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при выполнении требований, установленных в памятке по пользованию изделием.

Требования к маркировке, упаковке изделий

Упаковка Изделий должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению). Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование должны производиться в соответствии с ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Требования к результатам работ

Работу по обеспечению застрахованного лица обувью ортопедической следует считать эффективно исполненной, если у Получателя восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации. Работы по обеспечению Изделием должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку

Гарантийный срок на обувь ортопедическую устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и/или начала сезона и составляет на ортопедическую обувь в соответствии с п.10.2 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», на вкладные корригирующие элементы в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» - 30 дней.  В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт изделия бесплатно. Исполнитель гарантирует, что Изделие, выполненное в соответствии с условиями Контракта, надлежащего качества, не имеет дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации. Обеспечение возможности ремонта, устранения недостатков или замены изделия, преждевременно вышедшего из строя не по вине потребителя, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место выполнения работ

Изготовление протезно-ортопедических изделий осуществляется по месту нахождения Исполнителя. Первичный прием Получателей, примерки и передача результата работ Получателю осуществляется на территории г. Курска по адресу, указанному Исполнителем или при необходимости по месту жительства Получателя в г. Курске и Курской области.

Срок выполнения работ

С момента заключения государственного контракта по 08 декабря2023 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения направления или реестра от Заказчика (что произойдет ранее).

Максимальное значение цены контракта – 1 400 000,00 руб.