Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в 2023 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий** | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза стопы, 8-07-01 | Протез стопы индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененного материала. Крепление: за счет анатомической формы. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: карбоновая высокого уровня энергосбережения. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: для пациентов высокого уровня активности, с физиологичным перекатом и отличной отдачей энергии или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой или стопа для умеренной активности подвижная во всех вертикальных плоскостях со значительным подошвенным сгибанием или стопа динамическая энергосберегающая с композитным профилем, обеспечивающим высокую энергоэффективность и снижение нагрузки на культю или стопа со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или гелевого наколенника в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: для пациентов высокого уровня активности, с физиологичным перекатом и отличной отдачей энергии или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой или стопа для умеренной активности подвижная во всех вертикальных плоскостях со значительным подошвенным сгибанием или стопа динамическая энергосберегающая с композитным профилем, обеспечивающим высокую энергоэффективность и снижение нагрузки на культю или стопа со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения карбоновая, с регулируемой жесткостью пятки или стопа энергосберегающая с повышенной гибкостью, с двойной карбоновой пружиной, расщепленным носком и пяткой. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или гелевого наколенника в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения карбоновая, с регулируемой жесткостью пятки или стопа энергосберегающая с повышенной гибкостью, с двойной карбоновой пружиной, расщепленным носком и пяткой. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: высокой степени энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой и разделенным носком и пяткой, обеспечивающим высокий уровень инверсии и эверсии или стопа для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения, с С-образной карбоновой пружиной и управляющим кольцом или стопа с высокой степенью энергосбережения низкопрофильная с раздельным носком и пяткой для активных пациентов до 160 кг. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или гелевого наколенника или в сочетании в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: высокой степени энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой и разделенным носком и пяткой, обеспечивающим высокий уровень инверсии и эверсии или стопа для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения, с С-образной карбоновой пружиной и управляющим кольцом или стопа с высокой степенью энергосбережения низкопрофильная с раздельным носком и пяткой для активных пациентов до 160 кг. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с высокой степенью энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой, разделенным носком и пяткой, обеспечивающим динамический контроль и мультиосное движение в голеностопе, с функцией поглощения вертикального удара и мягким перекатом, с возможностью подбора жесткости под вес, для пациентов высокого уровня активности или стопа с высоким уровнем энергосбережения супергибкая из стекловолокна для пациентов до 160 кг. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или гелевого наколенника в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с высокой степенью энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой, разделенным носком и пяткой, обеспечивающим динамический контроль и мультиосное движение в голеностопе, с функцией поглощения вертикального удара и мягким перекатом, с возможностью подбора жесткости под вес, для пациентов высокого уровня активности или стопа с высоким уровнем энергосбережения супергибкая из стекловолокна для пациентов до 160 кг. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с гидравлической системой управления щиколоткой с полноразмерной подошвенной частью с расщепленным носком и пяткой, с 12° плантарной и дорсальной флексией, с возможностью изменения высоты каблука или стопа из стекловолокна (арамидопластика) с голеностопным адаптером с функциями вертикального ударопоглощения и ротации, для активных пациентов до 160 кг. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 11 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или гелевого наколенника в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с гидравлической системой управления щиколоткой с полноразмерной подошвенной частью с расщепленным носком и пяткой, с 12° плантарной и дорсальной флексией, с возможностью изменения высоты каблука или стопа из стекловолокна (арамидопластика) с голеностопным адаптером с функциями вертикального ударопоглощения и ротации, для активных пациентов до 160 кг. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 12 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или эластичных термопластов или без вкладной гильзы. Крепление: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра или поясное или с использованием наколенника или за счёт формы приёмной гильзы или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с бесступенчатой регулируемой высотой каблука или стопа с дополнительным гидравлическим адаптером для изменения высоты каблука. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 13 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумным «герметизирующим» коленным бандажом или гелевого наколенника в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с бесступенчатой регулируемой высотой каблука или стопа с дополнительным гидравлическим адаптером для изменения высоты каблука. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 14 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра. Дополнительное крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или без замка в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: со средним уровнем энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 15 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или отсутствует. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые или отсутствуют. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза смягчающая из вспененных материалов или без нее. Крепление: с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы или индивидуальное. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: энергосберегающая для протезов при ампутации по Шопару. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 16 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть - модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон или полужесткая эластичная или без неё. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные без дистального соединения. Крепление: с помощью вакуумной системы со встроенным насосом. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: высокой степени энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой и разделенными носком и пяткой, обеспечивающими высокий уровень инверсии и эверсии или стопа для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения, с С-образной карбоновой пружиной и управляющим кольцом или стопа с высокой степенью энергосбережения низкопрофильная с раздельным носком и пяткой для активных пациентов до 160 кг или углепластиковая стопа со средним уровнем энергосбережения, для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Дополнительное функциональное устройство: модуль гашения ударных нагрузок и торсионный адаптер или без него. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 17 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза смягчающая из вспененных материалов. Крепление: с использованием наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: для пациентов высокого и повышенного уровня активности с особо низкой монтажной высотой. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 18 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: модульная - пенополиуретан. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические силоновые или перлоновые. Примерочная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) методом ламинирования. Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: акриловые смолы холодного отверждения. Вакуумный клапан. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые или гелевые с внешним текстильным покрытием. Крепление: с помощью сополимерного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: динамичная карбоновая стопа с расщепленной носочной частью и отведенным большим пальцем для пациентов с высоким уровнем двигательной активности. Пружинные карбоновые и полимерные элементы обеспечивают ощутимое подошвенное сгибание при наступании на пятку, а также естественный перекат и высокую энергоотдачу. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 19 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: модульная полужесткая. Косметическая оболочка: Покрытие – чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза), скелетированная. Количество приемных гильз – 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Материал пробной гильзы: термопласт. Вкладная гильзы из эластичного пластика. Крепление: с помощью замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя и являются влагозащищенными. Стопа: из углепластика, с расщепленной носочной частью, отведенным первым пальцем, для пациентов высокого уровня двигательной активности. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 20 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: полужесткая. Косметическая оболочка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1, Количество пробных гильз – 1. Материал пробной гильзы: термопласт. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: энергосберегающая карбоновая, с регулировкой высоты каблука. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 21 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: полужесткая эластичная. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1, Количество пробных гильз – 1. Материал пробной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или карбон. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: из стекловолокна с разделенным носком и пяткой. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 22 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: формообразующая часть – модульная мягкая. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1, Количество пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: со встроенным торсионно-ротационным адаптером, с высокой степенью энергосбережения с расщепленной носочной частью, возможность выбора жесткости под массу и активность пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 23 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии, 8-07-09 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: полужесткая эластичная. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1, Количество пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: вакуумное с использованием полимерного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с высокой степенью энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой и разделенными носком и пяткой, обеспечивающими высокий уровень инверсии и эверсии, для пациентов до 166 кг. Тип протеза по назначению: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 24 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания, 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладной гильзы применяется чехол полимерный силиконовый. Крепление: при помощи замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: с высокой степенью энергосбережения карбоновая низкопрофильная, устойчивая к воде. Тип протеза по назначению: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 25 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания, 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: без облицовки. Косметическая оболочка: без оболочки. Примерочная приемная гильза изготовлена методом 3D сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя (одна пробная гильза) методом ламинирования. Материал приемной гильзы: акриловые смолы холодного отверждения. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые или гелевые с внешним текстильным покрытием. Крепление: с помощью сополимерного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя, влагозащищенные. Стопа: углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологичный перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Влагозащищенная, включая соленую и хлорированную воду с дренажными отверстиями в оболочке. Тип протеза по назначению: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 26 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания, 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Косметическая облицовка: жесткая, изготавливается из литьевых слоистых пластиков, жестких пен. Косметическая оболочка: без оболочки. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с манжеткой на бедро из листового или литьевого пластика. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Стопа: для купальных протезов со специальным покрытием подошвенной части. Тип протеза по назначению: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 27 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза голени для купания, 8-07-04 | Протез голени для купания индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: жесткая или отсутствует. Косметическая оболочка: отсутствует. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз – 1, Количество пробных гильз – 1. Материал пробной гильзы: термопласт. Материал приемной гильзы: углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весовым и нагрузочным параметрам Получателя. Стопа: карбоновая, выступает в качестве модуля стопы для плавания, изменяя его назначение при помощи нажатия кнопки. Стопа адаптирована для плавания в ластах путем нажатия кнопки. Стопа защищена от пресной, соленой и хлорированной воды. Голеностопный сустав фиксируется подошвенным сгибанием 0° или 70°. Тип протеза по назначению: специальный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим Получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 28 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа со средней степенью энергосбережения или подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или с повышенной упругостью носочной части. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 29 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: для пациентов высокого уровня активности, с физиологичным перекатом и отличной отдачей энергии или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой или стопа для умеренной активности подвижная во всех вертикальных плоскостях со значительным подошвенным сгибанием или стопа динамическая энергосберегающая с композитным профилем, обеспечивающим высокую энергоэффективность и снижение нагрузки на культю или стопа со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 30 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа со средней степенью энергосбережения или подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или с повышенной упругостью носочной части. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 31 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: для пациентов высокого уровня активности, с физиологичным перекатом и отличной отдачей энергии или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой или стопа для умеренной активности подвижная во всех вертикальных плоскостях со значительным подошвенным сгибанием или стопа динамическая энергосберегающая с композитным профилем, обеспечивающим высокую энергоэффективность и снижение нагрузки на культю или стопа со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 32 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или стопа с дополнительным гидравлическим адаптером для изменения высоты каблука. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 33 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания – разгибания с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы с дополнительной функцией подрессоривания или полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы или одноосный пневматический с фиксацией под нагрузкой. Стопа: с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или стопа с дополнительным гидравлическим адаптером для изменения высоты каблука. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 34 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или с повышенной упругостью носочной части. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 35 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: для пациентов высокого уровня активности, с физиологичным перекатом и отличной отдачей энергии или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой или стопа для умеренной активности подвижная во всех вертикальных плоскостях со значительным подошвенным сгибанием или стопа динамическая энергосберегающая с композитным профилем, обеспечивающим высокую энергоэффективность и снижение нагрузки на культю или стопа со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 36 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: подвижная во всех вертикальных плоскостях или стопа с минимальным весом, легким перекатом и пониженной нагрузкой на мягкие ткани пациента или с повышенной упругостью носочной части. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 37 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: для пациентов высокого уровня активности, с физиологичным перекатом и отличной отдачей энергии или стопа для пациентов среднего и высокого уровня активности карбоновая энергосберегающая с особо низкой монтажной высотой или стопа для умеренной активности подвижная во всех вертикальных плоскостях со значительным подошвенным сгибанием или стопа динамическая энергосберегающая с композитным профилем, обеспечивающим высокую энергоэффективность и снижение нагрузки на культю или стопа со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 38 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: высокой степени энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой и разделенными носком и пяткой, обеспечивающими высокий уровень инверсии и эверсии или стопа для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения, с С-образной карбоновой пружиной и управляющим кольцом или стопа с высокой степенью энергосбережения низкопрофильная с раздельным носком и пяткой для активных пациентов до 160 кг. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 39 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: высокой степени энергосбережения с полноразмерной углепластиковой подошвой и разделенными носком и пяткой, обеспечивающими высокий уровень инверсии и эверсии или стопа для пациентов высокого и повышенного уровня активности, с высоким уровнем энергосбережения, с С-образной карбоновой пружиной и управляющим кольцом или стопа с высокой степенью энергосбережения низкопрофильная с раздельным носком и пяткой для активных пациентов до 160 кг. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 40 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Возможно применение вкладной гильзы из полимерных или вспененных материалов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя или без неё. Крепление: поясное или с использованием бандажа или вакуумное или в сочетании в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: с бесступенчатой регулируемой высотой каблука или стопа с дополнительным гидравлическим адаптером для изменения высоты каблука. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 41 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов или вакуумное в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический многоосный коленный шарнир с геометрическим замком, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с бесступенчатым регулируемым, встроенным гидравлическим модулем эластичного контролируемого подгибания и гашения ударных нагрузок (EBS) или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка или одноосный с ротационной гидравликой. Стопа: с бесступенчатой регулируемой высотой каблука или стопа с дополнительным гидравлическим адаптером для изменения высоты каблука. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 42 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: модульная – пенополиуретан. Косметическая оболочка: Покрытие - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Пробная приемная гильза из прозрачного сополимера полиэтилена изготавливается методом 3D сканирования и моделирования. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приёмной гильзы – литьевые смолы холодного отверждения. Система для изготовления гильзы с изменяемым объемом. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые или силиконовые. Крепление: с использованием замка для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса и функцией контролируемого подгибания колена при наступании на пятку или полицентрический коленный шарнир с гидравлическим управлением фаз сгибания – разгибания, с регулируемым сопротивлением сгибанию в фазе опоры или гидравлический шестизвенный с функцией ручного замка Стопа: углепластиковая со средней степенью энергосбережения, гасит ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологический перекат и отличную отдачу накопленной энергии. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 43 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии, 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приёмной гильзы – литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы. Крепление: с помощью бандажа. Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: гидравлический коленный шарнир полицентрический с системой вычисления силы реакции опоры (p-MRS) и возможностью подрессоривания в фазе опоры Стопа: энергосберегающая карбоновая с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Дополнительное функциональное устройство: отсутствует. Тип протеза: постоянный. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 44 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного, 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы. Крепление: за счет формы приемной гильзы и кожаных полуфабрикатов (без шин). Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тазобедренный шарнир: одноосный гидравлический с контролем фазы опоры и переноса. Стопа: с бесступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука или стопа с дополнительным гидравлическим адаптером для изменения высоты каблука или со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. | шт. |
| 45 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза при вычленении бедра модульного, 8-07-11 | Протез при вычленении бедра модульный индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных параметров Получателя. Косметическая облицовка: Формообразующая часть – модульная мягкая полиуретановая. Косметическая оболочка: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза: индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи Получателя. Количество приемных гильз - 1, пробных гильз – 1. Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Без вкладной гильзы. Крепление: за счет формы приемной гильзы и кожаных полуфабрикатов (без шин). Регулировочно-соединительные устройства: соответствуют весу Получателя. Коленный шарнир: полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тазобедренный шарнир: одноосный беззамковый или одноосный с фиксатором. Стопа: со средней степенью энергосбережения с возможностью выбора жесткости под вес пациента. Дополнительное функциональное устройство: поворотное устройство или без него. Тип протеза: постоянный. | шт. |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

**Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ, маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия, техническим и функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей. (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы нижних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты нижние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов. (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022)

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей частично восстановлены опорно-двигательные функции и (или) устранены косметические дефекты нижней конечности с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технических средств реабилитации.

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы нижних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 24.

Требования к качеству и безопасности

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателей, из новых узлов протезов нижних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Изготовленные протезы не имеют дефектов, являются новыми и соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007, ГОСТ Р 51632-2021 по пунктам, применимым к протезам конкретного вида, требованиям настоящего стандарта и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Протезы собраны из узлов, соответствующих ГОСТ Р 53868-2021 и ГОСТ Р 51191-2019 в части предъявляемых требований и характеристик с учетом предельной массы тела пользователя (п.5.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы применяемые при изготовлении протезов соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 п.5.1 (п.9.1 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы, из которых изготовлены приемные гильзы протезов и/или вкладные элементы, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с кожей пользователей, удовлетворяют требованиям биологической безопасности ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ  ISO 10993-5-2011, ГОСТ  ISO 10993-10-2011, ГОСТ  ISO 10993-12-2015 в части предъявляемых требований и характеристик (п.9.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Термопластичные материалы приемных гильз протезов обеспечивают термическую и механическую подгонку (подформовку) (п.9.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.9.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.9.5 ГОСТ Р 53869-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия должны иметь декларацию о соответствии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Внутренняя форма приемных гильз соответствует индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывает чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее. (п.8.1.5.1 ГОСТ Р 53869-2021).

На внутренней поверхности гильз нет неровностей, морщин, складок, заминов, отслоений смягчающей подкладки (п.8.1.5.4 ГОСТ Р 53869-2021).

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при использовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы креплений протезов надежно удерживают протез на культях Пользователей и не вызывают потертостей, сдавливания и образования наплывов мягких тканей, а также недопустимых нарушений кровообращения и болевых ощущений (п.8.1.5.6 ГОСТР 53869-2021).

Узлы ремонтопригодные или работоспособные в течение срока службы (п.5.2 ГОСТ Р 51191-2019).

Приемные гильзы устойчивы к дезинфекции и санитарно-гигиенической обработке (п.6.3 ГОСТ Р 51191-2019).

Узлы и детали изделия устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи) (п.6.4 ГОСТ Р 51191-2019).

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями (п.6.5 ГОСТ Р 51191-2019).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материалов, заусенец и острых кромок (п.5.1.16 ГОСТ Р 57765-2021).

В комплект поставки протеза входит:

- протез;

- инструкция по эксплуатации (памятка по пользованию) - по ГОСТ Р 2.601-2019 (п.10.1, п.10.2 ГОСТ Р 53869-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Упаковку протезов проводят при их выдаче пользователям (п. 12.1 ГОСТ Р 53869-2021).

В зависимости от размеров протезы упакованы в оберточную бумагу ГОСТ 8273-75 или в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 или в коробку из картона ГОСТ 7933-89 и(или) в чехол из хлопчатобумажной ткани ГОСТ 29298-2005 (п. 12.2  ГОСТ Р 53869-2021).

Упакованный протез перевязан шпагатом ГОСТ 17308-88 или оклеен клеевой лентой на бумажной основе ГОСТ 18251-87 или полиэтиленовой лентой с липким слоем ГОСТ 20477-86 (п. 12.3 ГОСТ Р 53869-2021).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, включает в себя следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок выполнения работ

Срок выполнения работ: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 30 ноября 2023 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).

Место выполнения работ

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов нижних конечностей: Челябинская область, г. Челябинск, ________________________________

(указывается конкретный адрес)

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.