| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работы по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением с целью обеспечения инвалида |  |
| Срок и место выполнения работы | Работа выполняется в срок, не превышающий 60 (Шестьдесят) календарных дней с момента обращения Получателя с направлением к Исполнителю. Место выполнения работы – по месту нахождения Исполнителя, при необходимости (по заявке Получателя) - снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя или в пунктах на территории г. Саратова и Саратовской области. |  |
| Порядок выполнения работы | Исполнитель обязан выполнить своими силами работу, включающую в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателя, изготовление протеза, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателю, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателя при представлении им паспорта и направления Заказчика (по форме, утвержденной государственным контрактом). - Выполнять работы по изготовлению Изделия по индивидуальным размерам Получателя и в зависимости от вида имеющейся патологии. - Выдавать Изделие, гарантийный талон, проводить обучение пользованию Изделием. - Осуществлять прием по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделия, гарантийного ремонта Изделия, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории г. Саратова и Саратовской области. Проход в помещения для приема и передвижение по ним должны быть беспрепятственны для Получателя. Помещения должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Прием должен производиться не менее 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 часов в неделю. - Давать справки Получателю по вопросам, связанным с изготовлением Изделия. Исполнитель уведомляет Получателя о предстоящей передаче Изделия не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты выдачи. Исполнитель должен предоставить Получателю право выбора способа получения изделия: доставка по месту жительства Получателю или по согласованию с Получателем в пункте выдачи Поставщика. Исполнитель ведет журнал телефонных звонков Получателю с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа, места, даты и времени доставки изделия, а также ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателем по вопросам получения Изделия. - При необходимости Исполнитель должен предоставить Заказчику по его требованию журнал телефонных звонков в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением [8-07-12] | к Протез предназначен для частичной компенсации врожденных или приобретенных травм, приведших к ампутации нижней конечности на уровне средней трети бедра. Тип косметической облицовки бионический протектор. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи, количество пробных приемных гильз 2 шт. Материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол. Вкладной силиконовый чехол стандартный, с мембраной для вакуумного крепления специально разработан для обеспечения максимальной стабильности и контроля у пациентов с ампутацией бедра. Обеспечивает полную безопасность и свободу передвижения для пациентов с разным уровнем активности – от низкого до эктремально высокого. Стабилизирующая матрица на всю длину. Профиль до 3 мм. Текстильная оболочка улучшает адгезию на 25%, является чрезвычайно прочной и обеспечивает радиальное растяжение и комфортную эластичность. Внутренняя шелковистая поверхность превосходно соответствует коже. Вазелин и алоэ вера включены силикон для ухода и сохранения здоровой кожи. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Коленный модуль электронный, одноосный, гидравлический, самообучающийся с управляемой микропроцессором фазой опоры и переноса (управляемая микропроцессором вязкость магнитореологической жидкости в приводе коленного модуля) с функцией ручного замка, пыле-влагозащищенный, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу по любой поверхности, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, Угол сгибания до 120°, с возможностью спуска по лестнице переменным шагом. С автоматическими функциями распознавания езды на велосипеде, подъема вверх по лестнице переменным шагом, бега трусцой. Наличие поворотного устройства. Надколенный поворотный адаптер позволяет вращать протез по своей оси, обеспечивая удобство при вождении, обувании или других сферах деятельности. Конструкция обеспечивает работу без люфта. Адаптер автоматически блокируется при возвращении в исходное положение. Стопа с высокой степенью энергосбережения. Передняя часть стопы и пятка из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна. Передняя часть стопы, разделенная служит для улучшения характеристик сцепления с поверхностью опоры и обеспечивает за счет этого выполнение контролируемых движений. Оболочка стопы анатомическая с отведённым большим пальцем. Максимальный вес пациента от 130 кг для уровня активности 3. Чулки компенсирующие для силиконовых чехлов с мембраной вакуумного крепления, трехслойные, однослойные. 8 шт. Тип протеза: постоянный. Компоненты протеза рассчитаны для пациента весом от 130 кг. | 1 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемого Изделия должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

-ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология",

-ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

-ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»,

-ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления»,

-ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению Изделием должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий.

Выполнение работ по изготовлению изделия должно обеспечивать возможность индивидуальной подгонки.

При использовании Изделия по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделия не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделие не должно иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Сроки предоставления гарантии качества

Изделие должно быть новым, свободным от прав третьих лиц.

Гарантийный срок Изделия составляет: не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента получения Изделия Получателем.

Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделия за счет собственных средств в период гарантийного срока. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

Обеспечить возможность ремонта, устранения недостатков при выполнении работ по изготовлению Изделий или его замене - в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Сервисная служба для оказания услуг по техническому сопровождению изделия (техническому обслуживанию, ремонту и утилизации) должна быть расположена на территории г. Саратова.