Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами

| Наименование Изделия | Функциональная характеристика Изделия* | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с модулем стопы с микропроцессорным управлением | Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Примерочная приемная гильза изготовлена методом ЗD сканирования и моделирования из прозрачного сополимера полиэтилена. Постоянная приемная гильза изготавливается методом ламинирования по слепку из акриловых смол холодного отверждения. Полимерный лайнер с внешним текстильным покрытием. Стопа углепластиковая с микропроцессорным управлением скоростью перемещения и приспособления к опорной поверхности. Датчики стопы непрерывно отслеживают изменения характера опорной поверхности, а микропроцессор по специальным алгоритмам обрабатывает информацию и управляет исполнительными устройствами, которые изменяют характеристики стопы для достижения безопасной, комфортной и высокоэффективной ходьбы в различных условиях. Аккумулятор размещен внутри щиколотки и имеет специальный энергосберегающий режим работы, позволяющий стопе работать до трех дней без подзарядки. Влагозащищенная, возможно погружение в воду глубиной до 1 метра. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Крепление с помощью сополимерного наколенника с внешним текстильным покрытием. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Чехлы хлопчатобумажные — 2 штуки, чехлы махровые - 2 штуки. Набор по уходу за культей. | штука | 1 |

* Описание объекта закупки подготовлено на основании медико-технического заключения

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке