Приложение № 1

к Извещению

Описание объекта закупки

(Функциональные, качественные, технические характеристики объекта закупки)

ОКПД: 32.50.22.121

При использовании Изделия по назначению не должно быть угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, использование Изделия по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления Изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации ГОСТ Р 52770-2016.

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Изделия должны соответствовать требованиям стандарта серии ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний"

| - Наименование | Наименование, описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением 8-07-12 для Агапова ф1 | Протез предназначен для протезирования инвалидов с разными уровнями активности с целью компенсации утраченных опорно-двигательных функций. Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида), количество пробных гильз - 1. Материал приемной (постоянной) гильзы: литьевой слоистый пластик. Полимерный чехол с возможностью дистального крепления. Гидравлический одноосный коленный шарнир с полностью электронным контролем фазами опоры и переноса в реальном времени, с автоматической подстройкой под условия и скорость ходьбы, улучшенная защита от спотыкания, с функцией приседания, с безопасным движением спиной вперед, встроенный модуль Bluetooth для управления через приложение, в том числе для переключения пользовательских режимов, защита от влаги, должен иметь комфортный угол сгибания для пользователя. Стопа с адаптером из алюминия, с пяточными карбоновыми пружинами, с сегментированной опорной пружиной, энергосберегающая, обеспечивающая плавный перекат стопы с пятки на носок. Оболочка стопы должна соответствовать конструкции стопы. Поворотное регулировочно – соединительное устройство, обеспечивающее возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента). | 1 |

Гарантийный срок на протез: в течение 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем, на чехол полимерный – в течение 6 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки Изделия Получателем.