Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению инвалидов Ростовской области протезами

| Наименование Изделия | Функциональная характеристика Изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез стопы | Предназначен для инвалидов с частичной ампутацией стопы. Представляет собой оболочку на стопу с рекуперационной пластиной /без рекуперационной пластины, со встроенной в оболочку застежкой, с ярко выраженной косметичностью: детализированными капиллярными линиями, венами и суставами, ногтями. Тип протеза по назначению. | штука | 1 |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез без косметической облицовки и оболочки или с косметической облицовкой – листовой поролон (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Приемная гильза унифицированная или индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Материал приемной гильзы: кожа. Метод крепления протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, или с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин) (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | С силиконовым чехлом на короткую и среднюю культю. Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелиевые/силиконовые, крепление с использованием замка/вакуумное. Возможно использование наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза: постоянный. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | С силиконовым чехлом, формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием силиконового наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа для инвалидов с высокой степенью активности/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза: постоянный. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Без силиконового чехла, формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра, кожаных полуфабрикатов/наколенника. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Изготовлен по индивидуальному технологическому процессу. Крепление протеза на инвалиде «силикон-лайнер», с замком или мембраной (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Возможно использование наколенника. Формообразующая облицовка протеза модульная, мягкая, полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки с перлоновым чехлом. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Приемная гильза усиленная. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Стопа анатомической формы, обеспечивающей более активное сгибание пружинящего элемента в середине фазы опоры для естественного переката стопы и компенсации неровностей поверхности при ходьбе для повышенного уровня активности/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. Тип протеза по назначению постоянный, для инвалидов с повышенным уровнем активности. | штука | 1 |
| Протез голени для купания | Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Метод крепления протеза за счет формы приемной гильзы, дополнительное крепление облегченное при помощи герметизирующего силиконового наколенника. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифленой подошвой с защитой от проскальзывания. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки: листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление при помощи силиконового лайнера замкового типа/вакуумного типа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с пружинным элементом, смягчающим ударные нагрузки при наступании на пятку, обеспечивает физиологический перекат и отдачу накопленной энергии/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором. В комплекте оболочка для стопы. Коленный шарнир полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса. Тип протеза: постоянный, для инвалидов с повышенным уровнем активности. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное или с использованием бандажа (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором/ с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором и регулировкой высоты каблука/стопа типа SACH или эквивалент. Коленный шарнир замкового типа полицентрический/одноосный. Тип протеза: по назначению, для пациентов 1-2 уровней активности. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Крепление при помощи силиконового лайнера замкового типа/вакуумного типа. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Коленный шарнир полицентрический с геометрическим замком. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки: модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Косметическое покрытие облицовки: чулки ортопедические перлоновые или силоновые (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол или листовой термопластичный пластик (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза поясное/ с использованием бандажа/вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука (в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя). Коленный шарнир многоосный полицентрический с пневматическим управлением фазой переноса/ с геометрическим замком. Тип протеза: любой, по назначению. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания | Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Крепление протеза поясное/вакуумное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифленой подошвой против проскальзывания. Коленный модуль влагостойкий/полицентрический с ручным замком. Тип протеза по назначению: для купания. | штука | 1 |
| Протез при вычленении бедра модульный | Приемная гильза индивидуальная изготовлена по слепку с культи инвалида (одна пробная гильза из термолина). Материал индивидуальной постоянной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается вкладная гильза из вспененных материалов. Коленный модуль в зависимости от потребности получателя: полицентрический с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания; полицентрический с гидравлическим управлением фазой переноса; одноосный беззамковый с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания – разгибания. Тазобедренный шарнир беззамковый, постоянный. Стопа со средней степенью энергосбережения. Крепление протеза осуществляется в зависимости от потребностей получателя: за счет приемной гильзы; поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин). Полуфабрикаты и регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида, и его индивидуальным и физическим потребностям. Косметическая облицовка протеза пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые. Тип протеза: по назначению постоянный. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке