- Приложение №1

- к извещению о проведении открытого

- аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- к аукциону в электронной форме на выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами на верхние и нижние конечности в 2023 году

1. Цель. Определение исполнителя на выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами на верхние и нижние конечности в 2023 году в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Объект закупки: выполнение работ по обеспечению инвалидов (далее – Получатели) туторами на верхние и нижние конечности (далее – Изделия) в 2023 году, результатом работ является Изделие, а именно:

| Наименование Изделия | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав фиксирующий, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление должно быть индивидуальным. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор на предплечье | Тутор на предплечье фиксирующий, должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав фиксирующий с захватом плеча и предплечья должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор на плечевой сустав | Тутор должен быть изготовлен методом вакуумной формовки, блоковки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов. Тутор должен состоять из гильзы, обхватывающей плечо и плечевой сустав, и элементов крепления – ремня, шнуровки, застежек из текстильной контактной ленты (по показаниям) и пряжки для пристёгивания ремня. Нижний конец гильзы должен доходить по бокам и сзади до надмыщелков плеча, а спереди не доходить до локтевой складки на 3 см. Верхний край должен захватывать сзади область лопатки, сверху – доходить до границы шеи и надплечья, а спереди захватывать область большой грудной мышцы, не доходя до соска (по показаниям). Внутренние поверхности тутора должны быть отделаны мягким вспененным материалом, съемным чехлом, возможность перфорации (по показаниям). |
| Тутор на всю руку | Тутор на всю руку фиксирующий с захватом надплечья, плеча, предплечья и кисти должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор косметический на голень | Тутор должен быть предназначен для придания надлежащего внешнего вида голени. Тутор должен представлять собой гильзу голени, заблокованную по индивидуальному гипсовому слепку из текстильных, кожаных материалов (в зависимости от желания пользователя), формообразуюшего покрытия телесного цвета. Проксимальная граница тутора на голень должна доходить до коленного сустава, дистальная – до голеностопного сустава, с захватом пяточной области стопы (по показаниям). Внутренняя форма тутора должна соответствовать форме поражённой голени, а наружная поверхность облицовки тутора по форме должна соответствовать здоровой ноге. Крепление должно быть осуществлено с помощью застежек из контактной ленты, шнуровки (по желанию пользователя). |
| Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав с захватом голени и бедра должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав с полукорсетом фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор на коленный и тазобедренный суставы | Тутор на коленный и тазобедренный суставы должен изготавливаться методом вакуумной формовки, блоковки по индивидуальному гипсовому слепку из термопластичных материалов. Внутренняя поверхность тутора должна быть отделана мягким вспененным материалом, съемным чехлом (по показаниям). Тутор должен быть снабжен крышками, перфорацией, ребрами жёсткости (по показаниям). Тутор должен состоять из гильзы, охватывающей голень, бедра и таза, а также крепления для удержания тутора на конечности. Проксимальная граница тутора на коленный и тазобедренный суставы должна доходить на тазовой части гильзы: спереди вверху - до нижнего края рёбер, спереди внизу - до паховой складки, сзади внизу - до подъягоднчной складки. Дистальная граница тутора должна доходить до голеностопного сустава или должна захватывать внутреннюю и наружную лодыжки. Крепление должно осуществляться с помощью застежек из контактной ленты, шнуровки (по желанию пользователя). Назначение - постоянное, лечебно-профилактическое. |
| Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу фиксирующий должен быть изготовлен по индивидуальному заказу, гипсовому слепку, материал низкотемпературные термопласты или полиэтилен. Должно быть наличие смягчающего слоя и перфорации в туторе. Крепление индивидуальное. Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. |

3. Требования к месту, срокам и условиям выполнения работ:

Место выполнения работ: предоставить Получателям согласно реестру получателей Изделий право выбора места снятия мерок, примерки и получения Изделий:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя;

- в пунктах выдачи Изделий, организованных Исполнителем.

Место изготовления Изделия определяется Исполнителем самостоятельно.

Срок выполнения работ: не должен превышать 60 календарных дней с даты получения Исполнителем реестра получателей Изделия до 31 августа 2023 года.

- Срок действия Контракта: Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 29 сентября 2023 года, а в части гарантийных обязательств до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Окончание действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств сторон Контракта, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.

- Количество Изделий, подлежащих изготовлению по Контракту: количество Изделий для обеспечения Получателей определяется на основании заявки Заказчика. Заявка носит заявительный характер и формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Изделий, не превышающем максимального значения цены Контракта.

- 4. Требования к техническим, функциональным характеристикам, требования к качеству и безопасности Изделий и работ.

Требования к функциональным и техническим характеристикам Изделий

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов туторами должны включать комплекс технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Туторы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», ГОСТ Р 58268-2021 «Ортезы и другие средства наружной поддержки тела. Термины и определения. Классификация».

Требования к качеству и безопасности Изделий и работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов туторами должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обусловливающих нарушения кровообращения.

Элементы изделий, контактирующие с телом человека, должны быть изготовлены из   материалов, соответствующим требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993.5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследование на цитоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993.10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Эластичные материалы, усиленные шинами из металла или термопластичного материала, в зависимости от потребности и медицинских показателей Получателей могут применяться для изготовления гильз туторов.

Металлические детали тутора должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Изделие должно отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

- Требования к маркировке, упаковке, хранению и отгрузке

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение Изделий к месту нахождения инвалидов должны осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Изделий.

Упаковка должна обеспечивать защиту Изделий от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Изделий.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5. Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Работы по обеспечению инвалидов туторами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов туторами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Поставляемые Изделия должны быть новыми, не иметь недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Изделий в обычных условиях. На Изделиях не должно быть механических повреждений.

Срок гарантийного обслуживания устанавливается не менее 7 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки Изделия.

В течение гарантийного срока Поставщик должен произвести замену или ремонт Изделия за счет собственных средств. Замена или ремонт Изделия должна быть произведена в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя.

Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.