Приложение № 1

к Извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки

| Описание |  |  | Единица измере-ния | Кол-во | Гарантийный срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению |  |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Косметическая облицовка мягкая пенополиуретановая. Покрытие косметической облицовки чулки ортопедические перлоновые. Приемная гильза скелетированная, изготавливается индивидуально, по слепку. Материал постоянной гильзы – углепластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из эластичного пластика. Крепление мышечно-вакуумное, с дополнительным креплением бандажом. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весовым и нагрузочным параметрам. Применение поворотного устройства. Шестизвенный, гидравлический коленный модуль, с функцией ручного замка, с системой вычисления силы реакции опоры (MRS система). Наличие несущего модуля с торсионным устройством. Стопа из углепластика с взаимосоединенными сдвоенными упругими элементами и пропорциональным накоплением, и возвратом энергии. | Качество изделия подтверждается декларацией о соответствии или сертификатом (при наличии). Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты. Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза. Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя. Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании: - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности; - функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования. | шт. | 1 | Не менее 12 |

Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 22 декабря 2023 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 22 декабря 2023 года.