Описание объекта закупки

техническое задание на проведение электронного аукциона на выполнение работ по изготовлению протеза верхней конечности для обеспечения в 2023 году

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол – во шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез кисти с микропроцессорным управлением, в том числе при вычленении и частичном вычленении | Протез кисти с микропроцессорным управлением должен быть предназначен для частичной компенсации врожденных или приобретенных травм, приведших к ампутации верхней конечности. Протез должен состоять из кисти и предплечья с электроникой. Кисть должна состоять из внутренней гильзы, в которую устанавливаются электроды, внешней гильзы, модулей пальцев, состоящих из мотор- редуктора и кинематического механизма, размещенных в корпусе пальца. Предплечье должно состоять - из внутренней гильзы, в которую устанавливаются электроды -системы питания, включающей АКБ и плату управления питанием, модуль зарядки и включения.; -системы управления; -внешней гильзы. Привод модуля пальца должен быть электромеханический. Каждый жест должен настраиваться индивидуально по желанию пользователя в момент протезирования или после самим пользователем. Протез должен запоминать не менее 8 различных жестов. Переключение и настройка жестов должна происходить через мобильное приложение или командой ЭМГ датчиков. По умолчанию в протезе должен быть настроен первый жест- схват в щепоть. Косметическая оболочка отсутствует. Ладонь и пальцы должны быть оснащены противоскользящими силиконовыми накладками. Должна быть предусмотрена возможность работы с сенсорными экранами. Управление протезом должно происходить за счет регистрации на поверхности кожи предплечья электромиографического сигнала посредством миодатчиков, расположенных во внутренней гильзе. Управление протезом должно быть одно/двухканальное В качестве источника питания энергии должен быть аккумулятор. Приемная гильза индивидуальная. Крепление должно быть за счет костной части и объема мягких тканей и/или за счет ремней- стяжек | 1 |
| ИТОГО |  | 1 |

Количество – 1 шт.

Требования к качеству работ, протезам верхних конечностей

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателем по месту жительства  Получателя, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечности пациента с помощью протеза конечности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованного лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве, протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованного лица протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке протезов

Упаковка  протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протез верхней конечности - 24 месяца со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 
20 (двадцать) рабочих дней.