Описание объекта закупки

техническое задание к проведению открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедического изделия - протеза верхней конечности в микропроцессорным управлением для обеспечения им инвалида в 2022 году.

| Наименование изделия, ОКПД2 | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Изделия | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез предплечья с микропроцессорным управлением 32.50.22.121 | Протез предплечья с микропроцессорным управлением должен быть предназначен для улучшения качества жизни и облегчения самообслуживания инвалида. Протез должен быть двухканальный, с сенсорной электромеханической кистью повышенного быстродействия. Кисть должна быть оснащена: - автоматической системой стабилизации захвата; - функцией гибкой настройки захвата; - захвата с различными управляющими программами для протезирования с одним или двумя электродами. Приемная гильза должна быть индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика. В комплект протеза должны входить косметические оболочки для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности в количестве не менее 4 штук. Гарантия на протез должна быть не менее 36 месяцев. | 1 |
| ИТОГО: |  |  |

Итого количество:  1 шт.

Требования к качеству, техническим, функциональным 
характеристикам протеза верхней конечности

Протез верхней конечности должен соответствовать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Требования к техническим характеристикам

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезом верхней конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателями по месту жительства Получателя, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей инвалидов с помощью протеза конечности.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом верхней конечности следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Упаковка  протеза верхней конечности должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протеза верхней конечности должна производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Изделие должно быть устойчиво к механическим воздействиям, климатическим факторам, многократной дезинфекции, воздействию биологических сред.

При использовании изделия по назначению не должна создаваться угроза для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды.

При передаче инвалиду готового изделия Исполнитель должен обеспечить инструктаж по правильному пользованию изделием и средствами по уходу за ним, и оказывает психологическое консультирование инвалида.

Сроки предоставления гарантий качества

Гарантийный срок на протез верхней конечности - не менее 36 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи Изделия Получателю.

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 
20 (двадцать) рабочих дней.