Описание объекта закупки

Техническое задание на поставку ходунков с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП)

| № п/п | Наименование Товара | Функциональные, качественные и технические характеристики Товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 01.28.06.10.06 Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) ОКПД2 32.50.22.129 | Ходунки на 4-х колёсах с рамой и тканевым сидением предназначены для развития навыков ходьбы у детей с ДЦП. Ходунки должны поставляться в 4-х размерах (по заявке заказчика) и должны иметь следующие параметры: - стальную раму; - тканевое сидение; - четыре колеса; - два задних колеса должны быть оснащены стояночными тормозами; - ширину без винтов не менее 55 см; - ширину с винтами не более 70 см; - регулировка между ручками по ширине: от 35 см до 45 см; - регулировка по высоте от ручек до пола: от 59 см до 78см; - регулировка охватывающего механизма по высоте: регулируемая высота охватывающего механизма не менее 55 см и не более 85см; - длина не более 80 см; - грузоподъемность не менее 63 кг; - вес ходунка не более 6 кг. | 50 |
| ИТОГО: |  |  | 50 |

Ходунки должны соответствовать требованиям государственных стандартов:

- ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3, 4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

При передачи товара Поставщик должен разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик должен обеспечивать Получателей гарантийным талоном и информировать их об условиях проведения гарантийного обслуживания товара, предоставлять гарантию на передаваемый товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания товара.

Срок гарантии на товар должен быть не менее 1 года со дня передачи товара Получателю.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в товаре, Поставщиком должны быть обеспечены замена товара на той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков товара (гарантийный ремонт).

- Поставщик должен:

- В течение 2 рабочих дней с даты заключения Контракта определить ответственное лицо для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе исполнения обязательств по Контракту, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и номера телефона, и письменно уведомить об этом Заказчика.

Организовать поставку Товара в пункт выдачи для осуществления выборочной проверки Товара в течении 5 рабочих дней с даты заключения Контракта, согласно Календарному плану.

Предоставить Заказчику возможность осуществить выборочную проверку поставляемого Товара, а именно: обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения Товара; обеспечить присутствие представителя Поставщика при осуществлении выборочной проверки поставляемого Товара.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета и обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара и исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.

Поставщик должен вести журнал телефонных звонков из реестра Получателей Товара с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе получателем способа, места и времени  доставки Товара. Поставка Товара должна осуществляться по направлениям заказчика до места проживания получателей во всех районах Чеченской Республики.

Поставщик должен организовать возможность выдачи Товара в пределах Чеченской Республики (доставить товар до конкретного получателя при согласии получателя или законного представителя получателя о предоставлении информации личного характера поставщику):

- по месту нахождения центра выдачи;

- по месту нахождения пунктов выдачи;

- по месту нахождения получателя.

Центр выдачи должен быть организован в г. Грозный на расстоянии шаговой доступности для Получателей от остановок общественного транспорта (не более 300 метров от остановок).

Площадь центра выдачи, включая зону ожидания, складские и хозяйственные помещения – должна быть не менее 200 квадратных метров. Пункт выдачи должен иметь зону ожидания Получателей – не менее 30 квадратных метров. В центре и пунктах выдачи должен быть организован прием Получателей  не менее чем 2 сотрудниками одновременно.

Центр и пункты выдачи  должен иметь отдельный вход и режим работы с 09:00 до 18:00 ежедневно.

Доставка по адресам места жительства получателя должна осуществляться Поставщиком с 09:00 до 20:00 с понедельника по пятницу путём передачи получателям по адресам их места жительства, при необходимости с подъемом на этаж, в соответствии с адресами, указанными в Реестрах, направленных Заказчиком.

Передача получателям или их законным представителям Товара, выбранным получателем способом, должна осуществляться Поставщиком в течение 30 (тридцати) дней, с даты получения от Заказчика направлений (по форме, утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 439н от 21.08.2008г.) и реестра получателей, которым выписаны данные направления на получение Товара.

Срок действия контракта - с даты заключения контракта до 30 сентября 2024 года.

Срок поставки товара – с 01 января 2024 года до 30 сентября 2024 года.

Начальник ООИТСР							А.И. Джабраилова