Раздел II. Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению вкладышами ушными индивидуального изготовления (для слухового аппарата) в целях социального обеспечения.

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Код позиции по ОКПД2 | Функциональная характеристика | Кол-во | Единица изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) | 26.60.14.120 | Ушные вкладыши индивидуального изготовления по форме и размеру полностью соответствуют анатомии уха и способствуют улучшению разборчивости речи по сравнению со стандартными слуховыми вкладышами. Ушные вкладыши индивидуального изготовления: - осуществляют проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - изготавливаются со слепка слухового прохода; - прочные (не откалываются в случае изготовления из твердого материала и не растрескиваются в случае изготовления из мягкого материала); - имеют форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчивы к воздействию влаги и ушной серы; - комфортные в эксплуатации; - не имеют акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата); - соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материалы, используемые для изготовления ушных вкладышей, отвечают требованиям безопасности, а также не образовывают воздушных пузырьков и не вызывают аллергических реакций. Предусмотрено использование различных материалов (твердых, мягких). Выбор материала зависит от степени снижения слуха, особенностей строения слухового прохода и модели используемого слухового аппарата. | 752 | Шт. |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку на выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке (в случае, если Законом предусмотрена документация о закупке), и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.