Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением для обеспечения инвалида в 2023 году.

| № п/п | Наименование изделия | Техническая характеристика | Количество, штук |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением | Протез бедра модульный с микропроцессорным управлением изготавливается для инвалида со средней и высокой степенью активности. Приёмная гильза должна быть изготовлена индивидуально по слепку с культи инвалида Материал приемной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с усилением мест нагрузки угле- и стекловолоконным наполнением. Должна быть предусмотрена одна пробная гильза индивидуального изготовления из термопластичного материала Крепление протеза должно быть при помощи полимерного чехла с использование вакуумного клапана. Должен быть предусмотрен адаптер для юстировки сдвиговой и с круглой ротацией. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Допускается применение поворотного устройства для облегчения одевания обуви. Коленный шарнир должен быть гидравлическим одноосным с электронной системой управления, с функцией автоматической подстройки под скорость и условия ходьбы, с режимом движения по лестнице и наклонной плоскости переменным шагом, с режимом полной фиксации под любым углом, с функцией оптимизированной физиологической ходьбы. Стопа должна быть углепластиковой с функциональной косметической оболочкой с высоким и повышенным уровнем энергосбережения и двигательной активности. Стопа должна состоять из сдвоенных пружин и длинного базового элемента, должна эффективно рекуперировать энергию при обеспечении плавного переката на разных скоростях ходьбы. Должно быть предусмотрено уникальное эластичное соединение карбоновых пружин и базового элемента, которые должны позволять оптимально адаптироваться к неровным опорным поверхностям. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть изготовлена из вспененный полиуретан повышенной плотности или специальной жесткой. Косметическое покрытие облицовки должно быть в форме чулков ортопедических перлоновых или трикотажных телесного оттенка с резинкой (по медицинским показаниям). Тип протеза по назначению: для высокоактивных инвалидов. | 1 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Протез конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты нижнюю конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефектов.

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для инвалида, при этом необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности инвалида.

Приемная гильза и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида протезом нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлены функциональные возможности к активной, трудовой и бытовой деятельности. Работы по обеспечению инвалида протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к упаковке

Упаковка протеза   конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки

Качество выполненной исполнителем работы (изделия) должно соответствовать требованиям, установленным статьей 721 ГК РФ, а также условиям технического задания.

Результат выполненной работы должен в момент передачи Получателю обладать свойствами, указанными в техническом задании, и быть пригодным в течение установленного, в том числе законодательством, срока использования.

Гарантийный срок* на изделие устанавливается с даты подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем и должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, включая защиту от любых случайных повреждений. В рамках гарантийных обязательств исполнитель обеспечивает качество результата работы в течение гарантийного срока. При обнаружении недостатков он обязан удовлетворить требования заказчика/получателя в связи с ненадлежащим качеством работ и возместить заказчику убытки, вызванные невозможностью эксплуатировать их результат. Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков товара в установленный срок или возмещения расходов на устранение недостатков товара в тот же срок. Исполнитель должен обеспечить техническое обслуживание, ремонт, устранение недостатков изделия, а также замену изделия ненадлежащего качества после его выдачи инвалиду, в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" и требованиями государственного контракта. Гарантийные обязательства распространяются на  весь результат работ (изделие).

Требования, связанные с недостатками выполненной работы, могут быть предъявлены при принятии выполненной работы или в ходе выполнения работы либо, если невозможно

обнаружить недостатки при принятии выполненной работы, в течение сроков, установленных настоящим пунктом.

Заказчик/Получатель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками изделия, если они обнаружены в течение гарантийного срока. В отношении работы (изделия), на которую установлен гарантийный срок, Исполнитель отвечает за ее недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы Получателем вследствие нарушения им правил использования результата работы (изделия), действий третьих лиц или непреодолимой силы. Недостатки изделия должны быть устранены Исполнителем в срок не позднее 30 дней с даты обращения Получателя.

Требования к упаковке:

Упаковка протеза должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Место выполнения работ. Выполнение работ должно быть осуществлено в Российской Федерации по месту нахождения Исполнителя по индивидуальным заказам инвалида, при наличии направлений Заказчика.

Срок выполнения работ: с момента заключения государственного контракта до 1 мая 2023 года. Исполнитель должен выполнить работы в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения реестра от Заказчика.

Количество 1 (один) шт.