ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Описание объекта закупки

- Предмет торгов (электронного конкурса) и государственного контракта.

Электронный конкурс на выполнение работ по изготовлению протезов.

- ОКПД2 - 32.50.22.121

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Место выполнения работ – Кемеровская область – Кузбасс.

Выполнить работы по Контракту по изготовлению лично и передать Изделие непосредственно Получателю.

Организовать стационарные пункты в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» максимально приближенные к месту жительства Получателей для обращения Получателей для заказа, примерки и получения готового Изделия: стационарные пункты должны быть оборудованы устройствами видеофиксации для фиксации процесса передачи Изделий Получателям:

- в городах Кемеровской области – Кузбасса: г. Кемерово, г. Новокузнецке, с графиком работы: ежедневно в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов;

- в городах Кемеровской области – Кузбасса: г. Анжеро-Судженске, г. Белово, г. Ленинске-Кузнецком, г. Мариинске, г. Юрге, с графиком работы не менее одного раза в месяц в рабочие дни с продолжительность рабочего дня не менее 6 часов.

Передать Заказчику в письменном виде список адресов стационарных пунктов, их графики работы и контактный телефон, не позднее 5 (пяти) календарных дней после заключения Контракта.

- Требования к квалификации участников закупки на выполнение определенных работ, оказание услуг, определенных законодательством.

Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ/оказание услуг, являющимся предметом закупки.

Необходимо наличие у участника закупки лицензии на осуществление медицинской деятельности по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по «травматологии и ортопедии», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Сведения о лицензии предоставляются в виде выписки из реестра лицензий, утверждённой постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий», либо в виде копии акта лицензирующего органа о принятом решении.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок выполнения работ с 01.01.2024 по изготовлению и выдаче Получателям изделий – изготавливаемых по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования не более 60 календарных дней с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю, но не позднее 31.08.2024.

Срок действия контракта по «30» сентября 2024 года.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг.

| № п/п | Наименование объекта закупки по Классификации 86Н | Описание функциональных и технических характеристик изделий | Кол-во, штука |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления состоит из: - кисти – унифицированной; - материал кисти – силикон с безаллергенными свойствами; - без косметической индивидуальной облицовки; - крепление протеза по назначению врача – ортопеда: застежка - молния, с использованием крепежной ленты «Велкро»; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению – постоянный. | 8 |
| 2 | 8-01-02 Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления состоит из: - кисти – косметической, изготовленной по индивидуальным размерам со здоровой руки протезируемого; - материал оболочки кисти – силикон с безаллергенными свойствами; - без косметической индивидуальной облицовки; - приемная гильза индивидуальная, формируется внутри косметической оболочки с помощью двухкомпонентного формовочного силикона; - крепление протеза – встроенная застежка – молния; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 4 |
| 3 | 8-02-01 Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - кисть отсутствует; - комплект рабочих насадок на сумму 15000 руб.; - без косметической облицовки; - с вкладышем в гильзу из вспененных материалов; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 5 |
| 4 | 8-03-01 Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления состоит из: - несущей гильзы в виде каркасного элемента кисть – предплечье и приемной гильзы кисти; - материал приемной гильзы – низкотемпературный термопластик с безаллергенными свойствами; - несущая гильза имеет две шарнирно соединенные части, изготовленные по индивидуальным меркам по технологии трехмерной печати; - функция схвата осуществляется за счет движений в лучезапястном суставе; - тяговые тросы зафиксированы на опорной части протеза и регулируются индивидуально; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы и использования манжеты на предплечье; - тип протеза по назначению постоянный. | 6 |
| 5 | 8-01-03 Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - кисти косметической из ПВХ; - без косметической облицовки; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - с ротационным кольцом; - тип протеза по назначению постоянный. | 7 |
| 6 | 8-02-02 Протез предплечья рабочий | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - кисть отсутствует; - комплект рабочих насадок на сумму 15000 руб.; - без косметической облицовки; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - без ротационного кольца; - тип протеза по назначению постоянный. | 5 |
| 7 | 8-03-02 Протез предплечья активный (тяговый) | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - кисти по назначению врача-ортопеда: унифицированной, механической (тяговой) с косметической оболочкой в комплекте; - по назначению врача ортопеда: без вкладыша, с вкладышем в гильзу из вспененных материалов; - крепление протеза по назначению врача ортопеда: за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов, с использованием бандажа на предплечье; - с пассивной ротацией; - тип протеза по назначению постоянный. | 5 |
| 8 | 8-01-04 Протез плеча косметический | Протез плеча косметический индивидуального изготовления состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик на основе акриловых смол с безаллергенными свойствами; - материал (приемной) примерочной гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - кисти косметической из силикона с безаллергенными свойствами; - локтевой узел экзоскелетного типа с бесступенчатой фиксацией; - по назначению врача-ортопеда: без косметической оболочки, с косметической оболочкой; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - с ротационным кольцом; - тип протеза по назначению постоянный. | 4 |
| 9 | 8-02-03 Протез плеча рабочий | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - кисть отсутствует; - комплект рабочих насадок на сумму 15000 руб.; - без косметической облицовки; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - с ротационным кольцом; - тип протеза по назначению постоянный. | 3 |
| 10 | 8-03-03 Протез плеча активный (тяговый) | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной (постоянной) гильзы – слоистый пластик на основе акриловых смол с безаллергенными свойствами; - материал приемной (примерочной) гильзы – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна; - кисти по назначению врача-ортопеда: унифицированной, механической, тяговой с косметической оболочкой в комплекте; локтевой узел эндоскелетного типа с пассивным замком; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет формы приемной гильзы с использованием кожаных полуфабрикатов; - с ротационным кольцом; - тип протеза по назначению постоянный. | 3 |
| 11 | 8-05-02 Протез после вычленения плеча функционально-косметический | Протез после вычленения плеча функционально-косметический индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы на надплечье в форме полжилета, изготовленной по индивидуальному слепку с туловища протезируемого; - несущей гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку со здоровой руки протезируемого; - материал приемной гильзы (надплечье) и несущей гильзы по назначению врача-ортопеда – слоистый пластик, термопласт с безаллергенными свойствами; - материал примерочных гильз – термопластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – две; - по назначению врача-ортопеда кисть: косметическая, пассивная искусственная с косметическими оболочками; - локтевого узла эндоскелетного типа с пассивным локтевым замком, - без косметической облицовки; - по назначению врача-ортопеда: с вкладышем в гильзу из вспененных материалов, без вкладыша; - крепление протеза по назначению врача-ортопеда: за счет надплечья с использованием кожаных, текстильных полуфабрикатов; - тип протеза по назначению постоянный. | 2 |
|  | Итого: |  | 52 |

Требования к техническим, функциональным и качественным характеристикам по изготовлению изделий.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 18 Протезы верхних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Протезы верхних конечностей соответствуют требованиям:

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-11-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 11 «Исследования общетоксического действия;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8549-1-2021 «Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2021 «Протезы верхних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57765-2021 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52114-2021 «Узлы механических протезов верхних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления».

Выполнение работ соответствует требованиям:

Выполняемые работы по изготовлению изделий с индивидуальными параметрами изготовления для обеспечения Получателей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Изделия изготовлены в соответствии с назначением врача-ортопеда и предназначены исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействуют на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации, они разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Изделия не имеют дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по его использованию.

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не превышает 20 (двадцати) рабочих дней. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободным от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

В комплект протеза верхней конечности входят сопутствующие изделия: косметические оболочки, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза на срок, соответствующий сроку пользования протезом.

Гарантийный срок с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти – 6 месяцев;

Протез предплечья косметический, плеча косметический – 12 месяцев;

Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, предплечья рабочий, плеча рабочий – 12 месяцев;

Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, предплечья активный (тяговый), плеча активный (тяговый) – 12 месяцев;

Протез после вычленения плеча функционально-косметический – 12 месяцев.

ГОСТами гарантийные сроки на протезы верхних конечностей не установлены.

В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия распространяется на все составляющие изделия.

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 № 107н.

Срок службы с момента подписания Акта сдачи – приемки работ:

Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти с силиконовой кистью – не менее 1 года;

Протез предплечья косметический, плеча косметический – не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, предплечья рабочий, плеча рабочий – не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, предплечья активный (тяговый), плеча активный (тяговый) – не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года);

Протез после вычленения плеча функционально-косметический – не менее 2 лет (для детей-инвалидов – не менее 1 года).

Передать Заказчику заверенные Исполнителем копии действующих деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, удостоверяющих качество Изделий (при наличии).