Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

Код по ОКПД2: 26.60.14.120: Аппараты слуховые

КТРУ 26.60.14.120-00000004 Аппарат слуховой заушный воздушной проводимости

| № п/п | Наименование изделия | Код по КОЗ | Описание изделия | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 17-01-05 Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | 01.28.17.01.05 | Максимальный (ВУЗД 90) слухового аппарата должен быть не менее 139 дБ. Максимальное акустическое усиление должно быть не менее 81 дБ. Количество каналов цифровой обработки акустического сигнала должно быть не менее 6. Количество программ прослушивания должно быть не менее 3. Должен иметь следующие дополнительные параметры: - подавление шума микрофона; - система направленных микрофонов; -программируемый регулятор громкости; - аудиовход; - запирающийся батарейный отсек; - совместимость с беспроводными и мобильными телефонами; - совместимость с обычными FM-системами; - акустический сигнал, предупреждающий о разрядке батареи. - подавление обратной связи; - защита нано покрытие, защищающее аппарат от влаги и грязи. Ушной вкладыш- стандартный. * | 300 |

Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями,

предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером оказываемых услуг,

потребностями получателей.

* Термин «стандартный» ушной вкладыш используется для более точного описания объекта закупки и обусловлен наличием данного понятия

в руководствах пользователя производителей слуховых аппаратов.

Требования к качеству

Поставляемые слуховые аппараты должны быть новыми, строго соответствовать указанным характеристикам, соответствовать требованиям

государственных стандартов, техническим условиям и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

Получателям должны быть переданы новые слуховые аппараты, пригодные для использования по назначению в течение гарантийного срока их

эксплуатации.

Обязательно наличие регистрационного удостоверения на слуховые аппараты, а также декларации о соответствии.

Несоответствие качества будет определяться на основании письменного обращения получателя.

Требования к безопасности

Требования к слуховым аппаратам, реализуемым на территории Российской Федерации, устанавливаются в соответствии с ГОСТ Р 51024-

2012 Аппараты слуховые электронные реабилитационные (Технические требования и методы испытаний. Общие технические требования и

методы испытаний, ГОСТ Р 50444-2020 Приборы, аппараты и оборудование медицинские, Общие технические условия, ГОСТ Р МЭК

60318-5-2010 Электроакустика. Имитаторы головы и уха. Часть 5. Эталонная камера объемом 2см для измерения параметров слуховых аппаратов

и телефонов с ушными вкладышами.

При использовании изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни, здоровья потребителя, не должен быть причинен вред

его имуществу (Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке

Упаковка слуховых аппаратов должна осуществляться в соответствии с требованиями п. 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Маркировка слуховых аппаратов – по ГОСТ 50444-2020 пункт 11.1.1. должна содержать товарный знак изготовителя, обозначение модели,

номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

Транспортирование слуховых аппаратов должно проводится крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых

герметизированных отсеках самолетов, в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не

ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий

В соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107 н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами

реабилитации, протезами и протезно-ортопедическим изделиями до их замены» срок пользования техническими средствами реабилитации,

протезом и протезно-ортопедическим изделием (далее ТСР) исчисляется с даты предоставления его получателю, и составляет 4 года.

Поставщик должен гарантировать надлежащее качество слуховых аппарата, отсутствие в них дефектов, связанных с разработкой, материалами

или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в

обычных условиях эксплуатации.

Поставщик обязан предоставить гарантийный срок на выданные изделия.

Гарантийный срок эксплуатации слуховых аппаратов – не менее 12 месяцев с момента выдачи изделия получателю со дня подписания Акта

приема-передачи Товара Получателем.

В период гарантийного срока эксплуатации, в случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан принять у получателя

некачественное изделие и обеспечить его доставку к месту проведения гарантийного ремонта, при этом получатель и Заказчик не несут

расходов, связанных с осуществлением гарантийного ремонта. Срок выполнения гарантийного ремонта со дня обращения получателя не должен

превышать 20 рабочих дней. Обеспечение возможности ремонта и устранения недостатков при обеспечении Получателей изделиями осуществляется

в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». В случае невозможности осуществления гарантийного

ремонта изделий, Поставщик должен осуществить замену такого изделия.   После ремонта или замены вернуть изделие получателю. В связи с

тем, что передача изделий осуществляется непосредственно получателю, Поставщик должен вместе с изделием передать получателю гарантийный

талон или иной документ, содержащий сведения, необходимые для обращения к Исполнителю по вопросам гарантийного ремонта или замены

изделия, а также адрес и режим работы.