Приложение № 1

к Извещению о проведении закупки

Описание объекта закупки

Выполнение работ в 2023 году по изготовлению протеза бедра для купания (в индивидуальной комплектации) и протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии (в индивидуальной комплектации). Количество – 2 штуки.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, гарантийному сроку | Объем работ (количество протезно-ортопедических изделий, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протез бедра для купания. (8-07-05) Без косметической облицовки. Без косметического покрытия облицовки. Гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется чехол полимерный с антибактериальной добавкой. Крепление протеза бедра с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства водоустойчивые соответствуют весу пациента, до 150 кг. Стопа карбоновая водоустойчивая с высокой степенью энергосбережения, низкой монтажной высотой, интегрированным титановым адаптером. Одноосный гидравлический коленный модуль с контролем фазы переноса и опоры, водоустойчивый для использования в пресной и соленой воде; ручной замок, для безопасности на мокрых поверхностях и долговременного стояния. Используется водостойкое поворотное устройство. Тип протеза по назначению: специальный. | 1 |
| 2 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (8-07-10) Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки – чулки перлоновые ортопедические. Гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1. Постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента используется чехол полимерный с антибактериальной добавкой. Крепление протеза бедра с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента, материал - титан. Стопа карбоновая с высокой степенью энергосбережения с интегрированным титановым адаптером. Коленный шарнир моноцентрический с управляемым механизмом торможения, с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Возможность индивидуальной настройки под пациента. Гидравлический контроль фазы переноса позволяет ходить с разными скоростями. Гидравлический контроль фазы опоры делает возможным подгибание под нагрузкой, что особенно важно при спуске по ступенькам и наклонной поверхности. Поддержка при приседании, снятие нагрузки со здоровой конечности благодаря сопротивлению сгибания в фазе опоры. Большой угол сгибания 150°. Наличие поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам. Протезы нижних конечностей соответствуют требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Реабилитационные мероприятия соответствуют требованиям ГОСТ Р 59542-2021. Выполнение работ по изготовлению для получателей протезов нижних конечностей содержат комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с получателями (осмотр врача, снятие слепков, замер, подбор и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия), имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов. Приемная или постоянная гильза протезов изготавливается по индивидуальным параметрам получателей и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности. Функциональный узел протезов выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части. Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для получателей осуществляется Исполнителем лично, без привлечения соисполнителя. Исполнитель имеет действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности по травматологии и ортопедии (с местом осуществления лицензируемого вида деятельности на территории г. Перми) (п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности», Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «СКОЛКОВО»)). Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей следует считать выполненными, если у получателей созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов нижних конечностей для получателей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Требования к гарантийному сроку. На протезы нижних конечностей устанавливается гарантийный срок, в течение которого Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно. Гарантийный срок распространяется на все составляющие изделий (результата работ). Гарантийный срок выполненных работ на изготовленные протезы нижних конечностей составляет 12 (Двенадцать) месяцев со дня выдачи готовых изделий инвалидам. Срок службы изготовленного протеза бедра для купания составляет не менее 3 (Трех) лет, протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии – не менее 2 (Двух) лет (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»). |  |  |

Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача протезов нижних конечностей должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства получателей (по согласованию с получателями).

Срок выполнения работ с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30-ти (Тридцати) дней.

Срок действия государственного контракта – 15.12.2023 года.