- Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-09-23 Корсет полужесткой фиксации | Корсет изготавливается по индивидуальным меркам, либо подбирается изделие максимальной готовности, по размерам пациента. Корсет должен быть изготовлен из воздухопроницаемой эластичной гипоаллергенной ткани либо хлопчатобумажной ткани. Крепление индивидуально регулируется с помощью ленты «Велкро», либо пуговиц, либо шнуровки. Корсет должен быть усилен ребрами жесткости, иметь фиксирующие ленты усиления. Высота корсета сзади должна зависеть от локализации фиксируемой области позвоночника (пояснично-крестцовый, грудо-поясничный) и антропометрических данных пациента. | 312 |
| 2 | 8-09-22 Корсет мягкой фиксации | Корсет изготавливается по индивидуальным меркам, либо подбирается изделие максимальной готовности, по размерам пациента. Корсет должен быть изготовлен из воздухопроницаемой эластичной гипоаллергенной ткани либо хлопчатобумажной ткани. Крепление индивидуально регулируется с помощью ленты «Велкро», либо пуговиц, либо шнуровки. Гильза корсета может быть усилена планшетками. | 3 |
| 3 | 8-09-26 Реклинатор – корректор осанки | Изготовлен из эластичных, гиппоалергенных, воздухопроницаемых материалов, либо хлопчатобумажной ткани, усилен ребрами жесткости, которым можно придать индивидуальную форму, имеет наплечные лямки, оснащен застежками. Обеспечивает правильное формирование осанки у детей и взрослых, показан при искривлении грудного отдела позвоночника (сколиоз, кифоз), при остеопорозе, остеохондрозе, спондилопатии, а также, для реабилитации после травм грудного и поясничного отделов позвоночника. | 13 |
|  |  | Итого: | 328 |

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма.

Изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 57892-2017 "Корсеты ортопедические, головодержатели. ГОСТ ISO 10993-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий» (части 1,5,10).

Требования к качеству, гарантия качества:

Гарантийный срок на корсеты, реклинаторы-корректоры осанки начинает действовать после обеспечения Изделием Получателя, и составляет не менее 6 месяцев. В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт Изделий бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине получателя)

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателей изделиями до 01 сентября 2024 года (включительно). Срок выполнения работ – не более 30 дней с даты принятия Направления от Получателя.

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готовых изделий должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя в г. Красноярске или, при необходимости, по месту жительства инвалида (в зависимости от способности инвалида к передвижению). В процессе выполнения работ, при необходимости, осуществляется примерка изделий и подгонка по размерам пациента. Помещение для выдачи готовых изделий должно быть оборудовано необходимыми приспособлениями для примерки (кушетка, одноразовые пеленки и т.п.).