Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (протезы нижних конечностей), для обеспечения  инвалидов

Cроки выполнения работ: Срок изготовления  в адрес инвалидов – в течение 40 дней следующих за днем получения Исполнителем  Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ —По месту нахождения исполнителя по индивидуальному заказу инвалида.

Общие требования работы

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей  -  выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  протезы ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно- связочного аппарата и других функций организма.

Требования к техническим характеристикам

Срок службы на протезно-ортопедические изделия должен быть установлен в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».                                                                                                                Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности; сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны производиться с учетом медицинских показаний Получателей.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

- Требования к результатам работ

Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей считаются эффективно исполненными, если у получателя полностью, частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Изделий.

Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийный срок – 12 месяцев.

| Наименование вида тср по квассификатору | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный с бандажным креплением. Формообразующая часть косметической облицовки – должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – должны быть чулки ортопедические перлоновые, силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть унифицированная (одна пробная гильза). Две сменных гильзы для лечебно-тренировочных протезов. Материал унифицированной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой, слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой, термопластичный пластик. Допускается только применение вкладных гильз из вспененых материалов. Коленный модуль должен быть четырехзвенный полицентрический с регулировочным, сгибательно-разгибательным, либо замковым устройством. Крепление должно быть за счет вакуума или бандажное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижная сагиттальной плоскости должна иметь регулируемый пяточный амортизатор. Тип протеза: любой, по назначению. | 25 |
| 8-07-05 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания, с несущей приемной гильзой из армированного карбоном слоистого композиционного материала на основе акриловых смол, с полимерным чехлом, индивидуального изготовления по слепку, с пластиковым механическим одноосным коленным шарниром, с механическим замком, с возможностью вертикальной нагрузки до 125 кг, влагозащищенный. Стопа бесшарнирная влагозащищенная. Для инвалидов с низким и повышенным уровнем двигательной активности. Полуфабрикаты и РСУ- влагозащищенный материал на нагрузку до 100 кг. Без косметической облицовки. Крепление замковым устройством для полимерных чехлов. | 15 |

| 8-07-09 | протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки –должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые,. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых смол. Крепление протеза должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должна соответствовать весу инвалида. Стопа с повышенной упругостью носочной части, с низкой степенью активности. Тип протеза: любой, по назначению. | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8-07-04 | Протез голени для купания | Протез голени для принятия водных процедур. Должен быть изготовлен по индивидуальному гипсовому слепку, с одной примерочной гильзой. Приемная гильза должна быть из полипропилена, из артокрила. Стопа должна быть с присосками на опорной поверхности для предотвращения скольжения на мокром кафеле. Отделка протеза ПВХ должна быть телесного цвета. Крепление протеза должен быть за счет силиконового/гелевого наколенника .Вес пациента должен быть до 100 кг. Все элементы протеза должны предусматривать работу в водной среде. | 15 |

ИТОГО                                                                                                 85