Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей

| № п/п | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики изготавливаемого изделия; описание работ | Результат работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование изделия |
| 1 | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (по мед. показаниям). Косметически облицовка должна покрываться чулками ортопедическими перлоновыми или силоновыми, допускается покрытие защитное плёночное (по мед. показаниям). Приемная гильза индивидуальная (изготовленная по слепку с культи Получателя). Индивидуальная постоянная гильза изготавливается из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, либо листового термопластика, могут применяться титановые шинки с коленными шарнирами. При изготовлении протеза используется примерочная гильза из листового термопласта. В качестве вкладного элемента в протезе должны применяться чехлы полимерные гелевые. Крепление с замком для полимерных чехлов, либо с использованием силиконового наколенника, либо кожаной гильзой на бедро. Регулировочно- соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза постоянный | Протез голени модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |
| 2 | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Покрытие защитное плёночное. Индивидуальная приемная гильза (одна-две пробные гильзы). Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик или листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента могут применяться чехлы полимерные (по мед. показаниям). Крепление осуществляется с использованием замка или кожаных полуфабрикатов (по мед. показаниям). Протез оснащается коленным шарниром механическим полицентрическим с высокой подкосоустойчивостью, с замком или без него (по мед. показаниям). Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу Получателя. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии |
| 3 | Протез голени для купания состоит из приемной гильзы, изготовленной из акрила, регулировочно-соединительных устройств и модулей, приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с упруго эластичным вкладышем из ортолюкса, стопы из полиуретана с присосками. Косметическая облицовка протеза должна обеспечиваться цельным пластиковым раструбом, формообразующим голень, идущим от стопы и закрепляющимся на приемной гильзе протеза. Крепление протеза должно быть обеспечено полноконтактной приемной гильзой, амортизационным наколенником из различных материалов (неопрен, силикон, гель). | Протез голени для купания |
| 4 | Протез бедра для купания состоит из приемной гильзы, изготовленной из акрила, регулировочно-соединительных устройств и модулей, приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с упруго эластичным вкладышем из ортолюкса, стопы из полиуретана с присосками. Косметическая облицовка протеза должна обеспечиваться цельным пластиковым раструбом, формообразующим нижнюю конечность, идущим от стопы и закрепляющимся на приемной гильзе протеза. Крепление протеза должно быть обеспечено полноконтактной приемной гильзой, амортизационным наколенником из различных материалов (неопрен, силикон, гель). | Протез бедра для купания |
| 5 | Протез стопы изготавливается из приемной гильзы, косметической облицовки, вкладной гильзы и стопы. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи конечности Получателя из литьевого слоистого пластика облегченного, карбона или на основе акриловых смол (по медицинским показаниям). Изготавливается одна пробная приемная гильза. Косметическая облицовка мягкая полиуретановая (из листового поролона) или отсутствует (по медицинским показаниям). Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые, или без косметической оболочки (по медицинским показаниям). Вкладная гильза из вспененного материала, без чехла полимерного гелиевого. Крепление протеза – за счет приемной гильзы. Тип протеза: постоянный. Варианты изготовления протеза определяются медицинскими показаниями пациента. | Протез стопы |
| 6 | Протез голени немодульный. Приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи Получателя или по колодке по размерам). Приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи Получателя или по колодке по размерам), материал приемной гильзы голени: кожа, дерево или слоистый пластик на основе акриловых смол. Стопа – шарнирная полиуретановая монолитная или стопа с металлическим каркасом, подвижная во всех вертикальных плоскостях, шины стальные или титановые с коленным шарниром, щиколотка деревянная, дюралевая или металлическая (по медицинским показаниям). Крепление поясное с использованием кожаных полуфабрикатов или бандажное (по медицинским показаниям). Тип протеза: постоянный. Варианты изготовления протеза определяются медицинскими показаниями пациента. | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии |
| 7 | Протез бедра немодульный, приемная гильза индивидуальная (по слепку с культи Получателя), материал гильзы: дерево, слоистый пластик на основе акриловых смол, кожа. Допускается применение вкладных гильз из вспененных материалов. Косметическая облицовка из листового поролона или без косметической облицовки. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические. Коленный шарнир с ручным замком максимальной готовности для немодульных протезов или коленный шарнир одноосный беззамковый максимальной готовности для немодульных протезов. Стопа полиуретановая монолитная или стопа металлическая (по медицинским показаниям). Крепление протеза поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Варианты изготовления протеза определяются медицинскими показаниями пациента. | Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии |
| 8 | Протез при вычленении бедра модульный из следующих материалов (по медицинским показаниям): Тип косметической облицовки: мягкая полиуретановая или мягкая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки: чулок силоновый ортопедический или чулок перлоновый ортопедический. Приемная гильза индивидуальная (изготовлена по индивидуальному слепку с культи Получателя). Количество приемных пробных гильз (по медицинским показаниям): 1. Материал приемной (пробной) гильзы (по медицинским показаниям): литьевой слоистый пластик на основе полиэфирных смол или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал приемной (постоянной) гильзы (по медицинским показаниям): кожа или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Тип вкладного элемента в приемной гильзе (по медицинским показаниям): без вкладного элемента, из вспененных материалов или из эластичных термопластов. Метод крепления протеза бедра на Получателе (по медицинским показаниям): за счет формы приемной гильзы или поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); Тип регулировочно-соединительного устройства соответствует весу Получателя. Тип применяемой стопы (по медицинским показаниям): стопа бесшарнирная, полиуретановая, монолитная, стопа шарнирная полиуретановая, монолитная, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором, стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука, стопа с гидравлической системой бесступенчатого переключения высоты каблука, стопа с повышенной упругостью носочной части, стопа многоосевая, с регулируемыми характеристиками пятки, стопа из карбононаполненного полимера, с раздвоенной передней частью и анатомической формой пяточной части, стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях, с динамическим переходом из ваз опоры в фазу переноса, стопа подвижная во всех вертикальных плоскостях. Тип применяемого коленного шарнира (по медицинским показаниям): коленный шарнир с ручным замком одноосный, коленный шарнир с ручным замком одноосный с голенооткидным устройством, коленный шарнир с ручным замком полицентрический, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с зависимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, коленные шарниры полицентрические с "геометрическим замком" с независимым механическим регулированием фаз сгибания-разгибания, коленные шарниры полицентрические с "геометрическим замком" с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания. Тип применяемого тазобедренного шарнира (по медицинским показаниям): беззамковый моноцентрический, замковый моноцентрический. Тип протеза постоянный. | Протез при вычленении бедра модульный |

- В соответствии с п.24 ст.22 Федерального закона 44-ФЗ, «в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик с учетом установленных в соответствии со ст.19 Федерального закона 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает в соответствии со ст.22 Федерального закона 44-ФЗ цену единицы товара, работы, услуги».

Максимальная Цена Контракта 15 000 000 рублей, объем Товара определяется в зависимости от потребности Получателей. Максимальная Цена Контракта определена в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные единицы и утвержденных на соответствующий период.

Протезы должны изготавливаться индивидуально с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Выполнение работ по обеспечению протезами включает прием заказа, изготовление, примерку, подгонку, обучение пользованию и выдачу изделия Получателю в целях реабилитации, компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций. Изделия должны компенсировать имеющийся у Получателя ампутационный дефект нижней конечности.

Изделие должно быть изготовлено в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Национального стандарта ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», Национального стандарта ГОСТ Р 53870-2021 «Услуги по протезированию нижних конечностей», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска", "ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011. Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия", ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 52770-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обеспечению пользованию протезом нижней конечности».

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Требования к безопасности изделия.

Изделие должно соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность для кожных покровов, эстетичность, простота пользования.

Изделие не должны выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Материалы, применяемые для изготовления изделия, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (одежды, кожи Получателя), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Место выполнения работ: Выполнение работ по изготовлению изделия должно быть по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя).

Место обеспечения Получателя: примерка, обучение пользования и выдача изделий производится по месту нахождения Исполнителя (соисполнителя), в специально оборудованных помещениях.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта, но не ранее 01.01.2024 года по 25.11.2024 года.

Срок выполнения работ (изготовления изделия) с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным исполнительным органом Фонда, исключая время ожидания Получателя для подгонки и примерки – не более 60 (шестьдесят) календарных дней.

Гарантийный срок эксплуатации протезов нижних конечностей 12 месяцев с даты выдачи готового изделия и подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.

При выдаче готового изделия предоставлять гарантийные талоны, дающие право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия.