Приложение №1

к Извещению

об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (Аппараты) для обеспечения в 2025 году Получателей.

.

| № п/п | Наименование Товара | КТРУ/ ОКПД2 | Кол-во, шт. | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование по коду КТРУ: Ортез для голеностопного сустава/стопы | 32 50 22 124-00000002 / 32.50.22.124 | 22 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Аппарат на голеностопный сустав 8-09-37 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Аппарат ортопедический на голеностопный сустав, гильза голени и башмачок кожаные, изготовлен по индивидуальному слепку, голеностопный шарнир, подклад - лайка | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Крепление | шнуровкой или лентой контактной «велькро» | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 2 | Наименование по коду КТРУ: Иммобилизатор коленного сустава | 32.50.22.124-00000006 / 32.50.22.124 | 15 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Аппарат на коленный сустав 8-09-39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Аппарат ортопедический на коленный сустав по индивидуальному слепку | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гильзы бедра и голени | из кожи или термопластов или слоистого пластика на основе ортокриловой смолы | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Шины | с замком или без замка в коленном шарнире | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Иные характеристики | смягчающий слой из вспененного материала или без него или выклеен лайкой или без нее | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление | на шнуровке или застежкой «контакт» | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 3 | Наименование по коду КТРУ: Иммобилизатор коленного сустава | 32.50.22.124-00000006 / 32.50.22.124 | 27 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Аппарат на коленный сустав 8-09-39 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Аппарат ортопедический на коленный сустав, гильза из эластичной ткани, коленные шарниры 1-2-осные, крепление застежкой контакт через поворотные петли. Изготавливается с индивидуальной примеркой и подгонкой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4 | Наименование по коду КТРУ: Ортез для бедра/колена/голеностопного сустава/стопы | 32.50.22.124-00000004 / 32.50.22.124 | 42 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Аппарат на всю ногу 8-09-42 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Аппарат ортопедический на всю ногу по индивидуальному слепку | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Иная характеристика 1 | Гильза кожаная, из термопласта или слоистого пластика | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Иная характеристика 2 | Гильза кожаная со смягчающим слоем из вспененных материалов или без него | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Иная характеристика 3 | Гильза кожаная с выклейкой или без нее | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Иная характеристика 4 | гильза скелетированная отверстиями или окнами, полукольца, металлический вертлуг или без него, с замком или без замка в коленном шарнире | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Шины | стальные или из легких сплавов | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление | поясное или бандажное | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| 5 | Наименование по коду КТРУ: Ортез для бедра/колена | 32.50.22.124-00000005 / 32.50.22.124 | 10 | Наименование технического средства реабилитации по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н: | Аппарат на тазобедренный сустав 8-09-40 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Аппарат на тазобедренный сустав | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | Гильза | из кожи | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  | тазобедренный шарнир | замковый или без замковый | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Иные характеристики | контакт через поворот, петли или шнуровкой | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  | Крепление | застежкой | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Итого: |  | 116 |  |  |  |

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателей технических средств реабилитации и индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Работа по изготовлению протезно - ортопедических изделий (Аппаратов) и обеспечению ими в 2025 году получателей включает в себя проведение комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на восстановление утраченных двигательных функций и предупреждение развития деформаций нижних конечностей.

Данные работы проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности, сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функциональных особенностей.

Выполнение работ предусматривает осмотр пациента и анализ ИПРА, выбор конструкции ортеза с составлением заключения медико-технической комиссии; предоставление пациенту информации о конструкции ортеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также о планируемом реабилитационном эффекте, оформление информированного согласия; проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к ортезированию (при необходимости, в зависимости от вида ортезирования); оформление карты ортезирования, заказа; изготовление/подбор изделия в соответствии с индивидуальными параметрами пациента и регулировка изделий максимальной готовности; врачебный контроль за ходом оказания услуг по ортезированию и врачебный контроль качества ортезирования с учетом корригирующей патологии; примерка приемных гильз; подгонка функциональных деталей и других частей ортеза, обеспечивающих заданные параметры, предварительная сборка; примерка, установка, подгонка узлов, креплений, пробная носка; окончательная сборка и отделка ортеза; обучение пользованию ортезом, уходу за изделием и конечностью, выдача готового изделия; сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедического изделия за счет Исполнителя, а также иные мероприятия, предусмотренные государственными стандартами в области ортезирования.

Прием Получателей производить в специально оборудованном (оборудованных) рабочем месте (рабочих местах) Исполнителя. Специальное оборудованное рабочее место должно соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему получателей в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации № 363 от 29.03.2019 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Выдача изделий осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Изделия должны быть новыми (ранее неиспользованными), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями:

ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология,

ГОСТ Р 51819-2022 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения;

ГОСТ ISO 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска;

ГОСТ ISO 10993-5-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность методами in vitro;

ГОСТ ISO 10993-10-2023 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования сенсибилизирующего действия;

ГОСТ Р 52770-2023 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности;

ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний;

ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Национальный стандарт Российской Федерации. Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний;

ГОСТ Р 59227-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Реабилитационные мероприятия. Услуги по ортезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставления услуг.

Изделие не должно выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Изделия должны соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данным изделиям. Изделия должны компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-простота пользования.

При использовании изделия по назначению, не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Потребителя.

Материалы, применяемые для изготовления изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на поверхности (кожи Получателя и т.д.), с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Гарантийный срок эксплуатации изделий: аппарат на голеностопный сустав, аппарат на коленный сустав, аппарат на тазобедренный сустав, аппарат на всю ногу – составляет 7 месяцев с даты выдачи готового изделия Получателю (гарантийный срок эксплуатации изделия не относятся к функциональным, техническим и качественным характеристикам работы).

Гарантийный срок эксплуатации изделия - аппарат на коленный сустав – составляет 40 дней с даты выдачи готового изделия Получателю (гарантийный срок эксплуатации изделия не относятся к функциональным, техническим и качественным характеристикам работы).

Обязательно наличие гарантийных талонов на сервисное обслуживание, дающих право на бесплатный ремонт изделий во время гарантийного срока пользования.

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделий или устранения неисправностей.

Место выполнения работ:

Место выполнения работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий определяется Исполнителем.

При этом осмотр пациента и анализ ИПРА; выбор конструкции ортеза с составлением заключения медико-технической комиссии; предоставление пациенту информации о конструкции ортеза, его функциональных возможностях и ограничениях, а также о планируемом реабилитационном эффекте, оформление информированного согласия; проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к ортезированию (при необходимости, в зависимости от вида ортезирования); врачебный контроль за ходом оказания услуг по ортезированию и врачебный контроль качества ортезирования с учетом корригирующей патологии; примерка, пробная носка; обучение пользованию ортезом, уходу за изделием и конечностью, выдача готового изделия осуществляются Исполнителем в специально оборудованном (оборудованных) рабочем месте (рабочих местах) на территории Республики Башкортостан.

Осмотр пациента и анализ ИПРА; выбор конструкции ортеза с составлением заключения медико-технической комиссии; проведение лечения общей и сопутствующей патологии организма, комплекса реабилитационных мероприятий для подготовки к ортезированию (при необходимости, в зависимости от вида ортезирования); врачебный контроль за ходом оказания услуг по ортезированию и врачебный контроль качества ортезирования с учетом корригирующей патологии должны быть выполнены Исполнителем на территории Республики Башкортостан при наличии лицензии (выписки из реестра лицензий) на осуществление медицинской деятельности на организацию и выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Выполнение работ осуществляется при наличии направлений Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Срок выполнения работ: с 01.01.2025 по 31.07.2025 (включительно) должно быть выполнено 100 % общего объема работ.

Срок обеспечения Получателя изделием, изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением Получателя и предназначенного исключительно для личного использования, не может превышать 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю.

Исполнитель гарантирует, что изделия передаются свободными от прав третьих лиц и не являются предметом залога, ареста или иного обременения.