Техническое задание.

Объект закупки: Поставка в 2024 году противопролежневых матрацев (полиуретановых и гелевых) и противопролежневых подушек полиуретановых в целях социального обеспечения  лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / Наименование, код КТРУ | Наименование Товара / Номер вида (ТСР)* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиеничес-кие или фармацевти-ческие прочие, 22.19.71.190 / Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала, 22.19.71.190-00000006 | Противопролежневый матрац полиуретановый, 10-01-01 | Назначение | для профилактики пролежней, создания комфорта и устойчивого положения для тела, длительно находящихся на постельном режиме |  |
|  |  |  | Наполнитель | Вязко-эластичный упругий пенополиуретан (100% объема) |  |
|  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |
|  |  |  | Длина |  | - не менее 1800 мм. |
|  |  |  | Ширина |  | - не менее 800 мм. |
|  |  |  | Высота |  | - не менее 70 мм. |
|  |  |  | Допустимая нагрузка |  | - не менее 110 кг. |
|  |  |  | - В комплект поставки входит: | - - матрац противопролежневый; - - съемный чехол; - - паспорт (инструкция) на русском языке; - - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |
| 2 | Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиеничес-кие или фармацевти-ческие прочие, 22.19.71.190 / Матрас противопролежневый с наполнителем из пеноматериала, 22.19.71.190-00000006 | Противопролежневый матрац полиуретановый, 10-01-01 | Назначение | для профилактики пролежней, создания комфорта и устойчивого положения для тела, длительно находящихся на постельном режиме |  |
|  |  |  | Наполнитель | Вязко-эластичный упругий пенополиуретан (100% объема) |  |
|  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |
|  |  |  | Длина |  | - не менее 1800 мм. |
|  |  |  | Ширина |  | - не менее 800 мм. |
|  |  |  | Высота |  | - не менее 70 мм. |
|  |  |  | Допустимая нагрузка |  | - не менее 110 кг. |
|  |  |  | - В комплект поставки входит: | - - матрац противопролежневый; - - съемный чехол; - - паспорт (инструкция) на русском языке; - - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |
| 3 | Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиеничес-кие или фармацевти-ческие прочие, 22.19.71.190 / Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем, 22.19.71.190-00000005 | Противопро лежневый матрац гелевый, 10-01-02 | Назначение | для профилактики пролежней у больных, длительно находящихся на постельном режиме и подверженных риску развития трофических нарушений в местах соприкосновения кожи с постельным бельем |  |
|  |  |  | Наполнитель | гелевый компонент |  |
|  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |
|  |  |  | Длина |  | - не менее 1800 мм. |
|  |  |  | Ширина |  | - не менее 800 мм. |
|  |  |  | Высота |  | - не менее 70 мм. |
|  |  |  | Допустимая нагрузка |  | - не менее 110 кг. |
|  |  |  | - В комплект поставки входит: | - - матрац противопролежневый; - - съемный чехол; - - паспорт (инструкция) на русском языке; - - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |
| 4 | Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиеничес-кие или фармацевти-ческие прочие, 22.19.71.190 / Матрас противопролежневый с гелевым наполнителем, 22.19.71.190-00000005 | Противопро лежневый матрац гелевый, 10-01-02 | Назначение | для профилактики пролежней у больных, длительно находящихся на постельном режиме и подверженных риску развития трофических нарушений в местах соприкосновения кожи с постельным бельем |  |
|  |  |  | Наполнитель | гелевый компонент |  |
|  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |
|  |  |  | Длина |  | - не менее 1800 мм. |
|  |  |  | Ширина |  | - не менее 800 мм. |
|  |  |  | Высота |  | - не менее 70 мм. |
|  |  |  | Допустимая нагрузка |  | - не менее 110 кг. |
|  |  |  | - В комплект поставки входит: | - - матрац противопролежневый; - - съемный чехол; - - паспорт (инструкция) на русском языке; - - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |
| 5 | Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие, 22.19.71.190 / Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала, 22.19.71.190-00000003 | Противо-пролежневая подушка полиуретановая, 10-02-01 | Назначение | специальная подушка, которая предназначена для уменьшения нагрузки на мягкие ткани в зонах контакта поверхности подушки с телом человека, для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней |  |
|  |  |  | Наполнитель | вязко-эластичный упругий пенополиуретан (100% объема) |  |
|  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |
|  |  |  | Длина |  | не менее 380 мм. |
|  |  |  | Ширина |  | не менее 380 мм. |
|  |  |  | Высота |  | не менее 40 мм. |
|  |  |  | Допустимая нагрузка |  | не менее 100 кг. |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - подушка; -съемный чехол; - паспорт (инструкция) изделия на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |
| 6 | Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), гигиенические или фармацевтические прочие, 22.19.71.190 / Подушка для сиденья с наполнителем из пеноматериала, 22.19.71.190-00000003 | Противо-пролежневая подушка полиуретановая, 10-02-01 | Назначение | специальная подушка, которая предназначена для уменьшения нагрузки на мягкие ткани в зонах контакта поверхности подушки с телом человека, для обеспечения комфорта и предотвращения возникновения пролежней |  |
|  |  |  | Наполнитель | вязко-эластичный упругий пенополиуретан (100% объема) |  |
|  |  |  | Съемный чехол | из водонепроницаемой ткани, устойчивой к санитарной обработке, с антискользящим эффектом |  |
|  |  |  | Длина |  | не менее 380 мм. |
|  |  |  | Ширина |  | не менее 380 мм. |
|  |  |  | Высота |  | не менее 40 мм. |
|  |  |  | Допустимая нагрузка |  | не менее 100 кг. |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - подушка; -съемный чехол; - паспорт (инструкция) изделия на русском языке; - гарантийный талон на сервисное обслуживание изделия. |  |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 3 лет.

**Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в соответствии с п.2 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ: функциональные, технические и качественные характеристики товаров обусловлены потребностью Заказчика.

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Место поставки

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, указанного в пункте 1.1. Контракта, право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документов /уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Срок поставки

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара по 22 ноября 2024 года.