Описание объекта закупки

(Техническое  задание)

Объект закупки: Поставка в 2024 году опор для самоподнимания в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области.

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 / КТРУ | Наименование Товара, номер вида ТСР* | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 / Опора в кровать веревочная 32.50.22.129-00002083 | Опора в кровать веревочная, 6-05-01 | Описание | Приспособление для поднимания пользователя, из положения «лежа», в положение «сидя» посредством поочередного перехватывания горизонтальных реек |  | 240 |
|  |  |  | Материал горизонтальных реек | Твердые материалы, закрепленные в веревочный каркас | Из металла или дерева или пластмассы |  |
|  |  |  | Метод крепления | Над кроватью и к спинке кровати |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Многоступенчатая | Не менее 5 перекладин |  |
|  |  |  | Длина |  | Не менее 1500 мм |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 2 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 / Опора в кровать металлическая, 32.50.22.129-00002082 | Опора в кровать металлическая, 6-05-02 | Описание | Приспособление для облегчения изменения положения тела пользователя в кровати, а также обеспечения подъема с кровати |  | 107 |
|  |  |  | Материал опоры | Металлическая |  |  |
|  |  |  | Штанга с подвесным поручнем | Регулируемая по высоте и углу поворота |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Переносная, напольная, разборная |  |  |
|  |  |  | Высота рамы опоры |  | Не менее 1500 мм |  |
|  |  |  | Ширина рамы опоры |  | Не более 715 мм |  |
|  |  |  | Длина основания |  | Не более 1350 мм |  |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 100 кг |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| 3 | Приспособления ортопедические прочие, 32.50.22.129 / Опора в кровать металлическая, 32.50.22.129-00002082 | Опора в кровать металлическая, 6-05-02 | Описание | Приспособление для облегчения изменения положения тела пользователя в кровати, а также обеспечения подъема с кровати |  | 3 |
|  |  |  | Материал опоры | Металлическая |  |  |
|  |  |  | Штанга с подвесным поручнем | Регулируемая по высоте и углу поворота |  |  |
|  |  |  | Конструкция | Переносная, напольная, разборная |  |  |
|  |  |  | Высота рамы опоры |  | Не менее 1500 мм |  |
|  |  |  | Ширина рамы опоры |  | Не более 715 мм |  |
|  |  |  | Длина основания |  | Не более 1350 мм |  |
|  |  |  | Грузоподъемность |  | Не менее 100 кг |  |
|  |  |  | В комплект поставки входит: | - инструкция по применению и сборке (на русском языке); - гарантийный талон. |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 350 |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р». Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» и составляет не менее 2-х лет.

Гарантии качества

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении, в ремонте, не был восстановлен или осуществлена замена основных частей Товара, не были восстановлены потребительские свойства), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны или книжки (руководства пользователя), дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах или книжках (руководства пользователя), указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 (рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 5 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Опора – вспомогательное техническое средство, предназначенное для позиционной терапии инвалидов в процессе комплексной реабилитации, для обучения навыкам вертикального положения, для отработки правильного стереотипа рецепторного движения, для создания правильного симметричного положения инвалида и удерживания равновесия в положении сидя.

Опоры должны удовлетворять требованиям эргономики и технической эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых это устройство предназначено.

Опоры должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» и ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования».

Опорные детали не должны иметь следов остаточной деформации, искривлений, растрескивания, признаков снижения прочности (устойчивости) или других свидетельств (признаков) дефектов.

Опоры должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части опор, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности опоры должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов. Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Металлические части должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями (п. 4.6.4 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, применяемые для изготовления опор, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также не должны воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали опор при его нормальной эксплуатации 
(п. 4.6.2 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения.

Маркировка опор должна соответствовать требованиям п. 11.1.1 ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», стандартов и технических условий на эти изделия. Маркировка должна содержать:

- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;

- идентификационный (серийный/заводской) номер;

- месяц и год изготовления изделия;

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя.

Упаковка опор должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п 4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Транспортирование опор должно осуществляться крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Срок поставки Товара

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 30 ноября 2024 года.

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Челябинская область) право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи»;

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.