Приложение № 3

к извещению о проведении

открытого конкурса в

электронной форме

| Описание объекта закупки и основные условия исполнения контракта. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта закупки | Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения в 2025 году |  |
| Срок и место выполнения работ | Срок действия контракта: контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 09.01.2025 г. и действует по 30.09.2025 г. Работы выполняются в срок, не превышающий 35 календарных дней с момента обращения Получателем с направлением к Исполнителю. Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя на территории г. Саратова и Саратовской области (снятие мерок, индивидуальных слепков, изготовление Изделий, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, выдачу готового изделия Получателям). - При необходимости (по заявке Получателя) – снятие мерок, индивидуальных слепков, примерка (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделием, передача готового изделия – по месту жительства Получателя или в пунктах на территории г. Саратова и Саратовской области. |  |
| Порядок выполнения работ | Исполнитель обязан выполнить своими силами работы, включающие в себя: снятие мерок, индивидуальных слепков с Получателей, изготовление Изделий, примерку (при необходимости повторные примерки), обучение пользованию изделиями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59542-2021, передачу готового изделия Получателям, с оформлением необходимой документации. В рамках исполнения контракта Исполнитель обязан: - Осуществлять прием Получателей при представлении ими документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя и направления Заказчика. - Выполнить работы по обеспечению инвалидов Изделиями по индивидуальным размерам Получателей, выдать Изделия, гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия. В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских и сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия. - Осуществлять прием по вопросам, касающимся изготовления и выдачи Изделий, гарантийного ремонта Изделий, в пункте приема, расположенном на территории г. Саратова и Саратовской области, а при необходимости – по месту фактического проживания (нахождения) Получателя на территории г. Саратова и Саратовской области. Давать справки Получателям по вопросам, связанным с изготовлением Изделий. - При передаче результатов Работ Получателям оформить Акт приема – передачи Изделия, который подписывается Исполнителем и Получателем с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Исполнителя, один — у Получателя. - Информировать Получателей о гарантийном сроке Изделия, гарантийном ремонте в соответствии с ГОСТами и ТУ, по которым изготовлено Изделие. Информация о гарантийном сроке Изделия указывается в Акте приема-передачи Изделия. - Предоставлять гарантию на выполненные Работы в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества результата Работ распространяется на все составляющие результата Работ. - Обеспечить наличие сервисной службы для выполнения работ по техническому сопровождению Изделия (техническому обслуживанию, гарантийному и постгарантийному ремонту и утилизации). Помещения сервисной службы для приема Получателей должны соответствовать санитарным правилам СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». - По итогам исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произвести итоговую сверку расчетов и подписать Акт сверки расчетов, после чего составить Акт приемки результатов исполнения Контракта и представить его Заказчику. - Вести журнал телефонных звонков Получателям из реестра, выданного Заказчиком, с пометкой о дате и времени звонка, результате звонка и выборе Получателями способа, места, даты и времени получения Изделия. - Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения Изделий. - При необходимости предоставить Заказчику по его требованию журнал телефонных звонков в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса. При выдаче Изделия Получателю оформлять Акт приема-передачи Изделия, который подписывается Поставщиком и Получателем, с обязательным отражением в Акте приема-передачи Изделия реквизитов документа, удостоверяющего личность Получателя либо его законного представителя, а также документа, подтверждающего полномочия представителя. |  |
| Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки |  |  |
| Наименование Изделия | Технические и функциональные характеристики Изделия | Кол-во, шт. |
| Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 1 шт.) из слоистого пластика на основе литьевых смол, листового термопласта. Протез предназначен для принятия душа, водных процедур. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление облегченное, с использованием полимерного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с высоким противоскользящим эффектом, обеспечивающим сцепление с поверхностью с использование специального покрытия. Все комплектующие водостойкие, антикоррозийным покрытием. Тип протеза: для купания (специальный). | 2 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи (пробных приемных гильз 1 шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Крепление с использованием влагозащищенного пояса, бандажа или вакуумного клапана. Коленный модуль полицентрический, замковый. Все механизмы коленного модуля должны быть защищены от коррозии возможности использования в пресной и морской воде. Стопа должна быть защищена от воздействия пресной и морской воды. На подошвенной части стопы должен быть протектор для избежания проскальзывания при контакте с мокрой поверхностью. Конструкция стопы неразборная. Все комплектующие водостойкие, с антикоррозийным покрытием, должны соответствовать весу инвалида. Тип протеза: для купания (специальный). | 14 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые, ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол (приемных пробных гильз 1 шт. из термопласта). Вкладные гильзы из вспененных материалов; крепление, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием полимерного чехла или наколенника, манжетки на бедро, пояса. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа шарнирная для инвалидов с низким и средним уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | 3 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая модульная, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку из слоистого пластика на основе литьевых смол, (приемных пробных гильз 2 шт. из термопласта). Крепление с использованием силиконового чехла с мембраной, замком, или за счет формы приемной гильзы с вкладным чехлом из вспененных материалов, наколенником, манжеткой на бедро, пояса в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа углепластиковая, шарнирная для инвалидов среднего и повышенного уровня двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | 2 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по слепку с культи с учетом антропометрических данных инвалида, материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, (пробных приемных гильз 1). В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные, из вспененных материалов или без них. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида вакуумное, бандажное, с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль полицентрический, замковый или беззамковый, в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида, c механизмом торможения, отключающимся при переходе на передний отдел стопы. Стопа шарнирная для инвалидов низкого и среднего уровня активности Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | 6 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Тип косметической облицовки - мягкая полиуретановая, модульная телесного цвета со ступенчатым отверстием. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи (количество пробных приемных гильз 2 шт.), материал приемной гильзы (постоянной) слоистый пластик на основе литьевых смол, термопласта. В качестве вкладного элемента применяется вкладной силиконовый чехол. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей инвалида с использованием вакуумной мембраны, замка для силиконового чехла, бандажом, кожаных полуфабрикатов. Коленный модуль с пневматическим управлением фазы переноса, обеспечивающий безопасную ходьбу по любой поверхности, регулированием фаз сгибания-разгибания, наличие поворотного устройства. Стопа углепластиковая, шарнирная для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Тип протеза: постоянный, чехлы шерстяные. | 6 |

Требования к качеству Изделия

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации.

Готовое изделие должно соответствовать:

Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология", ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ Р 56137-2021 «Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов верхних и нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления», ГОСТ Р 53871-2021 «Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей», ГОСТ Р 59542-2021 «Реабилитационные мероприятия. Услуги по обучению пользованию протезом нижней конечности».

- Требования к техническим характеристикам

Работы по обеспечению получателей протезами нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с Получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях компенсации ограничений их жизнедеятельности.

При изготовлении протезов нижних конечностей должны использоваться различные материалы и комплектующие, с учетом патологии конкретного Получателя.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия, при его нормальной эксплуатации; Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к маркировке, упаковке и отгрузке товара

Изделия должны быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Поставщик гарантирует, что на момент поставки Получателю целостность упаковки не будет нарушена.

Доставка Изделия будет осуществляться транспортом Поставщика, позволяющим сохранить его качественные характеристики в период транспортировки.

Сроки предоставления гарантии качества

- Исполнитель гарантирует, что Изделия, выдаваемые в соответствии с условиями настоящего Контракта, являются новыми, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового Изделия и его продолжительность составляет не менее 12 месяцев.

- В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Изделия при его должной эксплуатации несоответствия качества Изделия (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнитель обеспечивает гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществляет замену Изделия на аналогичное Изделие надлежащего качества.

- Исполнитель обеспечивает возможность приемки Изделия на гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания получателя с последующей доставкой Изделия до получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

- Исполнитель обязан осуществлять гарантийный ремонт Изделий за счет собственных средств в период гарантийного срока в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня обращения Получателя.

- Расходы на проезд Получателя для ремонта Изделия до истечения его гарантийного срока возмещаются за счет средств Исполнителя.

- Если Изделие выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Исполнителем.