Техническое задание

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2024 году в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Наименование и код товара, работы, услуги ОКПД2 | Наименование работ / Номер вида (ТСР) изделий* | Функциональные, технические и качественные характеристики изготавливаемых изделий** | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, 8-01-02 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): косметическая оболочка, заполненная композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти | шт. |
| 2 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического, 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 3 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического, 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 4 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического, 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 5 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического, 8-01-03 | Протез предплечья косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 6 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического, 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Функциональные особенности: локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 7 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического, 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Функциональные особенности: локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 8 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического, 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Функциональные особенности: локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 9 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического, 8-01-04 | Протез плеча косметический индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть косметическая; Функциональные особенности: компенсация косметического (эстетического, анатомического) дефекта; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Функциональные особенности: локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 10 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, 8-02-01 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя или Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на предплечье или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. | шт. |
| 11 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти, 8-02-01 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на предплечье или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. | шт. |
| 12 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 13 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 14 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 15 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 16 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 17 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 18 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 19 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 20 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 21 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего, 8-02-02 | Протез предплечья рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 22 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 23 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 24 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 25 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 26 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 27 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 28 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая пассивная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 29 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего, 8-02-03 | Протез плеча рабочий индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемник для насадок; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): насадка рабочая активная; Функциональные особенности: выполнение трудовых операций или осуществление самообслуживания в быту или обеспечивает схват и удержание предметов или для занятий физкультурой и спортом, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Комплектность (детализация предназначения модуля): комплект рабочих насадок до 5 шт. или в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивной с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча или шины локтевого шарнира; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 30 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти активного (тягового), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти 8-03-01 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на предплечье или крепление индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. | шт. |
| 31 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* |  |
| 32 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 33 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 34 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел Функциональные особенности: лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 35 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 36 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или манжета на плечо или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 37 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 38 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья активного (тягового), 8-03-02 | Протез предплечья активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 39 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового), 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка или искусственная кисть активная, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле или лучезапястный узел с ротацией и вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире или шины локтевого шарнира или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 40 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового), 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире или шины локтевого шарнира или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 41 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового), 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или из силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире или шины локтевого шарнира или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 42 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча активного (тягового), 8-03-03 | Протез плеча активный (тяговый) индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть активная; Функциональные особенности: обеспечивает схват и удержание предметов; Комплектность: искусственная кисть активная и косметическая оболочка, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с ротацией или вращение в лучезапястном узле, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире или шины локтевого шарнира или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. Протез укомплектован набором чехлов, который необходим получателю на весь срок пользования изделием* | шт. |
| 43 | Протезы внешние 32.50.22.121 | Выполнение работ по изготовлению протеза после вычленения плеча функционально-косметического 8-05-02 | Протез после вычленения плеча функционально-косметического индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененных полимеров или из силикона или без неё, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Функциональные особенности: защита культи при болезненных и рубцово- измененных культях; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): искусственная кисть; Функциональные особенности: искусственная кисть косметическая и искусственная кисть шарнирная пассивная; Комплектность: косметическая оболочка и формообразующая кисти или искусственная кисть с косметической оболочкой, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): лучезапястный узел; Функциональные особенности: лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию или лучезапястный узел с пассивной ротацией, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): локтевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел активный с фиксацией в локтевом шарнире или локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией предплечья относительно плеча, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): плечевой узел; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): плечевой узел пассивный бесшарнирный или плечевой узел пассивный шарнирный, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): анатомическое крепление (за счет формы приемной гильзы - наплечника) или индивидуальное, в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя, на основании рекомендаций в ИПРа Получателя. | шт. |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н. Срок пользования изделиями устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

** Употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

Требования к результатам работ, к качеству и безопасности работ, маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия, техническим и функциональным характеристикам работ

Требования к результатам работ

Протезирование конечностей – процесс, заключающийся в проведении комплекса медицинских, технических, производственных и организационных мероприятий, направленных на  частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов верхних конечностей Получателей с помощью протезов конечностей. (п.2 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Протезы верхних конечностей– технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующие или имеющие врожденные дефекты верхние конечности и служащие для восполнения косметического и/или функционального дефектов. (п.7 раздел 2 (термины и определения) ГОСТ Р 51819-2022).

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технических средств реабилитации, а также инструкцию по применению (памятка по обращению с изделием).

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы верхних конечностей классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 18.

Требования к качеству и безопасности

Протезы изготовлены с учетом индивидуальных особенностей Получателей, из новых узлов протезов верхних конечностей, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе  которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Протезы соответствуют ГОСТ Р 56138-2021, ГОСТ Р 51632-2021, ГОСТ Р 57765-2021, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 (п.5.1.1  раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Протезы являются ремонтопригодными в течение срока службы (п.5.2.2  раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Материалы приемных гильз протезов, контактирующие с телом пользователей, соответствуют требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-10-2023 и ГОСТ Р 52770-2023 (п.5.6.2. раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Материалы приемных гильз обеспечивают установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов (п.5.6.5.  раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

Материалы приемных гильз не деформируются в процессе эксплуатации протезов (п.5.6.6.  раздел 5 ГОСТ Р 56138-2021).

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, материалы, узлы, полуфабрикаты для выполнения работ по изготовлению протезов для подтверждения соответствия имеют декларацию о соответствии.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Приемные гильзы и крепления изделий не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и образования наплывов мягких тканей, нарушения кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями (п.5.1.7 ГОСТ Р 57765-2021).

На поверхности металлических деталей нет трещин, царапин, прожогов, вмятин, забоев, расслоения материала, заусенцев и острых кромок (п.5.1.16 ГОСТ Р 57765-2021).

Протезы соответствуют эргономическим требованиям и требованиям эстетики, установленным в ГОСТ Р ИСО 22523-2007, подраздел 12.3, и ГОСТ Р 51632-2021 подраздел 4.6, с учетом специальных нужд пользователей, для которых эти протезы предназначены (п.5.4.1 ГОСТ Р 57765-2021).

Протезы являются ремонтопригодными в течение срока службы (п.5.5.3 ГОСТ Р 57765-2021).

Элементы прогтезов, контактирующие с телом человека, изготовлены из материалов, соответствующих требованиям биологической безопасности по ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2023, ГОСТ ISO 10993-10-2023, ГОСТ ISO 10993-12-2023 и требованиям санитарно-химической и токсикологической безопасности по ГОСТ Р 52770-2023 (п.5.6.2 ГОСТ Р 57765-2021).

Металлические детали изготовлены из коррозионно-стойких материалов или имеют защитные или защитно-декоративные покрытия по ГОСТ 9.301-86  (п.5.6.3 ГОСТ Р 57765-2021).

Материалы элементов, которые могут подвергаться воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота)  являются стойкими к воздействию этих жидкостей, согласно Методическим указаниям МУ 25.1-00.-86 (п.5.6.4 ГОСТ Р 57765-2021).

Протезы приспособлены (доступны) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов) и  выдерживают дезинфекцию и чистку простыми доступными  чистящими материалами и дезинфицирующими средствами без повреждений протеза (п.5.7.4 ГОСТ Р 57765-2021).

Комплект поставки изделий соответствует ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ Р 51632-2021 (п.5.8.1 ГОСТ Р 57765-2021).

Требования к маркировке, упаковке и транспортированию изготовленного изделия

Упаковка обеспечивает  защиту от воздействия  механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения (п.11.2.1 ГОСТ Р 50444-2020).

Каждое протезное или ортопедическое устройство, заявленное изготовителем как соответствующее требованиям одного или нескольких стандартов, перечисленных в 4.4.3, и/или технического(их) документа(ов), содержащего(их) данные 4.4.4, 4.4.5, имеет этикетку. На этикетке указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический (ие) документ(ы), а также условия нагружения и (или) уровни нагрузки, применяемые при испытаниях (п.13.2.1 ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Инструкция по применению протезного устройства, предоставляемая изготовителем вместе с устройством, имеет следующую информацию: - допустимые максимальные значения основных параметров нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, разрешенные для приложения к протезному устройству пользователям, для которых предназначено данное устройство (п. 13.3.1а ГОСТ Р ИСО 22523-2007).

Упаковка протезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5 ГОСТ Р 51632-2021).

Гарантия качества выполненных работ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Место выполнения работ: Российская Федерация.

Место приема заказа, снятия слепков, примерки, получения протезов верхних конечностей:

Челябинская область, г. Челябинск ___________________________________

(указывается конкретный адрес)*

а также, при необходимости, по месту жительства Получателя.

*заполняется на этапе заключения контракта по согласованию с участником открытого конкурса в электронной форме, с которым в соответствии с законом заключается контракт

Срок выполнения работ: не позднее 20 (двадцати ) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Срок передачи результата выполненных работ Получателю: не позднее 30 (тридцати) календарных дней, следующих за днем получения Подрядчиком Направления, выданного Заказчиком Получателю, но не позднее 27 ноября 2024 года (в зависимости от того, какая дата наступит ранее).