Описания объекта закупки – (техническое задание)

поставка технических средств реабилитации – тростей опорных различных модификаций в целях социального обеспечения граждан в 2024 году

Наименование товара

Трость – приспособление в виде стержня из металла, дерева, пластмассы для опоры при ходьбе с ручкой и упором на кисть. Трость обеспечивает увеличение площади опоры и вертикальной устойчивости пользователя, а также снижает нагрузку на поврежденную сторону. Способствует симметричности девиации тела при ходьбе.

Трости должны быть исправны в процессе эксплуатации при воздействии температуры, значения которой составляют от плюс 40 до минус 40 °С. Рукоятка должна быть заменяемой или легко очищаемой. Устройства регулировки высоты не должны саморазблокироваться при использовании трости. Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем. Телескопические элементы должны иметь свободный ход. Вертикальный просвет в центре основания трости, когда трость отрегулирована на минимальную высоту, должен быть не менее 120 мм. Несущие элементы конструкции, отлитые из пластичных материалов, должны быть изготовлены из первичных материалов. Если использованы материалы вторичной переработки, то элементы из этих материалов должны сохранять эквивалентную прочность в течение всего срока службы трости. Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, задиров, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. Материалы, применяемые для изготовления тростей, не должны изменять цвет кожи пользователя, одежды либо поверхности пола в процессе нормальной эксплуатации трости.

Требования к качеству товара

Вспомогательные средства для облегчения ходьбы пользователя – трости опорные различных модификаций должны соответствовать требованиям ГОСТ Трости опорные представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Подтверждением качества товара является: регистрационное удостоверение.

Требования к безопасности товара

Допускается использование материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение тростей.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению

В соответствии с законодательством Российской Федерации на изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Требования к месту, срокам и условиям поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара, в пунктах выдачи.

Срок поставки: до 25.11.2024.

Срок действия контракта: до 13.12.2024

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-01-01 | Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения (01.28.06.01.01) | Трость опорная, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. и не более 500 гр.; 2.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм; 3.Материал: металлическая. | 7 |
| 6-01-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.02) | 1.Трости опорные предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 2. Разные типоразмеры, регулировка под рост: 900 мм – 2050 мм. 3.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. И не более 500 гр. 4.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм 5.Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. 6.Наконечники тростей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения с поверхностью. 7.Трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения. | 1 341 |
| 6-01-02 | Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.29.06.01.02) | 1.Трости опорные предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 2. Разные типоразмеры, регулировка под рост: 900 мм – 2050 мм. 3.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. И не более 500 гр. 4.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм 5.Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. 6.Наконечники тростей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения с поверхностью. 7.Трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения. | 10 |
| 6-01-04 | Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.04) | 1.Трости опорные предназначены для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 2.Разные типоразмеры, регулировка под рост: 900 мм – 2050 мм. 3.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. И не более 500 гр. 4.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм 5.Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. 6.Наконечники тростей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения с поверхностью. 7.Трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения. | 1 |
| 6-01-05 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения (01.28.06.01.05) | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. и не более 500 гр.; 2.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм; 3.Материал: металлическая. | 1 |
| 6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.06) | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. и не более 500 гр.; 2.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм; 3.Материал: металлическая; 4.Трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения. | 20 |
| 6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.29.06.01.06) | Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. и не более 500 гр.; 2.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм; 3.Материал: металлическая; 4.Трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения. | 1 |
| 6-01-09 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения (01.28.06.01.09) | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 2.Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 3.Материал: металлические; 4.Макс. нагрузка: не более 150 кг. | 2 |
| 6-01-10 | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.10) | Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 2.Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 3.Материал: металлические; 4.Макс. нагрузка: не более 150 кг; 5.Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. | 26 |
| 6-01-12 | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.12) | Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 2.Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 3.Материал: металлические; 4.Макс. нагрузка: не более 150 кг; 5.Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. | 1 |
| 6-01-13 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения (01.28.06.01.13) | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 2.Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 3.Материал: металлические; 4.Макс. нагрузка: не более 150 кг. | 1 |
| 6-01-14 | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.14) | Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 2.Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 3.Материал: металлические; 4.Макс. нагрузка: не более 150 кг; 5.Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. | 3 |
| 6-01-17 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения (01.28.06.01.17) | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 2.Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 3.Материал: металлические; 4.Макс. нагрузка: не более 150 кг. | 3 |
| 6-01-18 | Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.18) | Трость 4-х опорная, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трости должны быть нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. 1. Разные типоразмеры, регулировка под рост: 1100 мм - 2050 мм; 2. Высота трости: не менее 450 мм не более 1010 мм; 3. Длина рукоятки: не менее 70 мм не более 110 мм; 4. Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 5. Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 6. Материал: металлические; 7. Макс. нагрузка: не более 150 кг; 8. Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. | 26 |
| 6-01-22 | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.01.22) | Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, предназначена для облегчения передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 1.Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 2.Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 3.Материал: металлические; 4.Макс. нагрузка: не более 150 кг; 5.Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. | 1 |
| 6-03-01 | Трость белая опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.03.01) | Трость белая опорная, предназначена для навигации и идентификации окружающей среды инвалидов с нарушением зрения и функций опорно-двигательного аппарата. 1.Разные типоразмеры: 900 мм – 2050 мм. 2.Вес трости опорной может быть не менее 250 гр. И не более 500 гр. 3.Ширина рукоятки должна быть не менее 25 мм и не более 50 мм 4.Поверхности всех деталей тростей не должны иметь заусенцев, острых кромок или выступов, могущих повредить одежду или причинить дискомфорт пользователю. 5.Наконечники тростей должны быть изготовлены из упругого, прочного материала, имеющего высокий коэффициент трения с поверхностью 6.Трости опорные должны быть снабжены устройством против скольжения 7.Трость должна быть выполнена в белом цвете со светоотражающими элементами. | 2 |
| 6-03-03 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения (01.28.06.03.03) | Трость белая опорная, предназначена для навигации и идентификации окружающей среды инвалидов с нарушением зрения и функций опорно-двигательного аппарата. Трости должны быть нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. 1. Разные типоразмеры, регулировка под рост: 1100 мм - 2050 мм; 2. Высота трости: не менее 450 мм не более 1010 мм; 3. Длина рукоятки: не менее 70 мм не более 110 мм; 4. Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 5. Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 6. Материал: металлические; 7. Макс. нагрузка: не более 150 кг. 8. Трость должна быть снабжена устройством противоскольжения. 9. Трость должна быть выполнена в белом цвете со светоотражающими элементами. | 25 |
| 6-03-04 | Трость белая опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения (01.28.06.03.04) | Трость белая опорная, предназначена для навигации и идентификации окружающей среды инвалидов с нарушением зрения и функций опорно-двигательного аппарата. Трости должны быть нескольких типоразмеров, благодаря механизму регулирования высоты. 1. Разные типоразмеры, регулировка под рост: 1100 мм - 2050 мм; 2. Высота трости: не менее 450 мм не более 1010 мм; 3. Длина рукоятки: не менее 70 мм не более 110 мм; 4. Ширина рукоятки: не менее 25 мм не более 50 мм; 5. Диаметр части наконечника: не менее 35 мм; 6. Материал: металлические; 7. Макс. нагрузка: не более 150 кг. 8.Трость должна быть выполнена в белом цвете со светоотражающими элементами. | 3 |
| ИТОГО |  |  | 1 474 |

*Приказ от 13.02.2018г. № 86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р.