Раздел 1. Описание объекта закупки

«Выполнение работ по обеспечению ортезами»

Максимальное значение цены контракта 1 000 000,00 руб.

| № п/п | Номер позиции КТРУ/Наименование изделия по КТРУ | Наименование изделия по классификации | Характеристики результата работ (изделия) | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.27 Аппарат на кисть | Аппарат ортопедический на кисть изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям. Аппарат состоит из гильзы и крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки получателя тср. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 2 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.28 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат ортопедический на кисть и лучезапястный сустав изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам кисти и лучезапястного сустава Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарнир представляет собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируется в приемную гильзу, состоит из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 3 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.29 Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат ортопедический на лучезапястный сустав изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам кисти и лучезапястного сустава Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический; композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 4 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.30 Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Гильзы аппарата на локтевой сустав изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Внутренняя форма гильзы соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности. Локтевой узел состоит из шарнира с цельными / составными шинами плеча и предплечья, замковый / беззамковый по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - листовой полиэтилен; - эластичные материалы; - листовой термопластик; Аппарат легко надевается и снимается, регулировка осуществляется ремнями с застежками “Велкро”, позволяющими с максимальным эффектом фиксировать аппарат. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала или из натурального волокна, съемный, обеспечивающий комфорт, с безаллергенными свойствами, не вызывающий раздражение, c возможностью санитарно-гигиенической обработки по индивидуальным медицинским показаниям . Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 5 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.31 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат ортопедический на кисть, лучезапястный и локтевой суставы изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильз плеча и предплечья, соединённых между собой локтевыми шарнирами, а также элементов крепления. Гильзы изготовлены по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Гильза предплечья выполнена с захватом кисти до пястно-фаланговых суставов, а гильза плеча – до верхней трети его, чтобы не препятствовать движениям пальцев и в плечевом суставе. В качестве элементов крепления аппарата на руке применены ленты с застёжкой «Велкро». Материалы гильз по индивидуальным медицинским показаниям могут быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы, -листовой полиэтилен. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический, композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 6 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.32 Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы | Аппарат ортопедический на лучезапястный и локтевой суставы изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат состоит из гильзы, шарниров, крепления. Гильзы изготавливаются по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности Получателя ТСР с верхней конечности Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Внутренняя форма гильз соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности. Локтевой узел состоит из шарнира с цельными / составными шинами плеча и предплечья, замковый / беззамковый по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы, -листовой полиэтилен; Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Крепление за счет анатомической формы аппарата и с помощью дополнительных застежек. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 7 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.35 Аппарат на плечевой сустав | Аппарат ортопедический на плечевой сустав изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Аппарат изготавливается в виде гильзы, охватывающей область плечевого сустава, обеспечивает фиксацию, коррекцию и разгрузку плечевого сустава. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам верхней конечности Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). В качестве элементов крепления аппарата на руке применены ленты с застёжкой «Велкро». Материалы гильз по индивидуальным медицинским показаниям могут быть: -листовой термопластик, -эластичные материалы, -листовой полиэтилен. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Шарниры представляют собой металлический, композитный каркас (в зависимости от потребности получателя), интегрируются в приемную гильзу, состоят из шин и подвижного сочленения модульного типа, функциональные характеристики подбираются индивидуально в зависимости от потребности получателя. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 8 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.36 Аппарат на всю руку | Аппарат ортопедический на всю руку, фиксирующий, разгружающий. Гильза на всю руку изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Гильзы облегченные. Шины по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 0,5; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 2,0 кг. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 9 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.44 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав, фиксирующий. Гильза на лучезапястный сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала (по назначению врача-ортопеда). Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша (по назначению врача ортопеда). Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6кг Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 10 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.45 Тутор на предплечье | Является изделием ортопедическим медицинского назначения. Тутор на предплечье изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки Получателя ТСР под контролем врача-ортопеда. Внутренняя форма гильзы соответствует индивидуальным параметрам конечности в приданном положении коррекции и не оказывает избыточного давления на ткани конечности. Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - листовой полиэтилен; - эластичные материалы. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала или из натурального волокна, съемный, обеспечивающий комфорт, с безаллергенными свойствами, не вызывающий раздражение, c возможностью санитарно-гигиенической обработки по индивидуальным медицинским показаниям. Тутор на предплечье легко надевается и снимается, регулировка осуществляется системой крепления ремнями с застежками “Велкро” в количестве - 3, позволяющей с максимальным эффектом фиксировать тутор на предплечье. Масса каждого тутора на предплечье, изготовленного для Получателя ТСР минимально возможна и обеспечивает необходимые эксплуатационные требования. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 11 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.46 Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав, фиксирующий. Гильза на локтевой сустав изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки Получателя ТСР по назначению врача-ортопеда. Материал гильзы - листовой термопластик, эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Вкладыш в гильзу из вспененного материала с безаллергенными свойствами, без вкладыша по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». По назначению – специальное. Количество примерок - одна. Масса: 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,16; 0,17; 0,18; 0,19; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5 кг Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 12 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.47 Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав изготавливается по индивидуальным медицинским показаниям и бланку индивидуального заказа. Тутор обеспечивает стабилизацию и контроль положения плечевого сустава, сконструирован в виде цельного изделия без шарнирных соединений. Тутор состоит из гильзы и крепления. Гильза изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы по индивидуальным медицинским показаниям может быть: - листовой полиэтилен; - эластичные материалы. Допускается вкладыш в гильзу из вспененного материала по индивидуальным медицинским показаниям. Крепление гильзы индивидуальное. Количество примерок одна. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |
| 13 | Отсутствует в КТРУ | 03.28.08.09.48 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку, фиксирующий. Гильза на всю руку изготовлена по индивидуальному слепку, по индивидуальным обмерам с руки Получателя ТСР (по назначению врача-ортопеда). Материал гильзы - листовой термопластик или эластичные материалы с безаллергенными свойствами материала по назначению врача-ортопеда. Крепление лентой «Велкро». Количество примерок - одна. Масса: 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8 кг; Показатель отклонения от номинального размера в изделии 5,0 мм. Конкретный вид и размеры ортеза устанавливается Подрядчиком индивидуально в соответствии с ортопедическим статусом Получателя и Направлением выданным Заказчиком. | Шт. |

Требования к функциональным характеристикам

Ортезы несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей, суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к качественным характеристикам

Ортезы соответствуют следующим    государственным    стандартам (ГОСТ), действующим    на территории Российской Федерации:

-ГОСТ ISO 10993-1-2021 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ. ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ

МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ ISO 10993-5-2023 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- ГОСТ ISO 10993-10-2023 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

-ГОСТ Р 52770-2023 ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

Система оценки биологического действия. Общие требования безопасности

- ГОСТ Р 51632-2021 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 ПРОТЕЗЫ КОНЕЧНОСТЕЙ И ОРТЕЗЫ НАРУЖНЫЕ

Требования к безопасности

Материалы, применяемые при изготовлении ортезов не содержат ядовитых (токсичных) компонентов; они разрешены к применению Минздравом России.

Обеспечение ортезами отвечает требованиям безопасности для пользователя.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке

Упаковка ортезов обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Изделия должны быть замаркированы знаком соответствия

(при наличии)

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий выполнения работ

Срок действия гарантийных обязательств: Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Получателем акта приема-передачи Товара (Изделия).

Гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Требуется обеспечение исполнения обязательств по предоставленной гарантии качества.

Обеспечение возможности ремонта осуществляется в соответствии с Законом 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Подрядчик обязан производить гарантийный ремонт или замену изделий, вышедших из строя до истечения гарантийного срока, за счет собственных средств, возмещать расходы за проезд Получателей, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделий до истечения его гарантийного срока за счет средств Подрядчика.