Раздел II. Описание объекта закупки.

Выполнение работ по обеспечению протезами в целях социального обеспечения.

| Наименование изделия Шифр | Функциональные характеристики изделия | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра для купания (тип 1) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: отсутствуют; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная; Противоскользящее покрытие. Коленный модуль Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Крепление Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенный; Отделочные косметические элементы – отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 2) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3-4; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза Вкладные элементы: вкладная гильза из силикона; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента); Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 3) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: отсутствуют; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности крепления: вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: отсутствует; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: отсутствует. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 4) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 5) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Вакуумный клапан; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая; разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 6) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания. Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля: замок полимерного чехла; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 7) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: отсутствуют; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенный; Отделочные косметические элементы – отсутствует. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 8) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) приемной гильзы: приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) вкладного элемента: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) коленного модуля протеза для купания: коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) коленного модуля протеза для купания: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности модуля (узла, элемента): влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 9) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности получателя: 1 – 2; Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Приемная гильза акриловая. Крепление протеза поясное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифленой подошвой. Стопа со средней степенью энергосбережения. Модуль коленный с высокой степенью устойчивости и ручным замком. Тип протеза по назначению: для купания. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 10) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная. Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: стопа; безшарнирная, влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности крепления: вакуумный клапан, индивидуальное, влагозащищенное Наименование разновидности отделочных косметических элементов отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 11) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 12) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Вкладные элементы отсутствуют; Стопа; Наименование разновидности (узла, элемента): стопа для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 13) | Уровень ампутации: средняя треть бедра, Состояние культи: малофункциональная, Уровень активности: 2-3, Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона, Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания, Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности крепления: замок полимерного чехла; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 14) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; 1состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 15) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности крепления: индивидуальное; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: 7жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 16) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: малафункциональная; Уровень активности: 3-4; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 2-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 17) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: отсутствует; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла элемента) крепления: вакуумный клапан, Индивидуально, Функциональные особенности: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 18) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра, Состояние культи: функциональная, Уровень активности: 1-2, Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; наименование разновидности крепления: вакуумный клапан; функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 19) | Уровень ампутации – нижняя треть бедра; Состояние культи – функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: замок полимерного чехла; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 20) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности крепления: вакуумный клапан, Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента) жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля узла: влагостойкая, разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 21) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: отсутствует; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля: стопа бесшарнирная, Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла элемента) крепления: вакуумный клапан, Индивидуальное, Функциональные особенности, Влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 22) | Уровень ампутации: средняя треть; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза; Стопа протеза для купания; Влагозащищенная, Противоскользящее покрытие; Коленный модуль; Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Влагозащищенный; Крепление; Вакуумный клапан, Индивидуальное, Влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 23) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) вакуумный клапан: индивидуальное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 24) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Конструктивные особенности модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля: вакуумный клапан; Индивидуальное; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 25) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы; Вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 26) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Влагозащищенная; Противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: Влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 27) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Функциональные особенности модуля стопы: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; коленный шарнир одноосный с ручным замком; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности крепления: вакуумный клапан; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 28) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: отсутствуют; Стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протез для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): крепление, вакуумный клапан, индивидуальное; Функциональные особенности; Влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 29) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из акрила; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Функциональные особенности модуля стопы: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; коленный шарнир одноосный с ручным замком; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление: крепление протеза поясное; Наименование разновидности крепления: замок полимерного чехла; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 30) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности (узла, элемента): влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 31) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененных материалов; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 32) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Наименование модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с гидравлическим управлением; Функциональные особенности: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): индивидуальное; Функциональные особенности: Влагозащищенное; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 33) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 34) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла элемента): Приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модуля, узла): Вкладная гильза из силикона; Стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные элементы: Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 35) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Стопа Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Коленный модуль Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Крепление Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан Функциональные особенности: влагозащищенное. Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 36) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Конструктивные особенности (узла, элемента): жесткая; Вкладные элементы отсутствуют; Стопа Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная; противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности (узла, элемента): вакуумный клапан; индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 37) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль протеза для купания Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 38) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 39) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) приемной гильзы: приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) вкладного элемента: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) коленного модуля протеза для купания: коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента) коленного модуля протеза для купания: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности модуля (узла, элемента): влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 40) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: отсутствует; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла элемента) крепления: вакуумный клапан, Индивидуальное, Функциональные особенности: Влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 41) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2 -3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 2-3 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 42) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: не функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 43) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 44) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности модуля: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: противоскользящее покрытие; Наименование разновидности модуля: коленный модуль; Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Конструктивные особенности модуля: вакуумный клапан; Индивидуальное; Приемная гильза индивидуальная (две пробные гильзы). Крепление протеза поясное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу Получателя. Комплектующие протеза влагостойкие. Стопа с рифленой подошвой. Стопа со средней степенью энергосбережения. Модульный полицентрический коленный шарнир с высокой степенью устойчивости и ручным коленным замком. Тип протеза по назначению: для купания. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 45) | Уровень ампутации: верхняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2 -3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности Стопа безшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: Индивидуальное; Функциональные особенности: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 46) | Уровень ампутации: средняя треть бедра. Состояние культи: малофункциональная. Уровень активности: 1-2. Наименование разновидности модуля: приемная гильза. Конструктивные особенности модуля: комбинированная: несущая жесткая, внутренняя полужесткая. Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера. Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания. Функциональные особенности: влагозащищенная, противоскользящее покрытие. Наименование разновидности модуля: коленный модуль протеза для купания. Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности. Функциональные особенности: влагозащищенный. Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление. Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан. Функциональные особенности: влагозащищенное. Наименование разновидности модуля отделочных косметических элементов: жесткая облицовка. Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая, разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 47) | Уровень ампутации: нижняя треть бедра Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 3; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 3-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 48) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: вкладная гильза из силикона; стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента); Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа из композиционных материалов (энергосберегающая); Функциональные особенности: влагозащищенная; Коленный модуль протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): замок полимерного чехла; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 49) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль протеза для купания Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан Наименование разновидности отделочных косметических элементов: мягкая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная.. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 50) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Конструктивные особенности модуля: комбинированная: несущая жесткая, внутренняя полужесткая; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая, разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 51) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля: приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из силикона; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с гидравлическим управлением для 1-2 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности крепления: вакуумный клапан; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 52) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 1-2; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Наименование разновидности вкладных элементов: вкладная гильза из вспененного полимера; Наименование разновидности модуля стопы: стопа протеза для купания; Конструктивные особенности стопы: стопа бесшарнирная; Функциональные особенности модуля стопы: влагозащищенная; Наименование разновидности коленного модуля: коленный модуль протеза для купания; Конструктивные особенности коленного модуля: коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля: влагозащищенный; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Наименование разновидности крепления: индивидуальное; Функциональные особенности крепления: влагозащищенное; Наименование разновидности отделочных косметических элементов: жесткая облицовка; Конструктивные особенности отделочных косметических элементов: влагостойкая. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 53) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: малофункциональная; Уровень активности: 1-2; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вкладная гильза из вспененного полимера; Стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): стопа протеза для купания; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): стопа бесшарнирная; Функциональные особенности: влагозащищенная; Противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности: влагозащищенный; Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): вакуумный клапан; Функциональные особенности: влагозащищенное; Отделочные косметические элементы: Наименование разновидности модуля (узла, элемента): жесткая облицовка; Конструктивные особенности модуля (узла, элемента): влагостойкая, разъемная. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 54) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень активности: 2-3; Приемная гильза; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): приемная гильза; Вкладные элементы: Наименование разновидности модудя (узла, элемента): вкладная гильза из силикона; Стопа; Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы: стопа протеза для купания; Функциональные особенности: влагозащищенная; Противоскользящее покрытие; Коленный модуль протеза для купания; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): коленный модуль; Конструктивные особенности коленного модуля (узла, элемента): коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; Функциональные особенности коленного модуля (узла, элемента): отсутствуют Крепление; Наименование разновидности модуля (узла, элемента): крепление; Конструктивные особенности модуля (узла элемента) крепления: замок полимерного чехла; Индивидуальное, Функциональные особенности: влагозащищенное. Наименование разновидности отделочных косметических элементов: отсутствуют. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 55) | Приемная гильза индивидуальная. Крепление протеза поясное. Влагостойкое. Стопа с рифленой подошвой, со средней степенью энергосбережения. Модульный полицентрический коленный шарнир с высокой степенью устойчивости и ручным коленным замком. | штука | 1 |
| Протез бедра для купания (тип 56) | Уровень ампутации: средняя треть бедра; Состояние культи: функциональная; Уровень двигательной активности 1 – 2. Приемная гильза: индивидуальная. Материал гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Эластичное крепление. Регулировочно - соединительное устройство соответствует весу Получателя. Комплектующие протеза влагостойкие, стопа с рифленой подошвой. Стопа со средней степенью энергосбережения. Модуль коленный полицентрический с высокой степенью устойчивости и ручным коленным замком. Тип протеза по назначению: для купания. | штука | 1 |

Подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке