Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: Выполнение работ для социального обеспечения техническими средствами реабилитации в 2025 году – протезами нижних конечностей.

Место выполнения работ: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня получения Исполнителем от Заказчика реестра получателей изделий, которым выданы направления на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями, но не позднее 30.08.2025

Условия выполнения работ:

- выполнение работ по обеспечению Получателей должно осуществляться при наличии направления, выданного Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия должны осуществляться с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя;

- с целью создания оптимальных условий для разработки тактики протезирования, определения рациональной конструкции протеза, дальнейшей его подгонки на этапе примерки и последующего обучения ходьбе на протезе при необходимости первичное, сложное и атипичное протезирование осуществляется в стационарных условиях (пребывание в стационаре – за счет Исполнителя);

- в цену контракта включаются все расходы по изготовлению, закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному обслуживанию, доставке изготовленных изделий Получателям.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель должен обеспечить:

- ведение журнала телефонных звонков Получателей;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам обеспечения протезно-ортопедическими изделиями;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование Получателей о дате, времени и месте выдачи;

- информирование Заказчика не позднее дня, следующего за датой выдачи изделия о невозможности предоставления протезно-ортопедического изделия Получателю, либо об отказе от получения;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения протезно-ортопедического изделия по месту нахождения пунктов выдачи;

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля обеспечения Исполнитель должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику фотоотчет или видеоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Для связи с пунктом выдачи должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей изделия Получателю Исполнитель должен предоставить протезно – ортопедические изделия Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки изделий Заказчика.

Перед подписанием Акта проверки выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения пунктов выдачи протезно-ортопедических изделий.

Доставка протезно-ортопедических изделий Получателям осуществляется после подписания Акта проверки выполненных работ.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам выполнения работ по изготовлению:

Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза протеза должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в ней культи пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом. Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части. Постоянный протез конечности предназначается для применения после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Приемные гильзы и крепления протезов не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в Российской Федерации.

Узлы протезов должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей», ГОСТ Р 53869-2021 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

В состав протезов нижних конечностей должны входить сопутствующие изделия.

В комплект протезов нижних конечностей входят:

- ключ протезный — 1 шт.;

- чехол шерстяной — 2 шт.;

- чехол хлопчатобумажный — 2 шт.,

- оболочка трикотажная к протезам с облицовкой из пенополиуретана – 1 шт.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий в целях восстановления или компенсации утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций и соответствовать ГОСТ Р 59542-2021 «Услуги по обучения пользованию протезом нижней конечности».

Декларация о соответствии этой продукции принимается при наличии у изготовителя (продавца) протокола исследований (испытаний) и измерений, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре), или при наличии у изготовителя сертификата системы качества, выданного органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке.

Требования к результатам работы:

Работы по обеспечению Получателей протезами считаются исполненными, если у Получателя полностью или частично восстановлена опорная, двигательная или иные функции организма, созданы условия для предупреждения развития деформации и благоприятного течения болезни и Получатель прошел курс обучения пользования протезом.

Протезы должны плотно охватывать сегменты конечности, не вызывая болевых ощущений, не оказывая давления на костные выступы и не нарушая кровообращения конечности. Должны допускать свободное надевание на пораженную конечность.

Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к качеству работ, гарантия качества и к сроку предоставления гарантий качества:

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате использования в обычных условиях.

Использование изделий не должно создавать угрозы для жизни и здоровья потребителей, окружающей среды. Использование изделий не должно причинять вред имуществу пользователя при его эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию на следующие виды протезов:

протезы бедра, голени, стопы с мягким приемником – 7 месяцев;

протезы бедра, голени деревянные – 8 месяцев;

протезы бедра, голени металлические – 9 месяцев;

протезы бедра, голени и после вычленения бедра с облицовкой из пенополиуретана – 7 месяцев;

протезы голени пластмассовые – 7 месяцев;

протезы голени с вакуумной системой крепления, для купания и мягким вкладышем с молекулами серебра – 12 месяцев. В течение этого срока Исполнитель производит замену или ремонт изделий бесплатно. При выдаче изделия получателю предоставляется гарантийный талон, для осуществления гарантийного обслуживания изделия в период действия гарантийного срока.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия Получателю в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение протезов на нижние конечности должно осуществляться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| №п/п | Наименование протеза | Технические характеристик |
| --- | --- | --- |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. (гидравлическое управление) Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление протеза индивидуальное, вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа, влагозащищённое. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль с гидравлическим управлением, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. (гидравлическое управление) Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление протеза индивидуальное, вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа, влагозащищённое. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль с гидравлическим управлением, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. (гидравлическое управление) Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление протеза индивидуальное, вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа, влагозащищённое. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа протеза для купания из композиционных материалов (энергосберегающая), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль с гидравлическим управлением, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. (гидравлическое управление) Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление протеза индивидуальное, вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа, влагозащищённое. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа протеза для купания из композиционных материалов (энергосберегающая), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль с гидравлическим управлением, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. (механическое управление) Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление протеза с помощью замка полимерного чехла, влагозащищённое. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль механическим управлением, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-05) Протез бедра для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-05) Протез бедра для купания. (механическое управление) Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление протеза с помощью замка полимерного чехла, влагозащищённое. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку до 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Коленный модуль механическим управлением, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-04) Протез голени для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-04) Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальной, изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление с использованием бандажа наколенника силиконового и вакуумного клапана, влагозащищённое. Стопа протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, подошва стопы имеет рифленый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-04) Протез голени для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-04) Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление с использованием бандажа наколенника силиконового и вакуумного клапана, влагозащищённое. Стопа протеза для купания бесшарнирная, влагозащищенная, подошва стопы имеет рифленый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-04) Протез голени для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | 8-07-04) Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное, использованием бандажа-наколенника силиконового и замка полимерного чехла, влагозащищённое. Стопа изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-04) Протез голени для купания ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | 8-07-04) Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленной по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное, использованием бандажа-наколенника силиконового и замка полимерного чехла, влагозащищённое. Стопа изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая), влагозащищенная, с противоскользящим покрытием. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление вакуумное с использованием бандажа-наколенника силиконового. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление вакуумное с использованием бандажа-наколенника силиконового. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление с замком полимерного чехла. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая), гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-09) Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые, силоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из силикона. Крепление с замком полимерного чехла. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая), гидравлическая щиколотка с регулировкой флексий. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (механическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза за счет замка полимерного чехла, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль с механическим управлением. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (механическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза за счет замка полимерного чехла, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль с механическим управлением. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (гидравлическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль с гидравлическим управлением с наличием поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (гидравлическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль с гидравлическим управлением с наличием поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (гидравлическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль с гидравлическим управлением с наличием торсионного устройство или торсионно-демпферного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (гидравлическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа шарнирная или шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Коленный модуль с гидравлическим управлением с наличием торсионного устройство или торсионно-демпферного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (гидравлическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с гидравлическим управлением с наличием поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (гидравлическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из силикона или вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с гидравлическим управлением с наличием поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (пневматическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с пневматическим управлением с наличием поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |
|  | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ОКПД2 32.50.22.121 КТРУ отсутствует | (8-07-10) Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. (пневматическое управление) Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая. Приёмная гильза жесткая, индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененного полимера. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствует весу получателя. Стопа из композиционных материалов (энергосберегающая). Коленный модуль с пневматическим управлением с наличием поворотного устройства. Тип протеза по назначению: постоянный. |