Приложение 1

к Извещению об осуществлении закупки

Техническое задание (описание объекта закупки)

Поставка кресел-колясок для обеспечения в 2024 году

- Общие положения

  - Заказчик: ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д.27);

  - Поставщик: участник закупки, с которым заключается контракт;

  - Место поставки товара: по месту жительства Получателей на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области по следующим направлениям:

| № п/п | Районы доставки | Количество поставки, шт.* |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Хабаровск, Хабаровский р-он, р-он им. Лазо, Бикинский р-н | 20 |
| 2 | г. Комсомольск-на-Амуре, Советско-Гаванский р-н, Амурский р-он, рп. Охотск | 14 |
| 4 | г. Биробиджан | 1 |
|  | Всего | 35 |

* в ходе исполнения Государственного контракта распределение Товара по районам может быть изменено по независящим от воли Сторон причинам,

в том числе с учетом фактических обращений получателей

1.4. Срок поставки Товара до Получателя: с даты получения реестра Получателей от Государственного заказчика по 29.11.2024 включительно.

1.5. Календарный план поставки товара в субъект Российской Федерации: в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем заключения Контракта.

- Общие технические характеристики товара

  - Кресло-коляска – транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения с ограниченными двигательными возможностями, приводимое в движение мускульной силой пользователя или сопровождающего лица.

| № п/п | Наименование товара/ Код вида ТСР/КТРУ | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Требуемое значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Кол-во товара, штук |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-03 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000042 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 8 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 30 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* |  | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см без применения специальных инструментов опора подножки должна регулироваться по углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: -изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; -изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; -изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сидения 43 см Ширина сидения 45 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-03 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000040 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 46 и ≤ 51 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 65 и ≤ 102 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см без применения специальных инструментов опора подножки должна регулироваться по углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: -изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; -изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; -изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сидения 50 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 3 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-02-04 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см без применения специальных инструментов опора подножки должна регулироваться по углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: -изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; -изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; -изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сидения 40 см Ширина сидения 45 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-02-04 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000040 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 4 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 46 и ≤ 51 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 65 и ≤ 102 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами. Кресло-коляска должна быть укомплектована приводом для управления одной рукой, который может переставляться на левую или правую сторону в зависимости от рабочей стороны корпуса пользователя. В зависимости от того, на какую сторону установлен привод, правое или левое колесо должно быть снабжено двумя обручами малым и большим для толкания на колесе под рабочей рукой. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см без применения специальных инструментов опора подножки должна регулироваться по углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: -изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; -изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; -изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. В комплект поставки должно входить: -набор инструментов; -инструкция для пользователя (на русском языке); -гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сидения 48 см Ширина сидения 50 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-06 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000042 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 30 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, с подножками с регулируемым углом в коленном суставе, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой, Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. Подножки должны регулироваться по углу наклона в коленном суставе в не менее чем в 4-х положениях. Подножки должны быть оснащены специальными икроножными поддержками, изготовленными из вспененной резины и регулируемыми по глубине в не менее чем 3-х положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сиденья 43 см Ширина сиденья 45 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 6 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножек) комнатная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-01-06 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000040 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 5 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 46 и ≤ 51 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 65 и ≤ 102 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, с подножками с регулируемым углом в коленном суставе, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой, Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. Подножки должны регулироваться по углу наклона в коленном суставе в не менее чем в 4-х положениях. Подножки должны быть оснащены специальными икроножными поддержками, изготовленными из вспененной резины и регулируемыми по глубине в не менее чем 3-х положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сиденья 50 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 7 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-02-07 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45,5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, с подножками с регулируемым углом в коленом суставе, оснащенная набором инструментов, антиопрокидывающим устройством и насосом, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. Подножки должны регулироваться по углу наклона в коленном суставе в не менее чем в 4-х положениях. Подножки должны быть оснащены специальными икроножными поддержками, изготовленными из вспененной резины и регулируемыми по глубине в не менее чем 3-х положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сиденья 43 см Ширина сиденья 45 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 8 | Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла наклона подножки (подножки) прогулочная (для инвалидов и детей инвалидов) 7-02-07 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000040 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 46 и ≤ 51 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 65 и ≤ 102 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, с подножками с регулируемым углом в коленом суставе, оснащенная набором инструментов, антиопрокидывающим устройством и насосом, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем на ± 5 см. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 48 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10°. Подножки должны регулироваться по углу наклона в коленном суставе в не менее чем в 4-х положениях. Подножки должны быть оснащены специальными икроножными поддержками, изготовленными из вспененной резины и регулируемыми по глубине в не менее чем 3-х положениях. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сиденья 48 см Ширина сиденья 50 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 9 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-01-05 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000042 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 30 и ≤ 77 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Комнатная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30° и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сиденья 40 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 10 | Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) 7-02-06 Кресло-коляска механическая 30.92.20.000-00000041 | Конструкция | - | Складная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 1 |
|  |  | Максимальная ширина сиденья | Сантиметр | ≥ 39 и ≤ 45.5 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Максимальный вес пациента | Килограмм | ≥ 100 и ≤ 135 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  | Назначение | - | Прогулочная | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Наличие подголовника | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Откидная спинка | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Регулировка угла наклона подножки | - | Да | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Рычажный привод | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Тип управления | - | Пациентом | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Фиксация туловища | - | Нет | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  | Дополнительные функциональные и технические характеристики товара* | - | Кресло-коляска для инвалидов с ручным прогулочная, с регулируемой по углу наклона спинкой не менее чем до 30°, оснащенная набором инструмента и антиопрокидывающим устройством, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях улицы на дорогах с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 47,5 см. Кресло-коляска должна иметь возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее чем до 30° и фиксироваться не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/-1 см и углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска должна быть укомплектована страховочным устройством от опрокидывания. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 19 кг. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Ширина сиденья 45 см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

* дополнительные функциональные и технические характеристики товара установлены исходя из цели проведения закупки – получение реабилитационного эффекта для инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

- Требования к качеству и безопасности товара:

Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар является новым, и не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Товар должен соответствовать требованиям следующих стандартов:

- Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования» (разд. 6, 7);

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51083-2021 «Кресла-коляски с ручным приводом. Общие технические условия»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Материалы, применяемые для изготовления указанных технических средств реабилитации, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которыми контактируют те или иные детали технического средства реабилитации при их нормальной эксплуатации. Все материалы должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Эргономика кресло-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресло-коляски должна обеспечивать комфортное положение пользователя в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании; должна быть оборудована системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения или полную остановку кресла-коляски.

Товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- Требования к маркировке, упаковке, отгрузке товара:

На каждую единицу товара должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и его товарный вид. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение кресел-колясок должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий на кресла-коляски конкретных типов.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная  документация.

На каждой кресле-коляске должна быть нанесена маркировка, содержащая:

-наименование и адрес производителя кресла-коляски;

-обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски обозначение типа (модели) кресла коляски (в зависимости от модификации);

-артикул модификации кресла коляски;

-серийный номер данного кресла-коляски;

-дата выпуск (месяц, год).

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

- Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества:

При передаче Товара Получателям Поставщик предоставляет гарантийные талоны, дающие Получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание Товара. В гарантийных талонах указываются адреса и режим работы пунктов приема Получателей Товара (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания поставляемого по Контракту Товара.

Гарантийный срок Товара составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением). Установленный срок не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации Товара.

Срок пользования Товаром должен соответствовать сроку, установленному Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 05 марта 2021 года № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Товара при его должной эксплуатации несоответствия качества Товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Товара на аналогичный Товар надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Товара не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Государственного заказчика).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Государственного заказчика).

При передаче Получателем Товара на гарантийный ремонт или для замены Поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного Товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки Товара на гарантийный ремонт (если Товар подлежит гарантийному ремонту) или для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой Товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.