Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для социального обеспечения в 2025 году

Краткая характеристика работ, объема выполняемых работ

Предмет конкурса.

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для социального обеспечения в 2025 году.

Работы по изготовлению 10 протезов.

Место, сроки, условия выполнения работ.

Место выполнения работ: Воронеж, Воронежская область.

Срок выполнения работ: до 01.06.2025, но не более 60-ти календарных дней со дня обращения получателя к Исполнителю (при наличии направления Заказчика) или не более 60-ти календарных дней со дня получения Исполнителем списка (реестра) получателя, которому Заказчик выдал направление на протезирование.

Срок действия контракта : до 01.07.2025.

Условия выполнения работ: - выполнение работ для социального обеспечения (далее Получателей), осуществляется при наличии направления, выданного Заказчиком;

- при необходимости прием заказа на изготовление протеза или протезно-ортопедического изделия, примерка и доставка готового изделия осуществляются с выездом представителей Исполнителя по месту жительства Получателя за счет Исполнителя.

Условия оплаты.

Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя по факту выполнения работ, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке и предоставления надлежащим образом оформленных финансовых и отчетных документов.

Требования к сроку предоставления гарантий качества:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию и составляет 12 месяцев.

В течение этого срока Исполнитель обязан производить замену или ремонт изделий бесплатно.

Срок эксплуатации устанавливается со дня выдачи готового изделия получателям в соответствии с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05 марта 2021г. №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Работы по социальному обеспечению протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или неблагоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Технические требования.

Протезы изготавливаются с учетом анатомических дефектов нижних конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемные гильзы и крепления протезов не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями. Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, являются  разрешенными к применению Минздравом России.

Узлы протезов стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи).

Протезы конечностей классифицированы в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Протез конечности соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

На протезы нижних конечностей представляются заверенные копии декларации о соответствии (при наличии).

На протезы нижних конечностей представляются заверенные копии регистрационных удостоверений, подтверждающих в соответствии с Правилами государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416, факт государственной регистрации медицинского изделия (при наличии).

Протезы нижних конечностей отвечают: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-10-2023 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2023 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50267.0-92 «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности».

С целью контроля выдачи товара Исполнитель должен по запросу Заказчика предоставить фотоотчет передачи протеза Получателю, либо зафиксировать факт отказа застрахованного лица от ПОИ.

В состав протезов нижних конечностей должны входить сопутствующие изделия.

Общие технические требования», в комплект протезов входят:

- чехол шерстяной — 4 шт.;

- чехол хлопчатобумажный — 4 шт.;

Упаковка протезов и протезно-ортопедических изделий обеспечивает защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

При согласовании способа, места и времени приема заказа, примерки и доставки готового изделия Получателю Исполнитель обязан вести журнал телефонных звонков Получателям. По запросу Заказчика Исполнитель представляет Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнал телефонных звонков.

Перед выдачей товара получателю Исполнитель представляет готовые изделия по адресу Заказчика для проверки на соответствие требованиям технического задания.

С целью контроля выдачи товара Исполнитель по запросу Заказчика и согласия Получателя предоставляет заказчику фотоотчет передачи протезно-ортопедических изделий Получателям.

Техническое задание

| Наименование изделия | Описание | Количество изготавливаемых протезов, шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) 03.29.08.07.09 ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Протез голени модульный в том числе при врожденном недоразвитии. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая; листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием с использованием наколенника, индивидуальное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Тип протеза по назначению: постоянный – 1шт. | 1 |
| Протез голени для купания (8-07-04) 03.29.08.07.04 (ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние) | Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепления протеза за счет формы приемной гильзы, и амортизационным наколенником из различных материалов. Стопа бесшарнирная, влагозащищенная, подошва стопы имеет рифленый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный -1шт. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (8-07-09) 03.29.08.07.09 ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (вакуумное крепление). Протез с полиуретановым чехлом на короткую и среднюю культю. Косметическая облицовка модульная из пенополиэтилена. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи получателя (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вакуумная система крепления протеза голени осуществляется с использованием вакуумного клапана и полимерного герметизирующего наколенника. Полуфабрикаты на нагрузку 125 кг. Стопа шарнирная с регулировочно-соединительным устройством. Тип протеза по назначению: постоянный – 1 шт. | 2 |
| Протез голени для купания (8-07-04) 03.29.08.07.04 (ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние) | Протез голени для купания. Приемная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (одна пробная гильза). Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепления протеза: бандаж-наколенник силиконовый. Стопа бесшарнирная, влагозащищенная, подошва стопы имеет рифленый профиль, обладает хорошей сцепляемостью с опорной поверхностью. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Комплектующие устойчивые к применению во влажной среде. Тип протеза по назначению: специальный – 1 шт. | 2 |
| Протез бедра для купания (8-07-05) 03.29.08.07.05 (Протез бедра для купания (ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние) | Протез бедра для купания. Без косметической облицовки. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Силиконовый чехол с двухточечным креплением для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа бесшарнирная влагозащищенная. Коленный модуль с механическим управлением с замковым механизмом, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный – 1шт. | 1 |
| Протез бедра для купания (8-07-05) 03.29.08.07.05 (Протез бедра для купания (ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние) | Протез бедра для купания. Без косметической облицовки. Приёмная гильза индивидуальная, изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Крепление протеза вакуумное, дополнительное крепление за счет бандажа. Силиконовый чехол с двухточечным креплением для полимерных чехлов. Регулировочно-соединительные устройства рассчитаны на нагрузку 100 кг, материал влагозащищенный. Стопа бесшарнирная влагозащищенная. Коленный модуль с механическим управлением, без фиксатора, влагозащищенный. Тип протеза по назначению: специальный -1 шт. | 1 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ( 8-07-10) 03.29.08.07.10 ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии (Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии, Протез бедра модульный с несущей приемной гильзой, индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика с промежуточной гильзой. Наличие поворотного регулировочно соединительного устройства, обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени. относительно гильзы с пневматическим многоосным коленным шарниром, с независимым бесступенчатым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания, с активным механизмом обеспечения подкосоустойчивости, отключающийся при переходе на передний отдел стопы. Стопа углепластиковая со средней степенью энергосбережения. . Для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности. Полуфабрикаты на нагрузку до 125 кг. Косметическая облицовка модульная пенополиуретановая. Крепление мышечно-вакуумное. Протез постоянный – 1шт. | 1 |
| Протез бедра для купания (8-07-05) 03.29.08.07.05 (Протез бедра для купания (ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние) | Протез бедра для купания (Протез бедра для купания, 1)Уровень ампутации: 1.1.2. средняя треть бедра; 2) Состояние культи: 1.2.1.Функциональная; 3) Уровень активности: 2-3 4) Вес пациента: 90 кг; 5) Протезирование повторное. 6) Наименование разновидности модуля - Приемная гильза; 7) Наименование разновидности вкладных элементов - Вкладная гильза из силикона; 8) Наименование разновидности модуля (узла, элемента) стопы - Стопа протеза для купания; 9) Наименование разновидности модуля (узла, элемента) - Коленный модуль; 10) Конструктивные особенности коленного модуля - Коленный модуль с механическим управлением для 1-4 уровня двигательной активности; 11) Функциональные особенности коленного модуля - Влагозащищенный; 12) Наименование разновидности модуля (узла, элемента): - Крепление; 13) Конструктивные особенности крепления: - вакуумный клапан, индивидуальное – 1шт. | 1 |
| ИТОГО |  | 10 |