##### Приложение № 1

##### к Извещению о проведении электронного аукциона

Техническое задание (описание объекта)

Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения

| Наименование Изделия (по 86 н)/ Наименование по КТРУ | КТРУ/ОКПД2 | Характеристика товара, работы, услуги |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности, углепластиковая |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности, углепластиковая |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности, углепластиковая |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи. |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым пневматическим регулированием фаз сгибания-разгибания |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности, углепластиковая |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием. |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием. |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности, углепластиковая |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический с «геометрическим замком» с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания, с замком, отключающимся при переходе на передний отдел стопы, с упругим подгибанием |
|  |  | Стопа | высокого уровня активности, углепластиковая |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | из дерева, изготовленная по типоразмерам, шаблонам с культи |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: -поясное, с использованием кожаных полуфабрикатов; -вакуумно-мышечное; -с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | полицентрический или моноцентрический, замковый или беззамковый |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121 | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Гильза | индивидуальная, изготовленная по слепку с культи: - из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; - из кожи. С металлическими шинами, с движением (или без движения) в коленном и голеностопном шарнирах |
|  |  | Крепление протеза | с использованием кожаных полуфабрикатов |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез при вычленении бедра модульный | 32.50.22.121 | Протез | при вычленении в тазобедренном суставе модульный |
|  |  | Косметическая облицовка | мягкая |
|  |  | Постоянная несущая гильза (корсет) | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза (корсета) | с использованием кожаных полуфабрикатов. Протез с замком или без замка в тазобедренном и коленном шарнире |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: - вакуумно-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Коленный шарнир | водостойкий, укомплектованный фиксатором |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный. |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Коленный шарнир | водостойкий, укомплектованный фиксатором |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный. |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Уровень активности | 2-3 |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная |
|  |  | Коленный модуль | с гидравлическим управлением, водостойкий |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Уровень активности | 1-2 |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная, изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Коленный модуль | с гидравлическим управлением, водостойкий |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Отделочные косметические элементы | жесткая влагостойкая облицовка |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Уровень активности | 1-2 |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная, изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Коленный модуль | с гидравлическим управлением, водостойкий |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Уровень активности | 1-2 |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная, изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Коленный шарнир | Водостойкий, укомплектованный фиксатором |
|  |  | Покрытие | противоскользящее |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Уровень активности | 1-2 |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная |
|  |  | Коленный шарнир | водостойкий, укомплектованный фиксатором |
|  |  | Крепление протеза | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей: - вакуумно-мышечное; - с использованием поддерживающего бандажа |
|  |  | Отделочные косметические элементы | жесткая влагостойкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателей |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез бедра для купания | 32.50.22.121 | Уровень активности | 3-4 |
|  |  | Гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Стопа | с защитой от проскальзывания, влагозащищенная, изготовлена из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Коленный модуль | с гидравлическим управлением, водостойкий |
|  |  | Крепление протеза | с помощью силиконового чехла |

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ объем закупки, то есть количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ и оказанию услуг невозможно определить.

Протез должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Выполнение работ предусматривают индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Приемные гильзы и крепления протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протеза должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования.

Срок поставки товара (выполнения работ, оказание услуг): Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 25 ноября 2024 года в течение 40 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 40 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 25 ноября 2024 года.

Место поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): РФ

Требования к порядку поставки (при наличии): Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.

Требование к гарантийному сроку: Исполнитель гарантирует, что Изделия, переданные Получателю, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна не менее 12 месяцев после подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.