Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки № 88-ЭА

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 33 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» (Техническое задание)

Наименование объекта закупки: выполнение в 2025 году работ по обеспечению техническими средствами реабилитации – ортопедической обувью сложной.

Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика.

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30.11.2025 г.

Срок обеспечения инвалида техническим средством (изделием), изготавливаемым по индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенным исключительно для личного использования, в рамках Контракта, заключенного с организацией, в которую выдано направление, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 года № 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" не может превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию.

Требования к качеству работ, техническим и функциональным характеристикам работ, гарантии качества

Правовое регулирование гарантийных обязательств при выполнении работ осуществляется ст.ст. 722, 724 ГК РФ.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – закон «О защите прав потребителей»).

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации. Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Подрядчика при нормальном использовании в обычных условиях. Сырьё и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Изделия должны соответствовать требованиям типового технологического процесса и образцам-эталонам, утвержденным медико-технической комиссией Подрядчика, а также требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 54407-2020;

- ГОСТ Р 57761-2023;

- ГОСТ Р 55638-2021;

- ГОСТ Р 57890-2020;

- ГОСТ Р 59452-2021.

Изделия должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов.

Изделия должны быть новыми Изделиями, Изделиями, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства.

Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи обуви потребителю или начала сезона. Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока предприятие-изготовитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине потребителя.

Должны быть в наличии сертификаты соответствия или декларации о соответствии системе Госстандарт Российской Федерации, в случае, если на изготавливаемые изделия в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо оформление указанных документов.

Изделия должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания акта сдачи-приемки работ получателем имеет величину не менее срока пользования, утвержденного приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

| № п/п | Вид и наименование изделия по классификатору (утв. приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н) (ед. изм.) | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9-01-03. Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей. Обувь на протез (ботинки, полуботинки, туфли, сапожки, полусапожки). Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся протезами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена в соответствии с параметрами искусственной стопы протеза получателя. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. | 30 дней |
| 2 | 9-01-04. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты). Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы получателя. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. |  |
| 3 | 9-01-04. Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, для школьников-мальчиков, девичья, мальчиковая (ботинки, полуботинки, туфли, сандалеты). Обувь должна быть предназначена для детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы получателя. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. |  |
| 4 | 9-02-03. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь должна быть предназначена для взрослых, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы получателя. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. |  |
| 5 | 9-02-03. Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной малодетская, дошкольная, для школьников-девочек, для школьников-мальчиков, девичья, мальчиковая (сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки). Обувь должна быть предназначена для детей, пользующихся аппаратами нижних конечностей. Обувь должна быть изготовлена по индивидуальным размерам и обчерку стопы получателя. Обувь должна быть выполнена из натуральных материалов. |  |
| 6 | 9-01-06. Вкладной башмачок (штука) | Вкладной башмачок должен быть предназначен для протезирования получателей, имеющих дефекты стопы – ампутационные и врожденные по типу культи стопы. Вкладной башмачок должен восполнять отсутствующий сегмент стопы и способствовать восстановлению нарушенной функции нижней конечности и должен быть предназначен для эксплуатации в обуви. Вкладной башмачок должен изготавливаться по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка культи стопы и голени. Вкладной башмачок должен включать специальные ортопедические детали (искусственный носок, при необходимости искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, жесткий клапан, жесткий задник, при необходимости круговой берц, жесткая пластина по следу). Вкладной башмачок должен быть выполнен из натуральных материалов. |  |
| 7 | 9-01-06. Вкладной башмачок (штука) | Вкладной башмачок должен быть предназначен для протезирования получателей, имеющих дефекты стопы – ампутационные и врожденные по типу культи стопы. Вкладной башмачок должен восполнять отсутствующий сегмент стопы и способствовать восстановлению нарушенной функции нижней конечности и должен быть предназначен для эксплуатации в обуви. Вкладной башмачок должен изготавливаться по индивидуальной колодке, полученной на основе слепка культи стопы и голени. Вкладной башмачок должен включать специальные ортопедические детали (искусственный носок, при необходимости искусственный передний отдел стопы, межстелечный слой, жесткий клапан, жесткий задник, при необходимости круговой берц, жесткая пластина по следу). Вкладной башмачок должен быть выполнен из натуральных материалов. |  |

Подрядчик не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Контракта обязан письменно предоставить Заказчику информацию об адресе и графике работы пункта выдачи в г. Владимире, контактных номерах телефонов Подрядчика для связи Заказчика и инвалидов или их представителей с Подрядчиком.

На момент заключения Контракта Подрядчик должен предоставить Заказчику в письменной форме информацию о должностном лице Подрядчика, которое уполномочено на подписание контракта с Заказчиком (ФИО, должность, реквизиты документа, на основании которого действует должностное лицо Подрядчика, уполномоченное на подписание контракта с Заказчиком; в случае, если лицо действует по доверенности, предоставить копию доверенности).