Приложение II

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(Технические требования)

- Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению технических средств реабилитации - протезов верхних конечностей в 2025 году

- Сроки выполнения работ: по 15 декабря 2025 года.

- Место выполнения работ: г. город Новосибирск и Новосибирская область по адресу, указанному Исполнителем (Подрядчиком)

- ОКПД2: 32.50.22.121 Протезы внешние

КТРУ: отсутствует

| № п/п | ОКПД2-КТРУ | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во усл. ед. | Характеристики поставляемого товара по КТРУ | В соответствии с требованиями п.1 ч.1 ст. 33 Закона 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В связи с тем, что характеристика в КТРУ отсутствует, заказчиком установлены дополнительные характеристики, а именно: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 32.50.22.121 | Протез предплечья рабочий | шт. | 1 | отсутствуют | Протез предплечья рабочий с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов с целью крепления протеза на культе и/или защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях, или без нее (в зависимости от анатомических особенностей культи Получателя). Насадка рабочая для протеза предплечья должна быть пассивная или активная (в зависимости от потребности Получателя) для обеспечения схвата и удержания предметов и/или выполнения трудовых операций, и/или осуществление самообслуживания в быту. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. в зависимости от потребности Получателя. Крепление анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или через манжету на плечо. |
| 2 | 32.50.22.121 | Протез предплечья косметический | шт. | 1 | отсутствуют | Протез предплечья косметический с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из вспененных материалов с целью защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях, или без нее (в зависимости от анатомических особенностей культи Получателя). Искусственная кисть косметическая должна быть предназначена для компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта (косметическая оболочка и формообразующая кисти). Должен иметься лучезапястный узел с пассивной ротацией или лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или через манжету на плечо. |
| 3 | 32.50.22.121 | Протез предплечья косметический | шт. | 1 | отсутствуют | Протез предплечья косметический с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона. Искусственная кисть косметическая должна быть предназначена для компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта (косметическая оболочка и формообразующая кисти). Должен иметься лучезапястный узел с пассивной ротацией или лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или через замок полимерного чехла. |
| 4 | 32.50.22.121 | Протез предплечья активный (тяговый) | шт. | 1 | отсутствуют | Протез предплечья активный (тяговый) с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов с целью крепления протеза на культе и/или защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях, или без нее (в зависимости от анатомических особенностей культи Получателя). Искусственная кисть активная. В комплект должны входить: искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Должен иметься лучезапястный узел с пассивной ротацией или лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы), с помощью манжеты на плечо или индивидуальное (в зависимости от потребности Получателя). |
| 5 | 32.50.22.121 | Протез предплечья активный (тяговый) | шт. | 1 | отсутствуют | Протез предплечья активный (тяговый) с индивидуально изготовленной приемной гильзой предназначен для компенсации врожденных и ампутационных дефектов предплечья, при сохранении локтевого сустава у взрослых и детей, начиная с 2-х летнего возраста. Вкладные элементы отсутствуют. Искусственная кисть активная. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. Без косметической оболочки. Должен иметься лучезапястный узел не обеспечивающий ротацию. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы), с помощью манжеты на плечо или индивидуальное (в зависимости от потребности Получателя). |
| 6 | 32.50.22.121 | Протез плеча рабочий | шт. | 1 | отсутствуют | Протез плеча рабочий с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов с целью защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях, или без нее (в зависимости от анатомических особенностей культи Получателя). Насадка рабочая для протеза плеча должна быть пассивная или активная (в зависимости от потребности Получателя) для обеспечения схвата и удержания предметов и/или выполнения трудовых операций, и/или осуществление самообслуживания в быту. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. в зависимости от потребности Получателя. должен иметься локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное в зависимости от потребности Получателя. |
| 7 | 32.50.22.121 | Протез плеча рабочий | шт. | 1 | отсутствуют | Протез плеча рабочий с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов с целью защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях, или без нее (в зависимости от анатомических особенностей культи Получателя). Насадка рабочая для протеза плеча должна быть пассивная или активная (в зависимости от потребности Получателя) для обеспечения схвата и удержания предметов и/или выполнения трудовых операций, и/или осуществление самообслуживания в быту. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. в зависимости от потребности Получателя. Должен иметься локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире и ротацией относительно плеча или шины локтевого шарнира (в зависимости от потребности Получателя). Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное в зависимости от потребности Получателя. |
| 8 | 32.50.22.121 | Протез плеча косметический | шт. | 1 | отсутствуют | Протез плеча косметический с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов с целью защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях, или без нее (в зависимости от анатомических особенностей культи Получателя). Искусственная кисть косметическая должна быть предназначена для компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта (косметическая оболочка и формообразующая кисти). Должен иметься лучезапястный узел с пассивной ротацией или узел, не обеспечивающий ротацию (в зависимости от потребности Получателя), локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное в зависимости от потребности Получателя. |
| 9 | 32.50.22.121 | Протез плеча активный (тяговый) | шт. | 1 | отсутствуют | Протез плеча активный (тяговый) с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Вкладная гильза должна быть из силикона или вспененных материалов с целью крепления протеза на культе и/или защиты культи при болезненных и рубцово-измененных культях, или без нее (в зависимости от анатомических особенностей культи Получателя). Искусственная кисть активная. Должен обеспечивать схват и удержание предметов. В комплект должны входить: искусственная кисть активная и косметическая оболочка. Должен иметься лучезапястный узел с ротацией или лучезапястный узел, не обеспечивающий ротацию (в зависимости от потребности Получателя), локтевой узел пассивный с фиксацией в локтевом шарнире или шины локтевого шарнира (в зависимости от потребности Получателя). Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное в зависимости от потребности Получателя. |
| 10 | 32.50.22.121 | Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | шт. | 1 | отсутствуют | Протез кисти рабочий с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Насадка рабочая для протеза кисти должна быть пассивная или активная (в зависимости от потребности Получателя) для обеспечения схвата и удержания предметов и/или выполнения трудовых операций, и/или осуществление самообслуживания в быту. Комплектность (детализация предназначения модуля): отвертка, зубило, молоток, ножницы, насадка для письма, для рисования, для глажки вещей, столовые приборы для приема пищи и т.д. в зависимости от потребности Получателя. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или через манжету на предплечье (в зависимости от потребности Получателя). |
| 11 | 32.50.22.121 | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | шт. | 1 | отсутствуют | Протез кисти косметический с индивидуально изготовленной приемной гильзой. Кисть косметическая должна быть предназначена для компенсации косметического (эстетического, анатомического) дефекта. Косметическая оболочка должна быть заполнена композиционным материалом, внутри которого сформирована приемная полость, соответствующая параметрам пользователя. В комплект должны входить: косметическая оболочка и формообразующая кисти. |
| 12 | 32.50.22.121 | Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | шт. | 1 | отсутствуют | Протез кисти активный (тяговый) с индивидуально изготовленной приемной гильзой при полном или частичном отсутствии пальцев у взрослых и детей, начиная с 2-х летнего возраста. Искусственная кисть активная должна обеспечивать схват и удержание предметов. В комплект должны входить: искусственная кисть активная, без косметической оболочки. Крепление должно быть анатомическое (за счет формы приемной гильзы) или индивидуальное в зависимости от потребности Получателя. |

Протезы верхних конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или полностью отсутствующую, или имеющую врожденные дефекты верхнюю конечность и служащие для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации.

Прием Получателей по всем вопросам изготовления и выдачи изделий, выполнения гарантийного ремонта изделий должен проводиться по месту нахождения пунктов приема и гарантийного обслуживания, организованных Подрядчиком на территории субъекта Российской Федерации (Новосибирской области) с момента заключения государственного контракта.

При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

- Требования к качеству и безопасности работ

- Изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, не иметь механических повреждений, загрязнений.

# Протезы должны быть классифицированы и соответствовать  требованиям ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 51632-2021 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, а также ГОСТ Р 51819-2022 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения.

- Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства изделия должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 "Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов".

- Выполнение работ должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача. Протезы должны изготавливаться с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого пациента, при этом в каждом конкретном случае необходимо максимально учитывать физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус, профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

- При выполнении указанных работ должен быть осуществлен контроль по примерке и обеспечению инвалида указанным средством реабилитации. Инвалид не должен испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушение кровообращения.

- Изделия должны быть изготовлены из материалов, разрешенных к применению органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) и обеспечивающих безопасность и функциональное назначение изделий, не вызывающих аллергических реакций, устойчивых к воздействию растворителей при гигиенической обработке.

- С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- - приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- - косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части;

- - функционально-косметический протез конечности (активный протез конечности) должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей его части с одновременным обеспечением восстановления некоторых функций утраченной конечности, приводимый в действие определенным движением человека;

- - рабочий протез конечности предназначается для выполнения специализированных бытовых и рабочих операций.

- Изделия должны быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота, мочи), не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании.

- Металлические части протезов должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

- Проведение работ должно осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии или сертификатов соответствия, если действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие указанных документов.

Требования к упаковке, маркировке и отгрузке изделий

Упаковка должна обеспечивать защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка изделия к месту нахождения инвалида должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Хранение изделий должно проводиться на складе при температуре от 15 до 25°С, относительная влажность воздуха от 5 до 80 %.

Хранение протезов должно проводиться в мягких чехлах из бязи в подвешенном состоянии, а протезов из слоистого пластика – на слепках и чехлах.

Требования к результатам работ

Работы следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества

выполнения работ

Изделия должны иметь установленный изготовителем срок службы с момента передачи получателю не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями» от 05.03.2021 №107н.

Гарантийный срок на изделия 1 год, на протезы кисти косметические, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти - не менее 3 месяцев. В течение этого срока Подрядчик должен производить замену или ремонт изделий бесплатно. Срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) либо замены Изделия с момента получения от Заказчика соответствующего уведомления не должен превышать 30 рабочих дней. Обязательно наличие гарантийных документов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока, с указанием адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Описание объекта закупки производится на основании национальных стандартов, в соответствии с рекомендациями в программе реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (далее – ПРП), разработанной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, и являющейся обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, классификацией технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых лицу, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утверждаемой приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. (на момент подготовки сведений для внесения в план-график закупок описание товара в КТРУ отсутствует).

Использование требований (показателей, условных обозначений и терминологии), не установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и о стандартизации, обусловлено потребностью заказчика в обеспечении получателей техническими средствами реабилитации, которые максимально удовлетворят интересы получателей и в наибольшей степени будут способствовать устранению стойких ограничений жизнедеятельности инвалидов, компенсации способностей к выполнению различных видов деятельности, а также необходимостью определения заказчиком соответствия предлагаемого к поставке товара (выполняемой работы) данным потребностям.