- Приложение № 1

к Извещению о проведении электронного аукциона

Объект закупки: Выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

| Наименование Изделия (по 86 н)/ Наименование по КТРУ | КТРУ/ ОКПД2/КОЗ | Характеристика товара, работы, услуги |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.04 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | протеза для купания |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Функциональные особенности | влагозащищенная |
|  |  | Покрытие | противоскользящее |
|  |  | Уровень активности | низкий |
|  |  | Крепление | бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.04 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладная гильза | из вспененного полимера |
|  |  | Стопа | протеза для купания |
|  |  | Функциональные особенности: | влагозащищенная |
|  |  | Покрытие | противоскользящее |
|  |  | Уровень активности | низкий |
|  |  | Крепление | бандаж-наколенник силиконовый |
|  |  | Наименование разновидности отделочных косметических элементов | жесткая облицовка |
|  |  | Конструктивные особенности отделочных косметических элементов | разъемная |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.04 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | протеза для купания |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Функциональные особенности | влагозащищенная |
|  |  | Покрытие | противоскользящее |
|  |  | Уровень активности | средний |
|  |  | Крепление | бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.04 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | протеза для купания |
|  |  | Конструктивные особенности модуля | стопа из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Функциональные особенности: | влагозащищенная |
|  |  | Покрытие | противоскользящее |
|  |  | Уровень активности | высокий |
|  |  | Крепление | бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла |
|  |  | Наименование разновидности отделочных косметических элементов | жесткая облицовка |
|  |  | Конструктивные особенности отделочных косметических элементов | разъемная |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.04 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | гильза из вспененных материалов |
|  |  | Стопа | протеза для купания |
|  |  | Функциональные особенности | влагозащищенная |
|  |  | Покрытие | противоскользящее |
|  |  | Крепление | бандаж-наколенник силиконовый |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез голени для купания | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.04 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | протеза для купания |
|  |  | Функциональные особенности | влагозащищенная |
|  |  | Покрытие | противоскользящее |
|  |  | Крепление | бандаж-наколенник силиконовый и замок полимерного чехла |
|  |  | Тип протеза по назначению | специальный |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.06 | Постоянная гильза | изготовлена по индивидуальному слепку с культи или по типоразмерам, шаблонам: - из кожи, -из дерева |
|  |  | Крепление | - за счёт формы приёмной гильзы, без использования дополнительных элементов; - с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра и кожаных полуфабрикатов (при необходимости) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Стопа | - деревянно-фильцевая, с голеностопным шарниром, подвижным в саггитальной плоскости; - шарнирная полиуретановая, монолитная |
|  |  | Отделочные косметические элементы | (при необходимости) мягкая полиуретановая (поролон) |
|  |  | Покрытие облицовки | чулки перлоновые ортопедические |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Уровень активности | низкий |
|  |  | Крепление | замок полимерного чехла |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Крепление | замок полимерного чехла |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладная приёмная гильза | из вспененных материалов |
|  |  | Стопа | из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Уровень активности | низкий |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладная приёмная гильза | из вспененных материалов |
|  |  | Стопа | низкого уровня активности |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Уровень активности | средний |
|  |  | Крепление | замок полимерного чехла |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Крепление | замок полимерного чехла |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладная приёмная гильза | из вспененных материалов |
|  |  | Стопа | из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Уровень активности | средний |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладная приёмная гильза | из вспененных материалов |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Уровень активности | высокий |
|  |  | Крепление | замок полимерного чехла |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладная приёмная гильза | из вспененных материалов |
|  |  | Стопа | из композиционных материалов (энергосберегающая |
|  |  | Уровень активности | высокий |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Крепление | (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей) с помощью: - замка для полимерных чехлов; - силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана |
|  |  | Стопа | с гидравлической щиколоткой |
|  |  | Уровень активности | высокий |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.28.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Крепление | (в зависимости от анатомо-функциональных возможностей) с помощью: - замка для полимерных чехлов; - силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана |
|  |  | Стопа | с гидравлической щиколоткой, из композиционных материалов (энергосберегающая) |
|  |  | Уровень активности | высокий |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.29.08.07.06 | Постоянная гильза | изготовлена по индивидуальному слепку с культи или по типоразмерам, шаблонам: из кожи |
|  |  | Крепление | с использованием гильзы (манжеты с шинами) бедра и кожаных полуфабрикатов (при необходимости) |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Стопа | - шарнирная полиуретановая, монолитная |
|  |  | Отделочные косметические элементы | (при необходимости) мягкая полиуретановая (поролон) |
|  |  | Покрытие облицовки | чулки перлоновые/силоновые ортопедические |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.29.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладная приёмная гильза | из вспененных материалов |
|  |  | Стопа | Шарнирная/бесшарнирная, полиуретановая, монолитная |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -кожаных полуфабрикатов; -гильзы бедра (манжеты с шинами); -наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.29.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый/ силиконовый |
|  |  | Стопа | с высокой степенью энергосбережения |
|  |  | Уровень активности | высокий |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -замка для полимерных чехлов; -с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | 32.50.22.121/ 03.29.08.07.09 | Постоянная гильза | из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, изготовленная по индивидуальному слепку с культи |
|  |  | Вкладные элементы | чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации |
|  |  | Стопа | среднего уровня активности, с гидравлической щиколоткой в комплекте с оболочкой 3-го поколения |
|  |  | Крепление | в зависимости от анатомо-функциональных возможностей получателей с использованием: -замка для полимерных чехлов; -с помощью силиконового чехла, наколенника и вакуумного клапана (или без вакуумного клапана) |
|  |  | Отделочные косметические элементы | мягкая облицовка |
|  |  | Регулировочно-соединительные устройства | соответствуют весу получателя |
|  |  | Тип протеза по назначению | постоянный |

В соответствии с ч. 24 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ объем закупки, то есть количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ и оказанию услуг невозможно определить.

Максимальное значение цены контракта 9 521 500 (Девять миллионов пятьсот двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 коп.

Протез изготавливается с учетом анатомических дефектов конечностей, индивидуально для каждого, при этом в каждом конкретном случае максимально учитывается физическое состояние, индивидуальные особенности, психологический статус, профессиональная и частная жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные значимые для целей реабилитации аспекты.

Работа по изготовлению протеза включает в себя комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов конечностей с помощью протеза.

Выполнение работ предусматривает индивидуальное изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение получателей пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

Приемные гильзы и крепления протеза не вызывают потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделием.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, разрешены к применению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Узлы протеза стойкие к воздействию физиологических растворов (пота, мочи). Металлические части протеза изготавливаются из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями. С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности изготовлена по индивидуальным параметрам и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Упаковка протезного устройства предназначена для обеспечения соответствующей защиты от повреждений, износа или загрязнения в течение хранения и транспортирования. При этом следует учитывать различные условия хранения и транспортирования.

Исполнитель гарантирует, что Изделия, переданные Получателю, надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Данная гарантия действительна не менее 12 месяцев после подписания Акта приема-передачи Изделия Получателем.

Срок поставки товара (выполнения работ, оказание услуг): Работы (передача Получателю результата выполненных работ) выполняются с момента заключения Контракта по 11 ноября 2025 года в течение 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, со дня получения от Заказчика Реестра получателей. В случае, если срок для исполнения обязанности по выполнению работ при получении реестра, составляет менее 60 календарных дней, а для Получателя, нуждающегося в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней, работы (передача результата выполненных работ) должны быть выполнены по 11 ноября 2025 года.

Место поставки товара (выполнение работ, оказание услуг): РФ

Требования к порядку поставки (при наличии): Непосредственно до начала выполнения работ предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи) посредством взаимодействия с Получателем, используя Реестр получателей, предоставленный Заказчиком.