Приложение № 1 к Извещению

Описание объекта закупки

Предмет контракта: Поставка технических средств реабилитации для социального обеспечения в 2025 году - кресла-стулья с санитарным оснащением.

Количество поставляемого товара: 281 шт.

Место поставки: г. Воронеж, Воронежская область.

Срок поставки товара в течение 30 календарных дней, а в отношении Получателей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 30.08.2025.

Условия поставки:

- поставка технических средств реабилитации Получателям должна осуществляться при наличии направления, выданного заказчиком;

- предоставление Получателям права выбора способа получения технического средства реабилитации: по месту жительства Получателя (дом, квартира) или по месту нахождения пункта выдачи Товара, организованном Поставщиком. В случае выбора способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пункта выдачи Товара и предоставления Получателю (представителем Получателя с надлежащим образом оформленными полномочиями) направления на обеспечение техническими средствами реабилитации, такие средства выдаются в день обращения Получателя (представителя Получателя) в указанный пункт;

- ведение журнала телефонных звонков Получателям из реестра получателей технических средств реабилитации с пометкой о времени звонка, результате звонка и выборе Получателем способа и места, времени доставки технического средства реабилитации;

- ведение аудиозаписи телефонных разговоров с Получателями по вопросам получения технического средства реабилитации;

- предоставление Заказчику в рамках подтверждения исполнения государственного контракта журнала телефонных звонков (по требованию Заказчика);

- информирование не позднее дня, следующего за датой доставки (датой окончания периода доставки), о невозможности предоставления технического средства реабилитации Получателю;

- исключение длительного ожидания и обслуживания Получателей, в случае выбора ими способа получения технического средства реабилитации по месту нахождения пунктов выдачи;

- информирование Получателей о дате, времени и месте поставки;

- установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней.

В случае выдачи изделий Получателям в пунктах выдачи, данные пункты должны соответствовать приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. №527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи», в том числе с привлечением соисполнителей.

Пункты выдачи должны быть оснащены видеокамерами. С целью контроля выдачи товара Поставщик должен иметь возможность по запросу Заказчика и с согласия Получателя предоставить Заказчику видеоотчет передачи технических средств реабилитации Получателям.

Для связи со стационарным пунктом выдачи технических средств должно быть предусмотрено подключение к телефонной сети или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона.

Перед выдачей товара Получателю Поставщик должен предоставить технические средства реабилитации Заказчику для проверки на соответствие требованиям технического задания, известив о месте и времени проведения выборочной проверки товара Заказчика.

Перед подписанием Акта выборочной проверки товара Поставщик предоставляет Заказчику информацию о месте нахождения стационарных пунктов выдачи технических средств.

Доставка средств реабилитации Получателям осуществляется после подписания Акта выборочной проверки товара.

В рамках осуществления Заказчиком контроля за порядком и сроками поставки Товара, согласно условиям Контракта, в течение 5 дней с момента передачи Заказчиком Реестра Получателей Товара Поставщик предоставляет график поставки Товара Получателям по муниципальным районам Воронежской области и районам городского округа города Воронежа.

В своей заявке участник должен указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара.

Рекомендуется указывать торговые наименования (или) модели изделий.

Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в здравоохранении.

Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, маркировке, сроку и объему предоставленных гарантий качества товара, технические и функциональные характеристики товара.

Кресла-стулья с санитарным оснащением предназначены для использования в душевых и туалетных помещениях при самообслуживании или уходе за людьми с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата. Кресло-стул с санитарным оснащением используется как передвижной туалет с судном, с сиденьем (опорой) для стандартного унитаза или применяется для транспортировки Получателя (с установленным сиденьем).

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны отвечать требованиям Государственного стандарта ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля».

Эргономика кресла-стула должна обеспечивать удобное размещение в нем, и свободу движений при перемещениях.

Для возможности использования кресла-стула возле кровати стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Санитарное сидение должно быть выполнено из гигиенического пластика. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом.

Кресло-стул с санитарным оснащением с колесами должен иметь четыре поворотных колеса, для высокой маневренности в ограниченном пространстве санузла. Оба задних колеса должны быть оборудованы стояночными тормозами.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации.

Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия.

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Кресло-стул должен быть укомплектован инструментом, паспортом на изделие (либо документом, содержащим описание и правила эксплуатации товара) на русском языке, гарантийным талоном.

На изделие должен быть нанесен товарный знак (при наличии), установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия.

Упаковка технического средства должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны иметь действующие регистрационные удостоверения, а также декларации о соответствии (при наличии).

Поставщик гарантирует, что кресла-стулья, поставляемые в рамках контракта, являются новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Кресло-стул с санитарным оснащением имеет срок службы не менее 4 (четырех) лет с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем. Кресло-стул с санитарным оснащением имеет установленный производителем гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке Товара Получателем.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в поставленном изделии, Поставщиком, либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должна быть обеспечена замена на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (по гарантийному талону). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийный ремонт) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 дней.

Установленный производителем гарантийный срок эксплуатации кресла-стула с санитарным оснащением не распространяется на случаи нарушения Получателем условий и требований к эксплуатации изделия.

Поставщик должен располагать сервисной службой, находящейся в г. Воронеж, для обеспечения гарантийного ремонта поставляемых кресел-колясок.

| Тип | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Заполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) ОКПД2 32.50.22.129 / КТРУ 32.50.50.190-00002883 Кресло-туалет 25-шт. |  |  |  |  |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | > 35 и ≤ 56 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Наличие колес | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подлокотники | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Стояночный тормоз | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип рамы | Нескладная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная | Вес | ≤ 9 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Описание | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для использования в туалетных или других помещениях при самообслуживании и уходе за Получателем. Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную санитарную обработку. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Характеристики: - подлокотники должны быть откидные, с мягкими накладками; - съемное сиденье с крышкой и судно с крышкой, должны быть изготовлены из прочного пластика; - задние и передние малые колеса с цельнолитыми шинами должны быть оснащены стояночными тормозами; - сиденье должно регулироваться по высоте. |  |  |
| 2. 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) ОКПД2 32.50.22.129 / КТРУ 32.50.50.190-00002883 Кресло-туалет 250-шт. |  |  |  |  |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | > 35 и ≤ 56 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Наличие колес | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подлокотники | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Стояночный тормоз | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип рамы | Нескладная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная | Вес | ≤ 8 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Описание | Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) предназначен для людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Кресло-стул должен иметь: - разборную раму, изготовленную из коррозионностойких материалов с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную санитарную обработку; - съемное сиденье с крышкой и судно с крышкой, изготовленные из прочного легко моющегося пластика; - ножки телескопические с резиновыми наконечниками, регулируемые по высоте. |  |  |
| 3. 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) ОКПД2 32.50.22.129 / КТРУ 32.50.50.190-00002882 Кресло-туалет 3-шт. |  |  |  |  |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | > 56 и ≤ 70 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 200 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Наличие колес | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подлокотники | Фиксированные |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подножки | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка высоты | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Стояночный тормоз | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип рамы | Нескладная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная | Вес | ≤ 10 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Описание | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа (без колес) предназначен для людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в стационарных медицинских учреждениях и домашних условиях, используется, как переносное санитарно-гигиеническое приспособление. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Кресло-стул должен иметь: - сиденье со съемной крышкой и судно с крышкой, изготовленные из прочного легко моющегося пластика; -расстояние между поручнями и площадь сидения должны быть расширены; -поручни с противоскользящими подлокотниками; - ножки телескопические с резиновыми наконечниками, регулируемые по высоте. |  |  |
| 4. 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа. ОКПД2 32.50.22.129 / КТРУ 32.50.50.190-00002883 Кресло-туалет 3-шт. |  |  |  |  |
| количественная (обязательная) | Максимальная ширина сиденья | > 35 и ≤ 56 | см | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |
| количественная (обязательная) | Максимальный вес пациента | > 55 и ≤ 135 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная (обязательная) | Наличие колес | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подлокотники | Откидные |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Подножки | Съемные |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Регулировка высоты | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Стояночный тормоз | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Тип рамы | Складная |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| качественная (обязательная) | Электропривод сиденья | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участниками закупки |
| количественная | Вес | ≤ 22 | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| качественная | Описание | Кресло-стул с санитарным оснащением предназначен для активного и пассивного использования больными и людей с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены как при самостоятельном передвижении с помощью ручного привода от обода колеса, так и с помощью сопровождающего лица. |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Характеристики: - рама должна складывается и раскладывается по вертикальной оси без инструмента, изготовлена из антикоррозионных материалов с защитно-декоративным покрытием, позволяющим производить многократную санитарную обработку; - спинка фиксированная или съемная или складная; - сиденье съемное пластмассовое или съемное, мягкое со вставкой по середине, оснащенное съемным пластиковым судном с крышкой; |  |  |
|  |  | - подножки съемные, откидные, регулируемые по высоте; - задние колеса оснащены рычагами стояночных тормозов слева и справа; - подлокотники съемные или откидные; - рукоятки (ручки) для сопровождающего лица; - задние колеса с цельнолитыми шинами; - передние колеса с цельнолитыми шинами. |  |  |